| ВТРК "Эльбрус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт операторских помещений на ВТРК "Эльбрус" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт операторских помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4 874,63 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 2 784,43 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 768,38 | тыс.руб. |
|  | монтажных работ |  | 838,48 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 13,92 | тыс.руб. |
|  | оборудования |  | 318,68 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1 434,86 | чел.-ч. |
|  | прочих затрат |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 22,86 | чел.-ч. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Станция Гара-баши. Работы выполняются на высоте 3850 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0384 | 1 | 0,0384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*1,2*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,5633715 |  |  |  |  | 5 999,75 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 214,09 | 0,92 | 7,5633715 |  |  | 318,58 | 2,49 | 5 999,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,193536 |  |  |  |  | 162,03 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,76 | 1 | 0,067584 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,71 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,76 | 1 | 0,067584 |  |  | 310,74 | 2,49 | 52,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1 | 0,125952 |  |  | 636,63 |  | 80,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1 | 0,125952 |  |  | 349,91 | 2,49 | 109,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 26,702 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 496 | 0 | 0 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 27,1 | 0 | 0 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 0,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 85,5 | 0 | 0 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 71,4 | 0 | 0 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 | 0 | 0 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 0,00 |
| Н | 11.3.02.02 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 245,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 161,78 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 6 654,72 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 2 880,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 964,06 |  | 15 781,02 |
| 2 | ГЭСН10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0216 | 1 | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,9*1,2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,7269936 |  |  |  |  | 2 956,49 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 187,55 | 0,92 | 3,7269936 |  |  | 318,58 | 2,49 | 2 956,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,108864 |  |  |  |  | 91,14 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,76 | 1 | 0,038016 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,09 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,76 | 1 | 0,038016 |  |  | 310,74 | 2,49 | 29,41 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1 | 0,070848 |  |  | 636,63 |  | 45,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1 | 0,070848 |  |  | 349,91 | 2,49 | 61,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 22,89 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 418 | 0 | 0 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 20,7 | 0 | 0 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 0,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 69 | 0 | 0 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 60,6 | 0 | 0 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 | 0 | 0 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 0,00 |
| Н | 09.4.03.01 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 094,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 047,63 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 3 291,44 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 424,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 621,76 |  | 7 811,03 |
| 3 | ГЭСН10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0384 | 1 | 0,0384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,8*1,2*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,4542144 |  |  |  |  | 7 499,69 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 214,09 | 1,15 | 9,4542144 |  |  | 318,58 | 2,49 | 7 499,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24192 |  |  |  |  | 202,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,76 | 1,25 | 0,08448 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 4,63 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,76 | 1,25 | 0,08448 |  |  | 310,74 | 2,49 | 65,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,15744 |  |  | 636,63 |  | 100,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,15744 |  |  | 349,91 | 2,49 | 137,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426,68 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 26,702 |  | 1,0253568 |  |  | 7,50 |  | 7,69 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 496 |  | 19,0464 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 710,81 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 27,1 |  | 1,04064 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 252,87 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 85,5 |  | 3,2832 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 990,51 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 71,4 |  | 2,74176 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 343,24 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,3072 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 121,56 |
| Н | 11.3.02.02 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 3,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 233,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 702,23 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 8 318,41 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 3 600,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 900,26 |  | 22 152,97 |
| 4 | ФСБЦ-11.3.02.02-0012 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2 |  |  |  |  | м2 | 3,84 | 1 | 3,84 | 6 328,26 | 1,6 | 10 125,22 |  | 38 880,84 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8*1,2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 880,84 |
| 5 | ГЭСН10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0216 | 1 | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,9*1,2*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,658742 |  |  |  |  | 3 695,61 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 187,55 | 1,15 | 4,658742 |  |  | 318,58 | 2,49 | 3 695,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13608 |  |  |  |  | 113,93 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,76 | 1,25 | 0,04752 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,61 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,76 | 1,25 | 0,04752 |  |  | 310,74 | 2,49 | 36,77 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,08856 |  |  | 636,63 |  | 56,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,08856 |  |  | 349,91 | 2,49 | 77,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 131,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 22,89 |  | 0,494424 |  |  | 7,50 |  | 3,71 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 418 |  | 9,0288 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 336,95 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 20,7 |  | 0,44712 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 108,65 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 69 |  | 1,4904 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 449,64 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 60,6 |  | 1,30896 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 163,87 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,1728 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 68,38 |
| Н | 09.4.03.01 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 999,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 809,54 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 4 114,30 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 780,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 397,69 |  | 10 894,99 |
| 6 | ФСБЦ-11.3.02.01-0020 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2 |  |  |  |  | м2 | 2,16 | 1 | 2,16 | 5 477,94 | 1,6 | 8 764,70 |  | 18 931,75 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,9*1,2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 931,75 |
| 7 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,464 |  |  |  |  | 3 802,34 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 0,3 | 4,464 |  |  | 342,08 | 2,49 | 3 802,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 183,74 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 1 602,40 |  | 144,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 470,03 | 2,49 | 105,33 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,08 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 2,84 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,08 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 13,55 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 636,63 |  | 57,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 349,91 | 2,49 | 78,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 | 0 | 0 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 | 0 | 0 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 0,00 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 | 0 | 0 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 203,99 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 30,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 986,08 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 866,50 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 032,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 755,95 |  | 10 133,93 |
| 8 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,3305 |  |  |  |  | 6 315,52 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 7,3305 |  |  | 346,00 | 2,49 | 6 315,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 3,48 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0045 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0045 |  |  | 310,74 | 2,49 | 3,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 | 0 | 0 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 | 0 | 0 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 319,25 |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 50,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 319,00 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6 129,43 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 222,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 481,40 |  | 15 722,10 |
| 9 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,016 |  |  |  |  | 1 756,49 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,3 | 2,016 |  |  | 349,91 | 2,49 | 1 756,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 756,49 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 14,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 756,49 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 580,84 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 807,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,86 |  | 4 159,43 |
| 10 | ГЭСН10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0462 | 1 | 0,0462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,7*2,2*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,7725874 |  |  |  |  | 5 306,35 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 159,34 | 0,92 | 6,7725874 |  |  | 314,66 | 2,49 | 5 306,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,200046 |  |  |  |  | 169,56 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,05 | 1 | 0,04851 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,66 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,05 | 1 | 0,04851 |  |  | 310,74 | 2,49 | 37,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1 | 0,151536 |  |  | 636,63 |  | 96,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1 | 0,151536 |  |  | 349,91 | 2,49 | 132,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 51,17 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 51 | 0 | 0 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,0196 | 0 | 0 | 104 800,96 | 1,35 | 141 481,30 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 | 0 | 0 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 0,00 |
| Н | 11.3.01.02 | Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 575,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 475,91 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 5 913,98 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 2 559,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 091,13 |  | 14 049,01 |
| 11 | ГЭСН10-01-047-04 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0462 | 1 | 0,0462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,7*2,2*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,4657342 |  |  |  |  | 6 632,93 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 159,34 | 1,15 | 8,4657342 |  |  | 314,66 | 2,49 | 6 632,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2500575 |  |  |  |  | 211,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,05 | 1,25 | 0,0606375 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,05 | 1,25 | 0,0606375 |  |  | 310,74 | 2,49 | 46,92 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,18942 |  |  | 636,63 |  | 120,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,18942 |  |  | 349,91 | 2,49 | 165,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 002,93 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 51,17 |  | 2,364054 |  |  | 7,50 |  | 17,73 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 51 |  | 2,3562 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 710,84 |
|  | 01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,0196 |  | 0,0009055 | 104 800,96 | 1,35 | 141 481,30 |  | 128,11 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,3696 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 146,25 |
| Н | 11.3.01.02 | Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 971,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 844,89 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 7 392,48 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 3 199,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 822,73 |  | 18 564,21 |
| 12 | ФСБЦ-11.3.01.02-0033 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 |  |  |  |  | м2 | 4,62 | 1 | 4,62 | 9 168,94 | 1,3 | 11 919,62 |  | 55 068,64 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,7*2,2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 068,64 |
| 13 | ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,02632 |  |  |  |  | 10 989,67 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,3 | 0,92 | 14,02632 |  |  | 314,66 | 2,49 | 10 989,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2352 |  |  |  |  | 204,92 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,56 | 1 | 0,2352 |  |  | 636,63 |  | 149,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,56 | 1 | 0,2352 |  |  | 349,91 | 2,49 | 204,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,252 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 | 0 | 0 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,00725 | 0 | 0 | 76 110,20 | 1,35 | 102 748,77 |  | 0,00 |
|  | 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм |  |  |  |  | м3 | 1,43 | 0 | 0 | 28 414,00 | 1,7 | 48 303,80 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,14 | 0 | 0 | 10 082,68 | 1,52 | 15 325,67 |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 344,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 194,59 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 12 090,16 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 5 233,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 257,05 |  | 28 667,96 |
| 14 | ГЭСН10-01-012-05 | Обшивка каркасных стен: пергамином |  |  |  |  | 100 м2 | -0,42 | 1 | -0,42 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -3,199392 |  |  |  |  | -2 537,96 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,28 | 0,92 | -3,199392 |  |  | 318,58 | 2,49 | -2 537,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,0168 |  |  |  |  | -14,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1 | -0,0168 |  |  | 636,63 |  | -10,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1 | -0,0168 |  |  | 349,91 | 2,49 | -14,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 | 0 | 0 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 563,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 552,60 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | -2 756,81 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | -1 193,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 508,21 |  | -6 513,45 |
| 15 | ГЭСН10-01-022-01 | Подшивка потолков: досками обшивки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,71056 |  |  |  |  | 6 824,75 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 52,6 | 0,92 | 8,71056 |  |  | 314,66 | 2,49 | 6 824,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1152 |  |  |  |  | 111,14 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1 | 0,036 |  |  | 1 602,40 |  | 57,69 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1 | 0,036 |  |  | 470,03 | 2,49 | 42,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,44 | 1 | 0,0792 |  |  | 636,63 |  | 50,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 | 1 | 0,0792 |  |  | 349,91 | 2,49 | 69,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,371 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0063 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,35 | 94 899,87 |  | 0,00 |
|  | 11.1.01.12-0008 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 16 мм, ширина до 145 мм |  |  |  |  | м3 | 1,86 | 0 | 0 | 35 192,06 | 1,7 | 59 826,50 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 044,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 935,89 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 7 490,76 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 3 242,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 762,72 |  | 17 777,29 |
| 16 | ГЭСНр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,0502 |  |  |  |  | 1 453,04 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 2,0502 |  |  | 284,63 | 2,49 | 1 453,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0234 |  |  |  |  | 18,11 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0234 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0234 |  |  | 310,74 | 2,49 | 18,11 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,47 |  | 0,0846 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 472,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,15 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1 309,32 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 720,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 458,94 |  | 3 502,61 |
| 17 | ГЭСНр57-01-002-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,9962 |  |  |  |  | 1 414,76 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,09 |  | 1,9962 |  |  | 284,63 | 2,49 | 1 414,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0216 |  |  |  |  | 16,71 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0216 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0216 |  |  | 310,74 | 2,49 | 16,71 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,55 |  | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,47 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 1 274,01 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 701,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 933,78 |  | 3 408,08 |
| 18 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2528 |  |  |  |  | 179,17 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,32 |  | 0,2528 |  |  | 284,63 | 2,49 | 179,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 0,93 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0012 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 310,74 | 2,49 | 0,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,10 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 163,89 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 86,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 762,75 |  | 430,51 |
| 19 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 2 360,25 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 3,3 |  |  | 287,24 | 2,49 | 2 360,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0672 |  |  |  |  | 52,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0672 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,69 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0672 |  |  | 310,74 | 2,49 | 52,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 415,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 412,25 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 2 098,66 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 061,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 866,33 |  | 5 575,99 |
| 20 | ГЭСН18-02-005-01 | Монтаж проточных водонагревателей электрических |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1242 |  |  |  |  | 96,10 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 | 0,46 | 0,1242 |  |  | 310,74 | 2,49 | 96,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  |  | кг | 0,001 | 0 | 0 | 911,59 | 1,99 | 1 814,06 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,10 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 116,28 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 58,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,19 |  | 271,19 |
| 21 | ГЭСН34-01-014-02 | Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения: 100 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 33,2787 |  |  |  |  | 26 073,97 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,9 | 1,15 | 33,2787 |  |  | 314,66 | 2,49 | 26 073,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,22575 |  |  |  |  | 196,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,22575 |  |  | 636,63 |  | 143,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,22575 |  |  | 349,91 | 2,49 | 196,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 414,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 270,66 |
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 25 745,25 |
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 12 951,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 026,36 |  | 65 111,07 |
| 22 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 4,2 | 1 | 4,2 | 2 980,52 | 1,26 | 3 755,46 |  | 15 772,93 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 772,93 |
| 23 | ГЭСН34-01-014-04 | Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения: 100 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,0903 |  |  |  |  | 11 823,30 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 72,9 | 1,15 | 15,0903 |  |  | 314,66 | 2,49 | 11 823,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09675 |  |  |  |  | 84,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,09675 |  |  | 636,63 |  | 61,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 0,09675 |  |  | 349,91 | 2,49 | 84,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 191,55 |
|  | 12.2.03.02-0001 | Вата из супертонкого стекловолокна без связующего |  |  |  |  | т | 0,26 |  | 0,0468 | 89 340,45 | 1,72 | 153 665,57 |  | 7 191,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 160,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 907,60 |
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 11 669,45 |
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 5 870,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 892,44 |  | 36 700,64 |
| 24 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 1,8 | 1 | 1,8 | 2 980,52 | 1,26 | 3 755,46 |  | 6 759,83 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 759,83 |
| 25 | ГЭСН11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,3406 |  |  |  |  | 4 340,63 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,8 | 1,15 | 5,3406 |  |  | 326,41 | 2,49 | 4 340,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  | 207,77 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0405 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,22 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0405 |  |  | 310,74 | 2,49 | 31,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,9 | 1,25 | 0,2025 |  |  | 636,63 |  | 128,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,25 | 0,2025 |  |  | 349,91 | 2,49 | 176,43 |
| Н | 12.2.04.04 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 18,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 679,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 548,40 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 5 094,21 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 512,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 259,67 |  | 12 286,74 |
| 26 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 1,854 | 1 | 1,854 | 2 980,52 | 1,26 | 3 755,46 |  | 6 962,62 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,1*103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 962,62 |
| 27 | ГЭСН10-01-012-03 | Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,42 | 1 | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,3699 |  |  |  |  | 28 850,94 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 75,3 | 1,15 | 36,3699 |  |  | 318,58 | 2,49 | 28 850,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,25725 |  |  |  |  | 224,14 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,49 | 1,25 | 0,25725 |  |  | 636,63 |  | 163,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,49 | 1,25 | 0,25725 |  |  | 349,91 | 2,49 | 224,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,90 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,525 |  | 0,2205 |  |  | 7,50 |  | 1,65 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,0042 |  | 0,001764 | 76 110,20 | 1,35 | 102 748,77 |  | 181,25 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 421,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 075,08 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 31 401,09 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 13 592,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 179,62 |  | 74 415,44 |
| 28 | ФСБЦ-11.2.09.05-0027 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 22 мм |  |  |  |  | м2 | 43,05 | 1 | 43,05 | 357,37 | 1,45 | 518,19 |  | 22 308,08 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 308,08 |
| 29 | ГЭСН34-01-017-14 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,6571 |  |  |  |  | 14 523,35 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 85,3 | 1,15 | 17,6571 |  |  | 330,33 | 2,49 | 14 523,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2565 |  |  |  |  | 223,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,14 | 1,25 | 0,2565 |  |  | 636,63 |  | 163,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 | 1,25 | 0,2565 |  |  | 349,91 | 2,49 | 223,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 951,00 |
|  | 01.3.05.15-0031 | Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I |  |  |  |  | кг | 8 |  | 1,44 | 72,48 | 1,61 | 116,69 |  | 168,03 |
|  | 01.3.05.23-0103 | Натрий лаурилсульфат |  |  |  |  | кг | 1 |  | 0,18 | 438,09 | 1,61 | 705,32 |  | 126,96 |
|  | 01.7.15.14-0310 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 16 мм |  |  |  |  | кг | 6 |  | 1,08 | 274,53 | 1,35 | 370,62 |  | 400,27 |
|  | 14.4.03.09-0001 | Лак ХС-76 |  |  |  |  | т | 0,095 |  | 0,0171 | 197 518,83 | 1,26 | 248 873,73 |  | 4 255,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 861,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 746,83 |
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 14 451,89 |
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 7 270,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 017,83 |  | 41 583,21 |
| 30 | ФСБЦ-11.2.09.05-0027 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 22 мм |  |  |  |  | м2 | 18,9 | 1 | 18,9 | 357,37 | 1,45 | 518,19 |  | 9 793,79 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 793,79 |
| 31 | ГЭСН11-01-012-03 | Укладка лаг: по плитам перекрытий |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,6654 |  |  |  |  | 5 157,30 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,2 | 1,15 | 6,6654 |  |  | 310,74 | 2,49 | 5 157,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,099 |  |  |  |  | 82,31 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0405 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,22 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0405 |  |  | 310,74 | 2,49 | 31,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 | 1,25 | 0,0585 |  |  | 636,63 |  | 37,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 | 1,25 | 0,0585 |  |  | 349,91 | 2,49 | 50,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 754,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,224 |  | 0,04032 |  |  | 7,50 |  | 0,30 |
|  | 11.1.01.09-0002 | Лаги из лиственницы для устройств полов антисептированные, толщина 40-60 мм, ширина 100-150 мм |  |  |  |  | м3 | 0,82 |  | 0,1476 | 25 835,00 | 1,7 | 43 919,50 |  | 6 482,52 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 21 |  | 3,78 | 47,57 | 1,51 | 71,83 |  | 271,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 033,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,61 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 5 868,36 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 894,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 536,94 |  | 20 796,65 |
| 32 | ГЭСН11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,85979 |  |  |  |  | 5 826,05 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 37,97 | 1,15 | 7,85979 |  |  | 297,69 | 2,49 | 5 826,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6155 |  |  |  |  | 1 404,69 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,02925 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,60 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,02925 |  |  | 310,74 | 2,49 | 22,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,07875 |  |  | 636,63 |  | 50,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,07875 |  |  | 349,91 | 2,49 | 68,61 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 6,7 | 1,25 | 1,5075 |  |  | 407,70 |  | 614,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,7 | 1,25 | 1,5075 |  |  | 349,91 | 2,49 | 1 313,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 11,96 |  | 2,1528 |  |  | 7,50 |  | 16,15 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  |  | кг | 1,8 |  | 0,324 | 114,90 | 1,35 | 155,12 |  | 50,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 963,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 230,74 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 8 098,43 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 3 994,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 427,22 |  | 20 056,90 |
| 33 | ФСБЦ-11.2.11.06-0004 | Фанера березовая облицованная пленкой с двух сторон, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и сетчатую поверхность с другой стороны, сорт III/III, толщина 27 мм |  |  |  |  | м3 | 0,4464 | 1 | 0,4464 | 58 431,95 | 0,76 | 44 408,28 |  | 19 823,86 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р1/12*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 823,86 |
| 34 | ГЭСН11-01-037-02 | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,74142 |  |  |  |  | 7 474,04 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 47,06 | 1,15 | 9,74142 |  |  | 308,13 | 2,49 | 7 474,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,198 |  |  |  |  | 164,61 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,081 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 4,44 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,081 |  |  | 310,74 | 2,49 | 62,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,52 | 1,25 | 0,117 |  |  | 636,63 |  | 74,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 | 1,25 | 0,117 |  |  | 349,91 | 2,49 | 101,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,09 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 7,98 |
|  | 14.5.04.03-0104 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 |  |  |  |  | кг | 50 |  | 9 | 113,39 | 1,81 | 205,24 |  | 1 847,16 |
|  | 14.5.11.10-0203 | Шпатлевка ПФ-002, цвет красно-коричневый |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,00036 | 104 102,00 | 1,51 | 157 194,02 |  | 56,59 |
| Н | 01.6.03.04 | Релин |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 18,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 629,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 638,65 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 8 555,29 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 4 220,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 471,94 |  | 22 404,95 |
| 35 | ТЦ_01.6.00.00_54_540443550179_26.03.2026_02_1.3 | Покрытие из резиновой крошки в рулонах Амортекс Черный 1500х6000 мм |  |  |  |  | м2 | 18,36 | 1 | 18,36 |  |  | 2 459,02 |  | 45 147,61 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 147,61 |
| 36 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24,435 |  |  |  |  | 21 051,73 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 24,435 |  |  | 346,00 | 2,49 | 21 051,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 11,61 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,015 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,82 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,015 |  |  | 310,74 | 2,49 | 11,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 9,8496 |  |  | 7,50 |  | 73,87 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,3 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 105,74 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0015 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 200,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 444,63 |
| 36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 169,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 063,34 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 20 431,44 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 10 742,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 191,64 |  | 52 787,46 |
| 37 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 1,53 | 1 | 1,53 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 7 977,71 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 977,71 |
| 38 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,88 |  |  |  |  | 12 674,47 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 14,88 |  |  | 342,08 | 2,49 | 12 674,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 612,49 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,3 |  |  | 1 602,40 |  | 480,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,3 |  |  | 470,03 | 2,49 | 351,11 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 3,6 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 9,47 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 3,6 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 45,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,3 |  |  | 636,63 |  | 190,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,3 |  |  | 349,91 | 2,49 | 261,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 149,96 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,144 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 8,31 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,75 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 1 131,30 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00009 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 10,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 163,28 |
| 38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 101,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 286,96 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 12 888,35 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 6 776,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 286,52 |  | 34 929,78 |
| 39 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,153 | 1 | 0,153 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 12 210,41 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 210,41 |
| 40 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,72 |  |  |  |  | 5 854,97 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 6,72 |  |  | 349,91 | 2,49 | 5 854,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,98 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,002 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,3328 |  |  | 7,50 |  | 2,50 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,1 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 132,04 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00004 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,24 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,04 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 58,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 048,95 |
| 40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 47,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 854,97 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 269,47 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 693,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 514,69 |  | 14 058,74 |
| 41 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1 190,81 | 1,15 | 1 369,43 |  | 5 477,72 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 477,72 |
| 42 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5236 |  |  |  |  | 1 983,97 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0204 |  |  | 261,13 | 2,49 | 13,26 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 1,2936 |  |  | 284,63 | 2,49 | 916,81 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 1,2096 |  |  | 349,91 | 2,49 | 1 053,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0132 |  |  |  |  | 11,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0132 |  |  | 636,63 |  | 8,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0132 |  |  | 349,91 | 2,49 | 11,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,04 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,227856 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 45,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 048,91 |
| 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 995,47 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 935,61 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 017,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 635,83 |  | 5 018,15 |
| 43 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 3 738,88 |  | 22 433,28 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 433,28 |
| 44 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,456 |  |  |  |  | 3 101,06 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 3,456 |  |  | 360,36 | 2,49 | 3 101,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 5,25 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 1 602,40 |  | 4,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 470,03 | 2,49 | 3,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 636,63 |  | 1,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 349,91 | 2,49 | 1,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,2132 |  |  | 7,50 |  | 1,60 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 4,84 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 5,74 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 4,63 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 4,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 133,22 |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 106,31 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 013,12 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 584,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 554,70 |  | 7 755,47 |
| 45 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 2 474,70 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,70 |
| 46 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,264 |  |  |  |  | 1 134,18 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 1,264 |  |  | 360,36 | 2,49 | 1 134,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 2,10 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 1 602,40 |  | 1,92 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 470,03 | 2,49 | 1,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0008 |  |  | 636,63 |  | 0,51 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0008 |  |  | 349,91 | 2,49 | 0,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,08528 |  |  | 7,50 |  | 0,64 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,3668 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 1,94 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0408 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 2,30 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000064 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 1,85 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000012 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 1,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147,05 |
| 46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,28 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 102,19 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 579,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 946,25 |  | 2 837,85 |
| 47 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 505,96 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,96 |
| 48 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,06931 |  |  |  |  | 1 641,51 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 2,06931 |  |  | 318,58 | 2,49 | 1 641,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02925 |  |  |  |  | 28,41 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,012 |  |  | 1 602,40 |  | 19,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,012 |  |  | 470,03 | 2,49 | 14,04 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00675 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,37 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00675 |  |  | 310,74 | 2,49 | 5,22 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0105 |  |  | 636,63 |  | 6,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0105 |  |  | 349,91 | 2,49 | 9,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,12144 |  |  | 7,50 |  | 0,91 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,005541 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,45 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 697,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669,92 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 2 020,60 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 021,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 005,00 |  | 4 740,15 |
| 49 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 27 238,05 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 238,05 |
| 50 | ГЭСН18-02-005-01 | Монтаж проточных водонагревателей электрических |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3105 |  |  |  |  | 240,25 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 | 1,15 | 0,3105 |  |  | 310,74 | 2,49 | 240,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 7,50 |  | 0,16 |
|  | 01.7.06.11-0021 | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  |  |  | кг | 0,001 |  | 0,001 | 911,59 | 1,99 | 1 814,06 |  | 1,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,25 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 290,70 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 147,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679,95 |  | 679,95 |
| 51 О | ТЦ_63.1.00.00_50_503613211560_26.03.2026_02_3.2 | Котёл электрический ЭВАН 3 кВт 220 В |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 401,64 |  | 7 401,64 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 401,64 |
| 52 | ГЭСНм11-02-001-02 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 1 399,78 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,56 |  | 1,56 |  |  | 360,36 | 2,49 | 1 399,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |
|  | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  |  |  |  | кг | 0,042 |  | 0,042 | 137,59 | 1,19 | 163,73 |  | 6,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,66 |
| 52.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 399,78 |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 259,80 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 643,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321,60 |  | 3 321,60 |
| 53 | ГЭСНм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,339 |  |  |  |  | 308,59 |
|  | 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,3 |  | 0,339 |  |  | 365,58 | 2,49 | 308,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |
|  | 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  |  | кг | 0,029 |  | 0,00087 | 596,81 | 1,61 | 960,86 |  | 0,84 |
|  | 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00002 |  | 0,0000006 | 134 934,21 | 1,61 | 217 244,08 |  | 0,13 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,019 |  | 0,00057 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,26 |
|  | 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  |  | кг | 0,08 |  | 0,0024 | 1 562,87 | 1,62 | 2 531,85 |  | 6,08 |
|  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  |  | кг | 0,04 |  | 0,0012 | 196,41 | 1,34 | 263,19 |  | 0,32 |
|  | 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 0,03 | 235,73 | 0,98 | 231,02 |  | 6,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,15 |
| 53.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,59 |
|  | Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 277,73 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 141,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 843,67 |  | 745,31 |
| 54 О | ТЦ_68.1.00.00_77_7704217370_26.03.2026_02_4.2 | Насос циркуляционный Ц-25/6 СТАНДАРТ Вихрь, 68/7/7, 1,5 дюйма |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 573,77 |  | 1 573,77 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,77 |
| 55 | ГЭСН10-01-049-02 | Установка: дверного доводчика |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30544 |  |  |  |  | 263,15 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,56 | 1,15 | 0,30544 |  |  | 346,00 | 2,49 | 263,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  | 1,86 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 1 602,40 |  | 1,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 470,03 | 2,49 | 1,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 636,63 |  | 0,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 349,91 | 2,49 | 0,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,5 |  | 0,055 |  |  | 7,50 |  | 0,41 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,01 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 286,21 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 123,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 772,00 |  | 677,72 |
| 56 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 291,50 | 1,26 | 2 887,29 |  | 2 887,29 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,29 |
| 57 | ГЭСН10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах |  |  |  |  | 100 м | 0,025 | 1 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,560625 |  |  |  |  | 433,78 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,5 | 1,15 | 0,560625 |  |  | 310,74 | 2,49 | 433,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006875 |  |  |  |  | 5,84 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0015625 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,09 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0015625 |  |  | 310,74 | 2,49 | 1,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,0053125 |  |  | 636,63 |  | 3,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,0053125 |  |  | 349,91 | 2,49 | 4,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,86 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 33,98 |  | 0,8495 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 256,29 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,1 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 39,57 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,62 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 474,79 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 205,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 770,40 |  | 1 419,26 |
| 58 | ФСБЦ-11.3.03.01-0003 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм |  |  |  |  | м | 2,5 | 1 | 2,5 | 136,89 | 1,6 | 219,02 |  | 547,55 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,55 |
| 59 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 326,12 | 1,07 | 348,95 |  | 209,37 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,37 |
| 60 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,0628 |  |  |  |  | 5 164,17 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 6,0628 |  |  | 342,08 | 2,49 | 5 164,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 18,92 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,005 |  |  | 997,09 |  | 4,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,005 |  |  | 470,03 | 2,49 | 5,85 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,635 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 12,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,015 |  |  | 636,63 |  | 9,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,015 |  |  | 349,91 | 2,49 | 13,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,18312 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 3,33 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 0,9264 |  |  | 7,50 |  | 6,95 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,0572 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 45,11 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,001088 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 130,87 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 5,72 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 41 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 396,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 183,09 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 6 271,54 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 3 172,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 100,10 |  | 14 840,04 |
| 61 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 57 | 1 | 57 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 3 586,44 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 586,44 |
| 62 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 41 | 1 | 41 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 3 227,52 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 227,52 |
| 63 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 150,80 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,80 |
| 64 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.1.5_гр.3 | Производство работ осуществляется с вредными или опасными условиями труда: при наличии вредных и (или) опасных условий труда, предусматривающих сокращенную продолжительность рабочего времени, в горной местности на высоте свыше 3500 до 4000 м над уровнем моря при строительстве объектов инфраструктуры всесезонных туристско-рекреационных комплексов, в том числе инфраструктуры горнолыжных комплексов при 30-часовой рабочей неделе ОЗП=1,66; ЗПМ=1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5382 |  |  |  |  | 496,92 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,5382 |  |  | 370,80 | 2,49 | 496,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 0,7 |  |  | 7,50 |  | 5,25 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,92 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 601,27 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 304,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 037,80 |  | 1 407,56 |
| 65 О | ТЦ_104_66_6678040812_26.03.2026_02_5.1 | Стол на металлокаркасе 1200х730х760 мм Программа Техно Арго-М АМ-002 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13 701,90 | 1,04 | 28 499,95 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 499,95 |
| 66 О | ТЦ_104_77_7704217370_26.03.2026_02_6.3 | Стул офисный Gigant GCH-01 кожзам |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 615,66 | 1,04 | 3 360,57 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 360,57 |
| 67 О | ТЦ_104_77_7728499701_26.03.2026_02_7.2 | Кресло офисное Бюрократ CH-330M/BLACK Экокожа черная |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6 560,89 | 1,04 | 13 646,65 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 646,65 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Станция Гара-баши. Работы выполняются на высоте 3850 м над уровнем моря : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 923,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 563,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 240,90 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 813,52 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 305,92 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 790,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 179,96 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 278,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 983,35 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 406,82 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 300,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 641,20 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 071,88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 383,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,25 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,17 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 899,10 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 754,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 242,78 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 960,30 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 453,13 |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 507,17 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 376,58 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 055,16 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 883,98 |
|  |  | Всего по разделу 1 Станция Гара-баши. Работы выполняются на высоте 3850 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 822,84 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 580,89 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 482,58 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 278,7407161 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 5,4468285 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Станция «Мир 2». Работы выполняются на высоте 3500 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ГЭСН10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0516 | 1 | 0,0516 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,2*2,15*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,8924597 |  |  |  |  | 3 293,70 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 145,19 | 0,92 | 6,8924597 |  |  | 318,58 | 1,5 | 3 293,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,62 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,203304 |  |  |  |  | 104,70 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 | 1 | 0,034056 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,87 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 | 1 | 0,034056 |  |  | 310,74 | 1,5 | 15,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1 | 0,169248 |  |  | 636,63 |  | 107,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1 | 0,169248 |  |  | 349,91 | 1,5 | 88,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 14,55 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 300 | 0 | 0 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 15,6 | 0 | 0 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 0,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 51,75 | 0 | 0 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 38,9 | 0 | 0 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 | 0 | 0 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 0,00 |
| Н | 09.4.03.01 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 398,40 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 3 670,27 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 588,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 903,88 |  | 8 767,04 |
| 69 | ГЭСН10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0516 | 1 | 0,0516 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,2*2,15*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,6155746 |  |  |  |  | 4 117,12 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 8,6155746 |  |  | 318,58 | 1,5 | 4 117,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,25413 |  |  |  |  | 130,88 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 | 1,25 | 0,04257 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,34 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 | 1,25 | 0,04257 |  |  | 310,74 | 1,5 | 19,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,21156 |  |  | 636,63 |  | 134,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1,25 | 0,21156 |  |  | 349,91 | 1,5 | 111,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 999,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 14,55 |  | 0,75078 |  |  | 7,50 |  | 5,63 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 300 |  | 15,48 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 577,71 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 15,6 |  | 0,80496 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 195,60 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 51,75 |  | 2,6703 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 805,60 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 38,9 |  | 2,00724 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 251,29 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,4128 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 163,34 |
| Н | 09.4.03.01 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 5,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 384,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 248,00 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 4 587,84 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 985,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 123,64 |  | 12 957,98 |
| 70 | ФСБЦ-11.3.02.01-0018 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 |  |  |  |  | м2 | 5,16 | 1 | 5,16 | 4 239,05 | 1,6 | 6 782,48 |  | 34 997,60 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2*2,15*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 997,60 |
| 71 | ГЭСН09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом |  |  |  |  | 100 м2 | 1,95 | 1 | 1,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=195 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 46,935525 |  |  |  |  | 22 705,06 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,9 | 0,805 | 46,935525 |  |  | 322,50 | 1,5 | 22 705,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5289375 |  |  |  |  | 314,51 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 0,875 | 0,20475 |  |  | 1 602,40 |  | 328,09 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 0,875 | 0,20475 |  |  | 470,03 | 1,5 | 144,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 0,875 | 0,3241875 |  |  | 636,63 |  | 206,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 0,875 | 0,3241875 |  |  | 349,91 | 1,5 | 170,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,1892 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0003 | 0 | 0 | 199 827,16 | 1,35 | 269 766,67 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 | 0 | 0 | 215 311,97 | 1,35 | 290 671,16 |  | 0,00 |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 554,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 019,57 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 21 408,20 |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  | 12 131,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 278,75 |  | 57 093,56 |
| 72 | ГЭСН34-01-014-02 | Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения: 100 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 2,2 | 1 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 174,317 |  |  |  |  | 82 275,88 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,9 | 1,15 | 174,317 |  |  | 314,66 | 1,5 | 82 275,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1825 |  |  |  |  | 620,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,43 | 1,25 | 1,1825 |  |  | 636,63 |  | 752,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,43 | 1,25 | 1,1825 |  |  | 349,91 | 1,5 | 620,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 649,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 896,53 |
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 81 238,60 |
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  |  |  | % | 58 | 0,85 | 49,3 |  |  |  |  | 40 867,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 525,42 |  | 205 755,93 |
| 73 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 22 | 1 | 22 | 2 980,52 | 1,26 | 3 755,46 |  | 82 620,12 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 620,12 |
| 74 | ГЭСН26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  |  |  | м3 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.26.2 п.4.1 | При изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,37575 |  |  |  |  | 13 886,08 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,58 | 0,8625 | 27,37575 |  |  | 338,16 | 1,5 | 13 886,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,0625 |  |  |  |  | 1 082,53 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 1,25 | 2,4375 | 11,45 | 1,42 | 16,26 |  | 39,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,55 | 1,25 | 2,0625 |  |  | 636,63 |  | 1 313,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,55 | 1,25 | 2,0625 |  |  | 349,91 | 1,5 | 1 082,53 |
| Н | 12.2.05.11 | Изделия теплоизоляционные |  |  |  |  | м3 | 1,02 |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 321,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 968,61 |
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 14 519,55 |
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 6 997,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 612,89 |  | 37 838,67 |
| 75 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 3,06 | 1 | 3,06 | 2 980,52 | 1,26 | 3 755,46 |  | 11 491,71 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 491,71 |
| 76 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=55 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,3451 |  |  |  |  | 6 855,09 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 | 0,805 | 14,3451 |  |  | 318,58 | 1,5 | 6 855,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,154 |  |  |  |  | 95,58 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,875 | 0,0240625 |  |  | 997,09 |  | 23,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,875 | 0,0240625 |  |  | 470,03 | 1,5 | 16,97 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 0,875 | 0,05775 |  |  | 1 602,40 |  | 92,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 0,875 | 0,05775 |  |  | 470,03 | 1,5 | 40,72 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,875 | 0,0721875 |  |  | 636,63 |  | 45,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 0,875 | 0,0721875 |  |  | 349,91 | 1,5 | 37,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 | 0 | 0 | 199 827,16 | 1,35 | 269 766,67 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 | 0 | 0 | 215 311,97 | 1,35 | 290 671,16 |  | 0,00 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 113,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 950,67 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 7 576,23 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 3 367,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 830,89 |  | 18 056,99 |
| 77 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=55 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,493 |  |  |  |  | 9 792,99 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 | 1,15 | 20,493 |  |  | 318,58 | 1,5 | 9 792,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 136,54 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,034375 |  |  | 997,09 |  | 34,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,034375 |  |  | 470,03 | 1,5 | 24,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,0825 |  |  | 1 602,40 |  | 132,20 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,0825 |  |  | 470,03 | 1,5 | 58,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,103125 |  |  | 636,63 |  | 65,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,103125 |  |  | 349,91 | 1,5 | 54,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,61 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 |  | 2,08208 |  |  | 7,50 |  | 15,62 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,000275 | 199 827,16 | 1,35 | 269 766,67 |  | 74,19 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,000825 | 215 311,97 | 1,35 | 290 671,16 |  | 239,80 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 491,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 929,53 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 10 823,19 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 4 810,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 500,56 |  | 26 125,31 |
| 78 | ФСБЦ-08.3.09.02-0025 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 63,25 | 1 | 63,25 | 778,19 | 0,9 | 700,37 |  | 44 298,40 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 298,40 |
| 79 | ГЭСН09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом |  |  |  |  | 100 м2 | 1,95 | 1 | 1,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=195 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 67,05075 |  |  |  |  | 32 435,80 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,9 | 1,15 | 67,05075 |  |  | 322,50 | 1,5 | 32 435,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,755625 |  |  |  |  | 449,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,2925 |  |  | 1 602,40 |  | 468,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,2925 |  |  | 470,03 | 1,5 | 206,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 1,25 | 0,463125 |  |  | 636,63 |  | 294,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 1,25 | 0,463125 |  |  | 349,91 | 1,5 | 243,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,87 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,1892 |  | 4,26894 |  |  | 7,50 |  | 32,02 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000585 | 199 827,16 | 1,35 | 269 766,67 |  | 157,81 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000585 | 215 311,97 | 1,35 | 290 671,16 |  | 170,04 |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 008,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 885,11 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 30 583,15 |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  | 17 330,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 011,34 |  | 81 922,12 |
| 80 | ФСБЦ-08.3.09.02-0025 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 224,25 | 1 | 224,25 | 778,19 | 0,9 | 700,37 |  | 157 057,97 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 057,97 |
| 81 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0125 | 1 | 0,0125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5*0,25) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18375 |  |  |  |  | 77,80 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,7 |  | 0,18375 |  |  | 282,28 | 1,5 | 77,80 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 0,00875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,80 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 70,02 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 36,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 751,20 |  | 184,39 |
| 82 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,952 |  |  |  |  | 3 054,09 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 0,3 | 5,952 |  |  | 342,08 | 1,5 | 3 054,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 147,59 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 1 602,40 |  | 192,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 470,03 | 1,5 | 84,61 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,44 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 3,79 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,44 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 18,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 636,63 |  | 76,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 349,91 | 1,5 | 62,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 | 0 | 0 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 | 0 | 0 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 0,00 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 | 0 | 0 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 492,23 |
| 82.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 40,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,68 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 105,63 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 632,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 135,72 |  | 8 271,44 |
| 83 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,774 |  |  |  |  | 5 072,71 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 9,774 |  |  | 346,00 | 1,5 | 5 072,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 2,80 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,006 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,006 |  |  | 310,74 | 1,5 | 2,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 | 0 | 0 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 | 0 | 0 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,84 |
| 83.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 67,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 923,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 588,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 327,62 |  | 12 655,23 |
| 84 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2528 |  |  |  |  | 107,93 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,32 |  | 0,2528 |  |  | 284,63 | 1,5 | 107,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 0,56 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0012 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 310,74 | 1,5 | 0,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,49 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 98,73 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 52,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 484,25 |  | 259,37 |
| 85 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 1 421,84 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 3,3 |  |  | 287,24 | 1,5 | 1 421,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0672 |  |  |  |  | 31,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0672 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,69 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0672 |  |  | 310,74 | 1,5 | 31,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 456,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,16 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 264,25 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 639,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 016,33 |  | 3 360,49 |
| 86 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,504 |  |  |  |  | 264,53 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,3 | 0,504 |  |  | 349,91 | 1,5 | 264,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,53 |
| 86.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 3,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,53 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 238,08 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 121,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,82 |  | 627,82 |
| 87 | ГЭСН15-07-002-01 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками |  |  |  |  | 100 м2 | 2,2 | 1 | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=220 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,8099 |  |  |  |  | 9 078,48 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,83 | 1,15 | 19,8099 |  |  | 305,52 | 1,5 | 9 078,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,27 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1375 |  |  |  |  | 70,56 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0275 | 30,61 | 1,47 | 45,00 |  | 1,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0275 |  |  | 310,74 | 1,5 | 12,82 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,11 |  |  | 636,63 |  | 70,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,11 |  |  | 349,91 | 1,5 | 57,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,43 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,022 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 0,40 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 1 |  | 2,2 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 195,03 |
| Н | 14.4.02.09 | Краска (Лак) |  |  |  |  | кг | 12 |  | 26,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 415,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 149,04 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 9 149,04 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 3 810,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 170,62 |  | 22 375,36 |
| 88 | ФСБЦ-14.2.02.04-0001 | Лак огнезащитный универсальный акриловый на основе органических растворителей для деревянных, металлических, бетонных поверхностей, морозостойкий, атмосферостойкий, для внутренних и наружных работ, класс пожарной опасности КМ2, расход 135 г/м2, бесцветный |  |  |  |  | кг | 26,4 | 1 | 26,4 | 1 070,02 | 1,86 | 1 990,24 |  | 52 542,34 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 542,34 |
| 89 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 32,58 |  |  |  |  | 16 909,02 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 32,58 |  |  | 346,00 | 1,5 | 16 909,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 9,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,5 | 9,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 13,1328 |  |  | 7,50 |  | 98,50 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,4 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 140,99 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,002 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 267,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 426,75 |
| 89.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 225,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 918,34 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 16 410,79 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 8 628,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 345,67 |  | 42 691,34 |
| 90 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 2,04 | 1 | 2,04 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 10 636,95 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 636,95 |
| 91 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,84 |  |  |  |  | 10 180,30 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 19,84 |  |  | 342,08 | 1,5 | 10 180,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 491,97 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 1 602,40 |  | 640,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 470,03 | 1,5 | 282,02 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 4,8 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 12,62 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 4,8 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 60,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 636,63 |  | 254,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 349,91 | 1,5 | 209,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,27 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,192 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 11,08 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 1 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 1 508,40 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00012 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 13,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 174,01 |
| 91.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 135,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 672,27 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 10 352,10 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5 442,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 552,36 |  | 29 104,71 |
| 92 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,204 | 1 | 0,204 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 16 280,54 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 280,54 |
| 93 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 5 290,64 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 10,08 |  |  | 349,91 | 1,5 | 5 290,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,97 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,003 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 1,37 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,4992 |  |  | 7,50 |  | 3,74 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,15 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 198,06 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00006 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,36 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,06 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 87,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 581,61 |
| 93.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 70,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 290,64 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 761,58 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 433,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 141,24 |  | 12 847,42 |
| 94 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1 190,81 | 1,15 | 1 369,43 |  | 8 216,58 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 216,58 |
| 95 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,456 |  |  |  |  | 1 868,11 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 3,456 |  |  | 360,36 | 1,5 | 1 868,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 3,17 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 1 602,40 |  | 4,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 470,03 | 1,5 | 2,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 636,63 |  | 1,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 349,91 | 1,5 | 1,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,2132 |  |  | 7,50 |  | 1,60 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 4,84 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 5,74 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 4,63 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 4,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,19 |
| 95.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 871,28 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 815,14 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 954,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 925,90 |  | 4 692,59 |
| 96 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 2 474,70 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,70 |
| 97 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,632 |  |  |  |  | 341,62 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,632 |  |  | 360,36 | 1,5 | 341,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,63 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  | 1 602,40 |  | 0,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  | 470,03 | 1,5 | 0,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0004 |  |  | 636,63 |  | 0,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0004 |  |  | 349,91 | 1,5 | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,04264 |  |  | 7,50 |  | 0,32 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,1834 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 0,97 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0204 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 1,15 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000032 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 0,93 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000006 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,63 |
| 97.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,25 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 331,98 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 174,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 936,00 |  | 858,72 |
| 98 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 252,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,98 |
| 99 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5236 |  |  |  |  | 1 195,17 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0204 |  |  | 261,13 | 1,5 | 7,99 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 1,2936 |  |  | 284,63 | 1,5 | 552,30 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 1,2096 |  |  | 349,91 | 1,5 | 634,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0132 |  |  |  |  | 6,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0132 |  |  | 636,63 |  | 8,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0132 |  |  | 349,91 | 1,5 | 6,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,04 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,227856 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 45,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 255,54 |
| 99.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,10 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 166,04 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 613,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 843,17 |  | 3 050,59 |
| 100 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 3 738,88 |  | 22 433,28 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 433,28 |
| 101 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,37954 |  |  |  |  | 659,24 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 1,37954 |  |  | 318,58 | 1,5 | 659,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 11,41 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,008 |  |  | 1 602,40 |  | 12,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,008 |  |  | 470,03 | 1,5 | 5,64 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 310,74 | 1,5 | 2,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,007 |  |  | 636,63 |  | 4,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,007 |  |  | 349,91 | 1,5 | 3,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,08096 |  |  | 7,50 |  | 0,61 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,003694 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,30 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,65 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 811,49 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 410,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 551,00 |  | 1 911,02 |
| 102 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 18 158,70 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 158,70 |
| 103 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,5785 |  |  |  |  | 3 888,68 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 7,5785 |  |  | 342,08 | 1,5 | 3 888,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 14,25 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00625 |  |  | 997,09 |  | 6,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00625 |  |  | 470,03 | 1,5 | 4,41 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,79375 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 15,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,01875 |  |  | 636,63 |  | 11,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,01875 |  |  | 349,91 | 1,5 | 9,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,83 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,2289 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 4,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 1,158 |  |  | 7,50 |  | 8,69 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,0715 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 56,38 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,00136 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 163,59 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 7,15 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 51,25 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 169,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 902,93 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 4 722,55 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 2 388,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 561,54 |  | 11 280,77 |
| 104 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 72 | 1 | 72 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 4 530,24 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 530,24 |
| 105 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 51,25 | 1 | 51,25 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 4 034,40 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 034,40 |
| 106 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 25 | 1 | 25 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 188,50 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,50 |
| 107 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,67275 |  |  |  |  | 374,18 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,67275 |  |  | 370,80 | 1,5 | 374,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 0,875 |  |  | 7,50 |  | 6,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,18 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 452,76 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 229,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,00 |  | 1 062,50 |
| 108 | ГЭСН10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,12125 |  |  |  |  | 522,63 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,5 | 1,15 | 1,12125 |  |  | 310,74 | 1,5 | 522,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01375 |  |  |  |  | 7,04 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,003125 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,003125 |  |  | 310,74 | 1,5 | 1,46 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,010625 |  |  | 636,63 |  | 6,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,010625 |  |  | 349,91 | 1,5 | 5,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,71 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 33,98 |  | 1,699 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 512,57 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,2 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 79,14 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,67 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 572,04 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 247,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 959,40 |  | 1 947,97 |
| 109 | ФСБЦ-11.3.03.01-0004 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм |  |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 203,11 | 1,6 | 324,98 |  | 1 624,90 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,90 |
| 110 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 326,12 | 1,07 | 348,95 |  | 139,58 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,58 |
| 111 | ГЭСН10-01-049-02 | Установка: дверного доводчика |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30544 |  |  |  |  | 158,52 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,56 | 1,15 | 0,30544 |  |  | 346,00 | 1,5 | 158,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  | 1,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 1 602,40 |  | 1,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 470,03 | 1,5 | 0,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 636,63 |  | 0,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 349,91 | 1,5 | 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,5 |  | 0,055 |  |  | 7,50 |  | 0,41 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,64 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 172,41 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 74,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 929,00 |  | 409,29 |
| 112 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 291,50 | 1,26 | 2 887,29 |  | 2 887,29 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,29 |
| 113 О | ТЦ_104_66_6678040812_26.03.2026_02_5.1 | Стол на металлокаркасе 1200х730х760 мм Программа Техно Арго-М АМ-002 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13 701,90 | 1,04 | 28 499,95 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 499,95 |
| 114 О | ТЦ_104_77_7704217370_26.03.2026_02_6.3 | Стул офисный Gigant GCH-01 кожзам |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 615,66 | 1,04 | 8 401,43 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 401,43 |
| 115 О | ТЦ_104_77_7728499701_26.03.2026_02_7.2 | Кресло офисное Бюрократ CH-330M/BLACK Экокожа черная |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6 560,89 | 1,04 | 13 646,65 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 646,65 |
| 116 О | ТЦ_104_77_7722753969_26.03.2026_02_8.1 | Тумба SKYLAND Simple sc-3m.1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 632,03 | 1,04 | 7 554,62 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 554,62 |
| 117 О | ТЦ_104_77_7722753969_26.03.2026_02_9.1 | Шкаф 4-секционный METOS ШМ-44 1000 11122210 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 19 486,15 | 1,04 | 20 265,60 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 265,60 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Станция «Мир 2». Работы выполняются на высоте 3500 м над уровнем моря : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 374,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 827,21 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 456,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 733,37 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 357,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 880,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 651,02 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 180,33 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 070,96 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418 288,25 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 720,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 969,63 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 878,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 176,19 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 276,14 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,41 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 069,07 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 104,58 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 589,92 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 584,83 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 216,58 |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 368,25 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 560,58 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 824,90 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 559,55 |
|  |  | Всего по разделу 2 Станция «Мир 2». Работы выполняются на высоте 3500 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159 343,65 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 433,28 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 368,25 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 485,9706893 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 6,7120965 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Станция «Мир 3». Работы выполняются на высоте 3500 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ГЭСНр63-01-005-01 | Замена стеклопакетов в пластиковых окнах |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1582 | 1 | 0,1582 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,4*2,55*1+1,4*1,55*2+1,4*0,7*1+1,65*2,1*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,366672 |  |  |  |  | 1 103,13 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,96 |  | 2,366672 |  |  | 310,74 | 1,5 | 1 103,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,068026 |  |  |  |  | 31,71 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,43 |  | 0,068026 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,73 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,43 |  | 0,068026 |  |  | 310,74 | 1,5 | 31,71 |
| Н | 01.8.02.08 | Стеклопакеты |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 15,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,84 |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 021,36 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 510,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 881,23 |  | 2 670,61 |
| 119 | ФСБЦ-01.8.02.08-0011 | Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь от 2,1 до 3 м2, толщина стекла 4 мм |  |  |  |  | м2 | 15,82 | 1 | 15,82 | 1 937,67 | 1,57 | 3 042,14 |  | 48 126,65 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 126,65 |
| 120 | ГЭСН10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,017885 | 1 | 0,017885 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,7*2,555) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2745503 |  |  |  |  | 1 584,06 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 199,01 | 0,92 | 3,2745503 |  |  | 322,50 | 1,5 | 1 584,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0774421 |  |  |  |  | 39,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,05 | 1 | 0,0187793 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,05 | 1 | 0,0187793 |  |  | 310,74 | 1,5 | 8,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 | 1 | 0,0586628 |  |  | 636,63 |  | 37,35 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 | 1 | 0,0586628 |  |  | 349,91 | 1,5 | 30,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 24,39 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 445 | 0 | 0 | 24,39 | 1,53 | 37,32 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 29,3 | 0 | 0 | 158,82 | 1,53 | 242,99 |  | 0,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 92,63 | 0 | 0 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм |  |  |  |  | 10 шт | 65,2 | 0 | 0 | 92,73 | 1,35 | 125,19 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 | 0 | 0 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 0,00 |
| Н | 11.3.01.02 | Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623,60 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 1 753,49 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 759,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 407,88 |  | 4 174,50 |
| 121 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  | м2 | 1,7885 | 1 | 1,7885 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,7*2,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,93626 |  |  |  |  | 2 668,25 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,4 | 1,15 | 4,93626 |  |  | 360,36 | 1,5 | 2 668,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3800563 |  |  |  |  | 199,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,3800563 |  |  | 636,63 |  | 241,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,3800563 |  |  | 349,91 | 1,5 | 199,48 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 | 1,25 | 0,89425 |  |  | 35,27 |  | 31,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,86 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1384 |  | 0,2475284 |  |  | 7,50 |  | 1,86 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,17885 | 155,63 | 0,84 | 130,73 |  | 23,38 |
|  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,0053655 | 115 095,05 | 1,09 | 125 453,60 |  | 673,12 |
|  | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  |  | шт | 0,1 |  | 0,17885 | 377,99 | 1,25 | 472,49 |  | 84,50 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические |  |  |  |  | м2 | 1 |  | 1,7885 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 924,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,73 |
|  | Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2 666,99 |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  | 1 511,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 530,26 |  | 8 102,37 |
| 122 | ФСБЦ-09.4.03.05-1058 | Блок оконный из алюминиевых комбинированных профилей с термоизоляционной вставкой, двухкамерный стеклопакет с мягким покрытием толщиной 4 мм, марка стекла М1 толщиной 4 мм, ширина дистанционной рамки 12 мм, одностворчатый, с распашным открыванием, с фурнитурой, площадь до 2 м2 |  |  |  |  | м2 | 1,7885 | 1 | 1,7885 | 18 868,49 | 1,37 | 25 849,83 |  | 46 232,42 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 232,42 |
| 123 | ГЭСНр56-01-012-01 | Смена дверных приборов: петли |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,64 |  |  |  |  | 3 094,97 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 83 |  | 6,64 |  |  | 310,74 | 1,5 | 3 094,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,55 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  |  | кг | 16 |  | 1,28 | 114,90 | 1,35 | 155,12 |  | 198,55 |
| Н | 01.7.04.09 | Приборы дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 293,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 094,97 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 785,47 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 1 454,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 170,38 |  | 7 533,63 |
| 124 | ФСБЦ-01.7.04.09-0037 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 83,34 | 1,37 | 114,18 |  | 913,44 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,44 |
| 125 | ГЭСНр56-01-012-03 | Смена дверных приборов: ручки-скобы |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,184 |  |  |  |  | 1 017,98 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,3 |  | 2,184 |  |  | 310,74 | 1,5 | 1 017,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,64 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,32 | 114,90 | 1,35 | 155,12 |  | 49,64 |
| Н | 01.7.04.10 | Приборы дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 017,98 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 916,18 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 478,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 778,13 |  | 2 462,25 |
| 126 | ФСБЦ-01.7.04.10-0001 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 72,31 | 1,37 | 99,06 |  | 792,48 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,48 |
| 127 | ГЭСНр56-01-012-05 | Смена дверных приборов: замки врезные |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,44 |  |  |  |  | 1 137,31 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 61 |  | 2,44 |  |  | 310,74 | 1,5 | 1 137,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,82 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,16 | 114,90 | 1,35 | 155,12 |  | 24,82 |
| Н | 01.7.04.04 | Приборы дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 137,31 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 023,58 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 534,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 006,25 |  | 2 720,25 |
| 128 | ФСБЦ-01.7.04.04-0011 | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом |  |  |  |  | компл | 4 | 1 | 4 | 636,84 | 1,02 | 649,58 |  | 2 598,32 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 598,32 |
| 129 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,952 |  |  |  |  | 3 054,09 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 0,3 | 5,952 |  |  | 342,08 | 1,5 | 3 054,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 147,59 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 1 602,40 |  | 192,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 470,03 | 1,5 | 84,61 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,44 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 3,79 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,44 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 18,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 636,63 |  | 76,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,12 |  |  | 349,91 | 1,5 | 62,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 | 0 | 0 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 | 0 | 0 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 0,00 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 | 0 | 0 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 492,23 |
| 129.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 40,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,68 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 105,63 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 632,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 135,72 |  | 8 271,44 |
| 130 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,774 |  |  |  |  | 5 072,71 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 9,774 |  |  | 346,00 | 1,5 | 5 072,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 2,80 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,006 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,006 |  |  | 310,74 | 1,5 | 2,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 | 0 | 0 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 | 0 | 0 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,84 |
| 130.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 67,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 923,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 588,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 327,62 |  | 12 655,23 |
| 131 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,032 |  |  |  |  | 2 116,26 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,3 | 4,032 |  |  | 349,91 | 1,5 | 2 116,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,26 |
| 131.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 28,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,26 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 904,63 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 973,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,82 |  | 5 022,59 |
| 132 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,4 |  |  |  |  | 1 895,78 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 4,4 |  |  | 287,24 | 1,5 | 1 895,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0896 |  |  |  |  | 41,76 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0896 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 4,92 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0896 |  |  | 310,74 | 1,5 | 41,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 942,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 937,54 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 1 685,66 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 852,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 016,00 |  | 4 480,64 |
| 133 | ГЭСНр57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,4675 |  |  |  |  | 8 141,78 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,87 |  | 17,4675 |  |  | 310,74 | 1,5 | 8 141,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 167,80 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,44 |  | 0,36 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 19,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,44 |  | 0,36 |  |  | 310,74 | 1,5 | 167,80 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 5,2 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 329,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 309,58 |
|  | Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 7 395,53 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 071,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 186,20 |  | 19 796,55 |
| 134 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,374 |  |  |  |  | 5 762,32 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 74,3 |  | 13,374 |  |  | 287,24 | 1,5 | 5 762,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,063 |  |  |  |  | 29,36 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,063 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,063 |  |  | 310,74 | 1,5 | 29,36 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 |  | 0,2952 | 115,43 | 1,48 | 170,84 |  | 50,43 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,5904 | 2,11 | 1,31 | 2,76 |  | 1,63 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,41 |  | 0,7938 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 847,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 791,68 |
|  | Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 212,51 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 2 606,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 922,06 |  | 13 665,97 |
| 135 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0315 | 1 | 0,0315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(9*0,35) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,46305 |  |  |  |  | 196,06 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,7 |  | 0,46305 |  |  | 282,28 | 1,5 | 196,06 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 0,02205 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,06 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 176,45 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 92,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 751,11 |  | 464,66 |
| 136 | ГЭСНр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,549 | 1 | 0,549 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,2622 |  |  |  |  | 7 203,61 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 15,2622 |  |  | 314,66 | 1,5 | 7 203,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08784 |  |  |  |  | 42,88 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,0549 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,0549 |  |  | 310,74 | 1,5 | 25,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,03294 |  |  | 636,63 |  | 20,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,03294 |  |  | 349,91 | 1,5 | 17,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 083,33 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,27999 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 5,10 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 2,7999 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 73,92 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,0139995 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 71,90 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 1,44936 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 5 160,91 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,8 |  | 0,4392 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 331,44 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,0039528 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 150,64 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 2,20698 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 289,42 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,038979 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 246,49 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 521,84 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 333,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 275,10 |  | 23 209,03 |
| 137 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,038979 | 1 | 0,038979 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 3 911,56 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 911,56 |
| 138 | ГЭСНр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,756 |  |  |  |  | 3 188,76 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,756 |  |  | 314,66 | 1,5 | 3 188,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032 |  |  |  |  | 15,62 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,5 | 9,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 636,63 |  | 7,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 349,91 | 1,5 | 6,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,102 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 1,86 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 1,02 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 26,93 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,0051 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 26,19 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 0,528 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 1 880,11 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 1,6 |  | 0,32 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 241,48 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0076 |  | 0,00152 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 57,93 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 0,804 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 105,44 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 553,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,38 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 883,94 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 474,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 555,05 |  | 9 911,01 |
| 139 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,0142 | 1 | 0,0142 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 1 424,98 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424,98 |
| 140 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,235 |  |  |  |  | 4 449,92 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,6 | 1,15 | 10,235 |  |  | 289,85 | 1,5 | 4 449,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,396875 |  |  |  |  | 184,99 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,396875 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 21,77 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,396875 |  |  | 310,74 | 1,5 | 184,99 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 7,82 | 1,25 | 2,44375 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 31,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,93 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,5 |  | 0,875 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 15,93 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  |  |  | м3 | 2,04 |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 704,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 634,91 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 5 191,10 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 560,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 824,88 |  | 12 456,22 |
| 141 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,759 |  |  |  |  | 329,99 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 | 6,9 | 0,759 |  |  | 289,85 | 1,5 | 329,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,39375 |  |  |  |  | 183,53 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 7,5 | 0,39375 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 21,60 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 7,5 | 0,39375 |  |  | 310,74 | 1,5 | 183,53 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 2 | 7,5 | 3,75 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 48,68 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  |  |  |  | м3 | 0,51 | 6 | 0,765 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,52 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 575,14 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 283,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 770,64 |  | 1 442,66 |
| 142 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 1,275 | 1 | 1,275 | 3 778,62 | 1,41 | 5 327,85 |  | 6 793,01 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р1+Ф4.р1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 793,01 |
| 143 | ГЭСН11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34,43675 |  |  |  |  | 16 456,29 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 119,78 | 1,15 | 34,43675 |  |  | 318,58 | 1,5 | 16 456,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,40625 |  |  |  |  | 676,04 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,1125 |  |  | 1 605,78 |  | 180,65 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 | 1,25 | 0,1125 |  |  | 402,14 | 1,5 | 67,86 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 | 1,25 | 0,71875 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 39,43 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 | 1,25 | 0,71875 |  |  | 310,74 | 1,5 | 335,02 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,56 | 1,25 | 0,4875 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 1,80 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,56 | 1,25 | 0,4875 |  |  | 310,74 | 1,5 | 227,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0875 |  |  | 636,63 |  | 55,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0875 |  |  | 349,91 | 1,5 | 45,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 535,48 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,025 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 0,46 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,125 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 11,08 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,0125 | 37 800,30 | 2,01 | 75 978,60 |  | 949,73 |
|  | 06.2.02.01-0061 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 25,5 | 925,67 | 1,38 | 1 277,42 |  | 32 574,21 |
| Н | 04.3.02.18 | Клеи для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 0,45 |  | 0,1125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 945,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 132,33 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 19 188,21 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 9 465,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 396,88 |  | 79 599,22 |
| 144 | ФСБЦ-04.3.02.18-0140 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального камня и керамогранита, класс C2TES1, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  |  |  |  | т | 0,1125 | 1 | 0,1125 | 36 207,06 | 1,57 | 56 845,08 |  | 6 395,07 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 395,07 |
| 145 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23,85882 |  |  |  |  | 11 962,22 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 115,26 | 1,15 | 23,85882 |  |  | 334,25 | 1,5 | 11 962,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,37125 |  |  |  |  | 175,52 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,018 |  |  | 1 605,78 |  | 28,90 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 1,25 | 0,018 |  |  | 402,14 | 1,5 | 10,86 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,06075 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 | 1,25 | 0,06075 |  |  | 310,74 | 1,5 | 28,32 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 | 1,25 | 0,2925 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 1,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 | 1,25 | 0,2925 |  |  | 310,74 | 1,5 | 136,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,085 |  | 0,0153 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 0,28 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,09 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 7,98 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 0,375 |  | 0,0675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 179,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 137,74 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 12 137,74 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 5 055,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 180,11 |  | 29 372,42 |
| 146 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,009 | 1 | 0,009 | 37 800,30 | 2,01 | 75 978,60 |  | 683,81 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,81 |
| 147 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 18 | 1 | 18 | 572,27 | 1,38 | 789,73 |  | 14 215,14 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 215,14 |
| 148 | ФСБЦ-04.3.02.18-0140 | Смеси сухие клеевые на цементной основе с модифицирующими добавками для укладки напольной и настенной плитки из керамики, натурального камня и керамогранита, класс C2TES1, В12,5, крупность заполнителя до 0,315 мм, расход 1,0-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |  |  |  |  | т | 0,0675 | 1 | 0,0675 | 36 207,06 | 1,57 | 56 845,08 |  | 3 837,04 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 837,04 |
| 149 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 32,58 |  |  |  |  | 16 909,02 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 32,58 |  |  | 346,00 | 1,5 | 16 909,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 9,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,5 | 9,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 13,1328 |  |  | 7,50 |  | 98,50 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,4 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 140,99 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,002 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 267,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 426,75 |
| 149.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 225,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 918,34 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 16 410,79 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 8 628,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 345,67 |  | 42 691,34 |
| 150 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 2,04 | 1 | 2,04 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 10 636,95 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 636,95 |
| 151 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,84 |  |  |  |  | 10 180,30 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 19,84 |  |  | 342,08 | 1,5 | 10 180,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 491,97 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 1 602,40 |  | 640,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 470,03 | 1,5 | 282,02 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 4,8 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 12,62 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 4,8 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 60,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 636,63 |  | 254,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 349,91 | 1,5 | 209,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,27 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,192 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 11,08 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 1 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 1 508,40 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00012 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 13,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 174,01 |
| 151.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 135,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 672,27 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 10 352,10 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5 442,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 552,36 |  | 29 104,71 |
| 152 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,204 | 1 | 0,204 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 16 280,54 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 280,54 |
| 153 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,032 |  |  |  |  | 2 116,26 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,3 | 4,032 |  |  | 349,91 | 1,5 | 2 116,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,26 |
| 153.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 28,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,26 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 904,63 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 973,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,82 |  | 5 022,59 |
| 154 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,75908 |  |  |  |  | 1 318,48 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 2,75908 |  |  | 318,58 | 1,5 | 1 318,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 22,82 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,016 |  |  | 1 602,40 |  | 25,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,016 |  |  | 470,03 | 1,5 | 11,28 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,009 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,49 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,009 |  |  | 310,74 | 1,5 | 4,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,014 |  |  | 636,63 |  | 8,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,014 |  |  | 349,91 | 1,5 | 7,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,16192 |  |  | 7,50 |  | 1,21 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,007388 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,60 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 378,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,30 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 622,97 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 820,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 550,00 |  | 3 822,00 |
| 155 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 36 317,40 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 317,40 |
| 156 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,6099 |  |  |  |  | 5 444,15 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 10,6099 |  |  | 342,08 | 1,5 | 5 444,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,035 |  |  |  |  | 19,95 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00875 |  |  | 997,09 |  | 8,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00875 |  |  | 470,03 | 1,5 | 6,17 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 1,11125 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 21,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,02625 |  |  | 636,63 |  | 16,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,02625 |  |  | 349,91 | 1,5 | 13,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,97 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,32046 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 5,84 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 1,6212 |  |  | 7,50 |  | 12,16 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,1001 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 78,94 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,001904 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 229,03 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 10,01 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 71,75 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 837,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 464,10 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 6 611,56 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 3 344,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 561,53 |  | 15 793,07 |
| 157 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 6 292,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 292,00 |
| 158 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 71,75 | 1 | 71,75 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 5 648,16 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 648,16 |
| 159 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 263,90 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,90 |
| 160 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,94185 |  |  |  |  | 523,86 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,94185 |  |  | 370,80 | 1,5 | 523,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 1,225 |  |  | 7,50 |  | 9,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,86 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 633,87 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 320,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,06 |  | 1 487,52 |
| 161 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,01204 |  |  |  |  | 937,83 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 | 1,15 | 2,01204 |  |  | 310,74 | 1,5 | 937,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02025 |  |  |  |  | 10,37 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0045 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 310,74 | 1,5 | 2,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01575 |  |  | 636,63 |  | 10,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01575 |  |  | 349,91 | 1,5 | 8,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,06 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 3,8205 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 1 152,61 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,36 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 142,45 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,20 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 1 024,06 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 443,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 343,11 |  | 3 720,88 |
| 162 | ФСБЦ-11.3.03.01-0006 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм |  |  |  |  | м | 9 | 1 | 9 | 239,56 | 1,6 | 383,30 |  | 3 449,70 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 449,70 |
| 163 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 1,2 | 1 | 1,2 | 326,12 | 1,07 | 348,95 |  | 418,74 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,74 |
| 164 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,9442 |  |  |  |  | 1 394,36 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0238 |  |  | 261,13 | 1,5 | 9,32 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 1,5092 |  |  | 284,63 | 1,5 | 644,35 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 1,4112 |  |  | 349,91 | 1,5 | 740,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0154 |  |  |  |  | 8,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0154 |  |  | 636,63 |  | 9,80 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0154 |  |  | 349,91 | 1,5 | 8,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,55 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,265832 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 52,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,79 |
| 164.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 18,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 402,44 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 360,37 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 715,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 842,71 |  | 3 558,99 |
| 165 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 3 738,88 |  | 26 172,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 172,16 |
| 166 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,896 |  |  |  |  | 1 024,86 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 1,896 |  |  | 360,36 | 1,5 | 1 024,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1,90 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0018 |  |  | 1 602,40 |  | 2,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0018 |  |  | 470,03 | 1,5 | 1,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 636,63 |  | 0,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 349,91 | 1,5 | 0,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,12792 |  |  | 7,50 |  | 0,96 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,5502 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 2,91 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0612 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 3,45 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000096 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 2,78 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000018 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 2,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042,91 |
| 166.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 13,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 026,76 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 995,96 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 523,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 936,33 |  | 2 576,18 |
| 167 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 758,94 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,94 |
| 168 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,184 |  |  |  |  | 2 802,16 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 5,184 |  |  | 360,36 | 1,5 | 2 802,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0075 |  |  |  |  | 4,74 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0045 |  |  | 1 602,40 |  | 7,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0045 |  |  | 470,03 | 1,5 | 3,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,003 |  |  | 636,63 |  | 1,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,003 |  |  | 349,91 | 1,5 | 1,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,25 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,3198 |  |  | 7,50 |  | 2,40 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 1,3755 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 7,26 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,153 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 8,62 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000024 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 6,94 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000045 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 6,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 847,27 |
| 168.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 37,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 806,90 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 722,69 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 431,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 925,60 |  | 7 038,84 |
| 169 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 3 712,05 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 712,05 |
| 170 | ГЭСН10-01-049-02 | Установка: дверного доводчика |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30544 |  |  |  |  | 158,52 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,56 | 1,15 | 0,30544 |  |  | 346,00 | 1,5 | 158,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  | 1,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 1 602,40 |  | 1,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 470,03 | 1,5 | 0,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 636,63 |  | 0,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 349,91 | 1,5 | 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,5 |  | 0,055 |  |  | 7,50 |  | 0,41 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,64 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 172,41 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 74,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 929,00 |  | 409,29 |
| 171 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 291,50 | 1,26 | 2 887,29 |  | 2 887,29 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,29 |
| 172 О | ТЦ_104_66_6678040812_26.03.2026_02_5.1 | Стол на металлокаркасе 1200х730х760 мм Программа Техно Арго-М АМ-002 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13 701,90 | 1,04 | 28 499,95 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 499,95 |
| 173 О | ТЦ_104_77_7704217370_26.03.2026_02_6.3 | Стул офисный Gigant GCH-01 кожзам |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 615,66 | 1,04 | 5 040,86 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 040,86 |
| 174 О | ТЦ_104_77_7728499701_26.03.2026_02_7.2 | Кресло офисное Бюрократ CH-330M/BLACK Экокожа черная |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6 560,89 | 1,04 | 13 646,65 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 646,65 |
| Щитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ГЭСНр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,672 | 1 | 0,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=67,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,6816 |  |  |  |  | 8 817,53 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 18,6816 |  |  | 314,66 | 1,5 | 8 817,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,10752 |  |  |  |  | 52,48 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,0672 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,69 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,0672 |  |  | 310,74 | 1,5 | 31,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,04032 |  |  | 636,63 |  | 25,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,04032 |  |  | 349,91 | 1,5 | 21,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 446,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,34272 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 6,24 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 3,4272 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 90,48 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,017136 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 88,01 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 1,77408 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 6 317,18 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,8 |  | 0,5376 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 405,69 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,0048384 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 184,39 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 2,70144 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 354,27 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,047712 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 345,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 870,01 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 7 983,01 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4 080,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 275,06 |  | 28 408,84 |
| 176 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,047712 | 1 | 0,047712 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 4 787,92 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,92 |
| 177 | ГЭСНр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,756 |  |  |  |  | 3 188,76 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,756 |  |  | 314,66 | 1,5 | 3 188,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032 |  |  |  |  | 15,62 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,5 | 9,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 636,63 |  | 7,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 349,91 | 1,5 | 6,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,102 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 1,86 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 1,02 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 26,93 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,0051 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 26,19 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 0,528 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 1 880,11 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 1,6 |  | 0,32 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 241,48 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0076 |  | 0,00152 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 57,93 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 0,804 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 105,44 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 553,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,38 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 883,94 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 474,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 555,05 |  | 9 911,01 |
| 178 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,0142 | 1 | 0,0142 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 1 424,98 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424,98 |
| 179 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,9825 |  |  |  |  | 4 990,06 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 10,9825 |  |  | 302,91 | 1,5 | 4 990,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,265625 |  |  |  |  | 132,99 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,109375 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 6,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,109375 |  |  | 310,74 | 1,5 | 50,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,15625 |  |  | 636,63 |  | 99,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,15625 |  |  | 349,91 | 1,5 | 82,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,08 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,125 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 11,08 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 25,5 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 123,05 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 5 737,82 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 830,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 231,64 |  | 13 807,91 |
| 180 | ФСБЦ-01.6.03.04-0122 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2700 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 25,5 | 1 | 25,5 | 1 237,75 | 1,22 | 1 510,06 |  | 38 506,53 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 506,53 |
| 181 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат |  |  |  |  | т | 0,0125 | 1 | 0,0125 | 51 112,25 | 1,67 | 85 357,46 |  | 1 066,97 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,97 |
| 182 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,68977 |  |  |  |  | 329,62 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 0,68977 |  |  | 318,58 | 1,5 | 329,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00975 |  |  |  |  | 5,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 1 602,40 |  | 6,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 470,03 | 1,5 | 2,82 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 |  |  | 310,74 | 1,5 | 1,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 |  |  | 636,63 |  | 2,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 |  |  | 349,91 | 1,5 | 1,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,04048 |  |  | 7,50 |  | 0,30 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,001847 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,15 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,33 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 405,75 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 205,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 551,00 |  | 955,51 |
| 183 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 9 079,35 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 079,35 |
| 184 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,0314 |  |  |  |  | 1 555,47 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 3,0314 |  |  | 342,08 | 1,5 | 1 555,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 5,70 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0025 |  |  | 997,09 |  | 2,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0025 |  |  | 470,03 | 1,5 | 1,76 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,3175 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 6,28 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0075 |  |  | 636,63 |  | 4,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,0075 |  |  | 349,91 | 1,5 | 3,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,13 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,09156 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 1,67 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 0,4632 |  |  | 7,50 |  | 3,47 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,0286 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 22,55 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,000544 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 65,44 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 2,86 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,17 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 1 889,02 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 955,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 561,50 |  | 4 512,30 |
| 185 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 29 | 1 | 29 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 1 824,68 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 824,68 |
| 186 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 20,5 | 1 | 20,5 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 1 613,76 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 613,76 |
| 187 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 150,80 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,80 |
| 188 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5382 |  |  |  |  | 299,35 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,5382 |  |  | 370,80 | 1,5 | 299,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,25 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 0,7 |  |  | 7,50 |  | 5,25 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,35 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 362,21 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 183,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,05 |  | 850,01 |
| 189 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4206 |  |  |  |  | 199,19 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0034 |  |  | 261,13 | 1,5 | 1,33 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 0,2156 |  |  | 284,63 | 1,5 | 92,05 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 0,2016 |  |  | 349,91 | 1,5 | 105,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 1,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0022 |  |  | 636,63 |  | 1,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0022 |  |  | 349,91 | 1,5 | 1,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,51 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,037976 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 7,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,25 |
| 189.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,34 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 194,33 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 102,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 841,00 |  | 508,41 |
| 190 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 738,88 |  | 3 738,88 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 738,88 |
| 191 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,7015 |  |  |  |  | 2 959,08 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 5,7015 |  |  | 346,00 | 1,5 | 2 959,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0035 |  |  |  |  | 1,63 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0035 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0035 |  |  | 310,74 | 1,5 | 1,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,78 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 2,29824 |  |  | 7,50 |  | 17,24 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,07 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 24,67 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00035 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 46,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,68 |
| 191.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 39,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 960,71 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 871,89 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 509,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 345,66 |  | 7 470,98 |
| 192 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,357 | 1 | 0,357 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 1 861,47 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,47 |
| 193 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,472 |  |  |  |  | 1 781,55 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 3,472 |  |  | 342,08 | 1,5 | 1 781,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 86,09 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,07 |  |  | 1 602,40 |  | 112,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,07 |  |  | 470,03 | 1,5 | 49,35 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 0,84 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 2,21 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 0,84 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 10,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,07 |  |  | 636,63 |  | 44,56 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,07 |  |  | 349,91 | 1,5 | 36,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,32 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,0336 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 1,94 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,175 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 263,97 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000021 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 2,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 305,44 |
| 193.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 23,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 867,64 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 811,61 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 952,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 552,29 |  | 5 093,30 |
| 194 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0357 | 1 | 0,0357 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 2 849,09 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 849,09 |
| 195 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,3824 |  |  |  |  | 747,24 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 1,3824 |  |  | 360,36 | 1,5 | 747,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,27 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 1 602,40 |  | 1,92 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 470,03 | 1,5 | 0,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0008 |  |  | 636,63 |  | 0,51 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0008 |  |  | 349,91 | 1,5 | 0,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,08528 |  |  | 7,50 |  | 0,64 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,3668 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 1,94 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0408 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 2,30 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000064 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 1,85 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000012 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 1,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,28 |
| 195.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 9,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 726,05 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 381,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 925,75 |  | 1 877,03 |
| 196 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 989,88 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,88 |
| 197 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  | 170,81 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  | 360,36 | 1,5 | 170,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 1 602,40 |  | 0,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 470,03 | 1,5 | 0,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 636,63 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 349,91 | 1,5 | 0,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  | 7,50 |  | 0,16 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,0917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 0,48 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 0,57 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 0,46 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,80 |
| 197.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,12 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 165,99 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 87,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 934,00 |  | 429,34 |
| 198 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 126,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,49 |
| 199 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.3_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  | 881,77 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 1,68 |  |  | 349,91 | 1,5 | 881,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,49 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,0005 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,23 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,0832 |  |  | 7,50 |  | 0,62 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,025 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 33,01 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00001 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,06 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,01 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 14,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,26 |
| 199.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 11,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,77 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 793,59 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 405,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 141,22 |  | 2 141,22 |
| 200 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 190,81 | 1,15 | 1 369,43 |  | 1 369,43 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,43 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Станция «Мир 3». Работы выполняются на высоте 3500 м над уровнем моря : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 154,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 165,72 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,11 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 811,84 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 595,77 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555 396,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 756,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,99 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 223,46 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 461,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 776,12 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 588,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 409,66 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 457,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,85 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 372,31 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 243,50 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 349,20 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 556,89 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 369,43 |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 187,46 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 977,56 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 705,31 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 125,32 |
|  |  | Всего по разделу 3 Станция «Мир 3». Работы выполняются на высоте 3500 м над уровнем моря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 541,96 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 911,04 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 187,46 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 305,3682823 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 5,4870844 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Станция «Кругозор». Работы выполняются на высоте 3000 м над уровнем моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | ГЭСН15-06-003-03 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам |  |  |  |  | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,04 |  |  |  |  | 5 370,81 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 64 | 1,15 | 11,04 |  |  | 360,36 | 1,35 | 5 370,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00375 |  |  |  |  | 1,68 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,001875 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,001875 |  |  | 310,74 | 1,35 | 0,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,001875 |  |  | 636,63 |  | 1,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,001875 |  |  | 349,91 | 1,35 | 0,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 135,59 |
|  | 01.6.02.03-1010 | Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем, толщина 0,12 мм |  |  |  |  | м2 | 107 |  | 16,05 | 194,06 | 1,22 | 236,75 |  | 3 799,84 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,0225 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 1,99 |
|  | 14.1.05.03-0001 | Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-4 |  |  |  |  | т | 0,007 |  | 0,00105 | 635 827,25 | 1,67 | 1 061 831,51 |  | 1 114,92 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  |  | кг | 13 |  | 1,95 | 60,60 | 1,61 | 97,57 |  | 190,26 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,00075 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 28,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 509,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 372,49 |
|  | Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 5 372,49 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  | 2 237,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 796,67 |  | 18 119,50 |
| 202 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,2164 |  |  |  |  | 2 243,48 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 | 0,805 | 5,2164 |  |  | 318,58 | 1,35 | 2 243,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,056 |  |  |  |  | 31,28 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,875 | 0,00875 |  |  | 997,09 |  | 8,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,875 | 0,00875 |  |  | 470,03 | 1,35 | 5,55 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 0,875 | 0,021 |  |  | 1 602,40 |  | 33,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 0,875 | 0,021 |  |  | 470,03 | 1,35 | 13,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,875 | 0,02625 |  |  | 636,63 |  | 16,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 0,875 | 0,02625 |  |  | 349,91 | 1,35 | 12,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 | 0 | 0 | 199 827,16 | 1,35 | 269 766,67 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 | 0 | 0 | 215 311,97 | 1,35 | 290 671,16 |  | 0,00 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 333,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 274,76 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 2 479,49 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 1 102,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 577,25 |  | 5 915,45 |
| 203 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,452 |  |  |  |  | 3 204,98 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 | 1,15 | 7,452 |  |  | 318,58 | 1,35 | 3 204,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 44,68 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0125 |  |  | 997,09 |  | 12,46 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,0125 |  |  | 470,03 | 1,35 | 7,93 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,03 |  |  | 1 602,40 |  | 48,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,25 | 0,03 |  |  | 470,03 | 1,35 | 19,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 636,63 |  | 23,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 349,91 | 1,35 | 17,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,86 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 |  | 0,75712 |  |  | 7,50 |  | 5,68 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,0001 | 199 827,16 | 1,35 | 269 766,67 |  | 26,98 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,0003 | 215 311,97 | 1,35 | 290 671,16 |  | 87,20 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 453,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 249,66 |
|  | Пр/812-012.0-1 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 542,13 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  | 1 574,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 852,55 |  | 8 570,51 |
| 204 | ФСБЦ-08.3.09.02-0025 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 23 | 1 | 23 | 778,19 | 0,9 | 700,37 |  | 16 108,51 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 108,51 |
| 205 | ГЭСН26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.26.2 п.4.1 | При изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 18,2505 |  |  |  |  | 8 331,65 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,58 | 0,8625 | 18,2505 |  |  | 338,16 | 1,35 | 8 331,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,375 |  |  |  |  | 649,52 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 1,25 | 1,625 | 11,45 | 1,42 | 16,26 |  | 26,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,55 | 1,25 | 1,375 |  |  | 636,63 |  | 875,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,55 | 1,25 | 1,375 |  |  | 349,91 | 1,35 | 649,52 |
| Н | 12.2.05.11 | Изделия теплоизоляционные |  |  |  |  | м3 | 1,02 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 882,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 981,17 |
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 8 711,73 |
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 4 198,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 396,70 |  | 22 793,39 |
| 206 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 2,04 | 1 | 2,04 | 2 980,52 | 1,26 | 3 755,46 |  | 7 661,14 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 661,14 |
| 207 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,03325 | 1 | 0,03325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(9,5*0,35) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,488775 |  |  |  |  | 186,26 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,7 |  | 0,488775 |  |  | 282,28 | 1,35 | 186,26 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 0,023275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,26 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 167,63 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 87,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 276,09 |  | 441,43 |
| 208 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,44 |  |  |  |  | 3 435,85 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 0,3 | 7,44 |  |  | 342,08 | 1,35 | 3 435,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 166,04 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,15 |  |  | 1 602,40 |  | 240,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,15 |  |  | 470,03 | 1,35 | 95,18 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,8 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 4,73 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,8 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 22,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,15 |  |  | 636,63 |  | 95,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,15 |  |  | 349,91 | 1,35 | 70,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 | 0 | 0 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 | 0 | 0 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 0,00 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 | 0 | 0 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 965,06 |
| 208.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 50,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 601,89 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 493,83 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 836,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 738,70 |  | 9 346,75 |
| 209 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,2175 |  |  |  |  | 5 706,79 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 12,2175 |  |  | 346,00 | 1,35 | 5 706,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0075 |  |  |  |  | 3,15 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0075 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,41 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0075 |  |  | 310,74 | 1,35 | 3,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 | 0 | 0 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 | 0 | 0 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 710,35 |
| 209.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 84,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 709,94 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 5 538,64 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 912,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 698,24 |  | 14 245,61 |
| 210 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2528 |  |  |  |  | 97,14 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,32 |  | 0,2528 |  |  | 284,63 | 1,35 | 97,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 0,50 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0012 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0012 |  |  | 310,74 | 1,35 | 0,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,64 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 88,85 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 46,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 835,75 |  | 233,43 |
| 211 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 853,10 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 2,2 |  |  | 287,24 | 1,35 | 853,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0448 |  |  |  |  | 18,79 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0448 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0448 |  |  | 310,74 | 1,35 | 18,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,89 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 758,54 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 383,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 826,00 |  | 2 016,52 |
| 212 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,52 |  |  |  |  | 1 190,39 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,3 | 2,52 |  |  | 349,91 | 1,35 | 1 190,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,39 |
| 212.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 17,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,39 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 071,35 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 547,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,39 |  | 2 826,96 |
| 213 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,2238 |  |  |  |  | 2 610,88 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,55 | 0,92 | 6,2238 |  |  | 310,74 | 1,35 | 2 610,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 14,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1 | 0,03 |  |  | 636,63 |  | 19,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 1 | 0,03 |  |  | 349,91 | 1,35 | 14,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,581 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.08-0004 | Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм |  |  |  |  | 10 м2 | 10,5 | 0 | 0 | 108,36 | 1,42 | 153,87 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) |  |  |  |  | м2 | 102,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 644,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 625,05 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 2 940,06 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 1 450,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 448,50 |  | 7 034,55 |
| 214 | ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,0188 |  |  |  |  | 4 255,90 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,3 | 0,92 | 10,0188 |  |  | 314,66 | 1,35 | 4 255,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,168 |  |  |  |  | 79,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,56 | 1 | 0,168 |  |  | 636,63 |  | 106,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,56 | 1 | 0,168 |  |  | 349,91 | 1,35 | 79,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,252 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 | 0 | 0 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,00725 | 0 | 0 | 76 110,20 | 1,35 | 102 748,77 |  | 0,00 |
|  | 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм |  |  |  |  | м3 | 1,43 | 0 | 0 | 28 414,00 | 1,7 | 48 303,80 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,14 | 0 | 0 | 10 082,68 | 1,52 | 15 325,67 |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 442,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 335,26 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 4 682,08 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 2 026,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 170,07 |  | 11 151,02 |
| 215 | ГЭСН10-01-012-05 | Обшивка каркасных стен: пергамином |  |  |  |  | 100 м2 | -0,3 | 1 | -0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -2,28528 |  |  |  |  | -982,86 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,28 | 0,92 | -2,28528 |  |  | 318,58 | 1,35 | -982,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,012 |  |  |  |  | -5,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1 | -0,012 |  |  | 636,63 |  | -7,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1 | -0,012 |  |  | 349,91 | 1,35 | -5,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 | 0 | 0 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -996,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -988,53 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | -1 067,61 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | -462,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 419,73 |  | -2 525,92 |
| 216 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,77975 |  |  |  |  | 3 263,60 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,55 | 1,15 | 7,77975 |  |  | 310,74 | 1,35 | 3 263,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0375 |  |  |  |  | 17,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 636,63 |  | 23,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0375 |  |  | 349,91 | 1,35 | 17,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,581 |  | 0,1743 |  |  | 7,50 |  | 1,31 |
|  | 11.3.03.08-0004 | Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм |  |  |  |  | 10 м2 | 10,5 |  | 3,15 | 108,36 | 1,42 | 153,87 |  | 484,69 |
| Н | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) |  |  |  |  | м2 | 102,5 |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 791,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 281,31 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 3 675,07 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 1 812,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 930,57 |  | 9 279,17 |
| 217 | ФСБЦ-11.2.03.02-0001 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм |  |  |  |  | м2 | 30,75 | 1 | 30,75 | 793,78 | 1,62 | 1 285,92 |  | 39 542,04 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 542,04 |
| 218 | ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,5235 |  |  |  |  | 5 319,87 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,3 | 1,15 | 12,5235 |  |  | 314,66 | 1,35 | 5 319,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 99,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,56 | 1,25 | 0,21 |  |  | 636,63 |  | 133,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,56 | 1,25 | 0,21 |  |  | 349,91 | 1,35 | 99,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,38 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,252 |  | 0,0756 |  |  | 7,50 |  | 0,57 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 |  | 0,66 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 65,02 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,00725 |  | 0,002175 | 76 110,20 | 1,35 | 102 748,77 |  | 223,48 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,14 |  | 0,042 | 10 082,68 | 1,52 | 15 325,67 |  | 643,68 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 31,5 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 630,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 116,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 419,07 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 5 852,60 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 2 533,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 673,87 |  | 15 502,16 |
| 219 | ГЭСН10-01-012-05 | Обшивка каркасных стен: пергамином |  |  |  |  | 100 м2 | -0,3 | 1 | -0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -2,8566 |  |  |  |  | -1 228,58 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,28 | 1,15 | -2,8566 |  |  | 318,58 | 1,35 | -1 228,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,015 |  |  |  |  | -7,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | -0,015 |  |  | 636,63 |  | -9,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | -0,015 |  |  | 349,91 | 1,35 | -7,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -695,65 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 |  | -0,66 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | -65,02 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 |  | -31,5 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | -630,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 940,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 235,67 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | -1 334,52 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | -577,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 843,57 |  | -3 853,07 |
| 220 | ФСБЦ-11.2.03.02-0002 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 30,75 | 1 | 30,75 | 589,30 | 1,62 | 954,67 |  | 29 356,10 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 356,10 |
| 221 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,4 |  |  |  |  | 3 967,98 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 8,4 |  |  | 349,91 | 1,35 | 3 967,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,47 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,0025 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 1,14 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,416 |  |  | 7,50 |  | 3,12 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,125 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 165,05 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00005 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,30 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,05 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 72,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 210,45 |
| 221.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 58,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 967,98 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3 571,18 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 825,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 933,14 |  | 9 665,68 |
| 222 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 190,81 | 1,15 | 1 369,43 |  | 6 847,15 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 847,15 |
| 223 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,37954 |  |  |  |  | 593,32 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 1,37954 |  |  | 318,58 | 1,35 | 593,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 10,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,008 |  |  | 1 602,40 |  | 12,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,008 |  |  | 470,03 | 1,35 | 5,08 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 310,74 | 1,35 | 1,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,007 |  |  | 636,63 |  | 4,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,007 |  |  | 349,91 | 1,35 | 3,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,08096 |  |  | 7,50 |  | 0,61 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,003694 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,30 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,60 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 730,36 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 369,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 090,00 |  | 1 721,80 |
| 224 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 18 158,70 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 158,70 |
| 225 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,6099 |  |  |  |  | 4 899,74 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 10,6099 |  |  | 342,08 | 1,35 | 4 899,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,035 |  |  |  |  | 17,95 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00875 |  |  | 997,09 |  | 8,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00875 |  |  | 470,03 | 1,35 | 5,55 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 1,11125 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 21,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,02625 |  |  | 636,63 |  | 16,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,02625 |  |  | 349,91 | 1,35 | 12,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,97 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,32046 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 5,84 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 1,6212 |  |  | 7,50 |  | 12,16 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,1001 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 78,94 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,001904 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 229,03 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 10,01 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 71,75 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 291,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 917,69 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 5 950,40 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 3 009,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 358,71 |  | 14 251,10 |
| 226 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 100 | 1 | 100 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 6 292,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 292,00 |
| 227 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 71,75 | 1 | 71,75 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 5 648,16 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 648,16 |
| 228 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 263,90 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,90 |
| 229 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,94185 |  |  |  |  | 471,47 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,94185 |  |  | 370,80 | 1,35 | 471,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 1,225 |  |  | 7,50 |  | 9,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,47 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 570,48 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 288,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 827,66 |  | 1 339,68 |
| 230 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6824 |  |  |  |  | 717,10 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0136 |  |  | 261,13 | 1,35 | 4,79 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 0,8624 |  |  | 284,63 | 1,35 | 331,38 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 0,8064 |  |  | 349,91 | 1,35 | 380,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0088 |  |  |  |  | 4,16 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0088 |  |  | 636,63 |  | 5,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0088 |  |  | 349,91 | 1,35 | 4,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,03 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,151904 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 30,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,89 |
| 230.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,26 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 699,62 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 367,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 874,25 |  | 1 834,97 |
| 231 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 3 738,88 |  | 14 955,52 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 955,52 |
| 232 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 32,58 |  |  |  |  | 15 218,12 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 32,58 |  |  | 346,00 | 1,35 | 15 218,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 8,39 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,35 | 8,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 13,1328 |  |  | 7,50 |  | 98,50 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,4 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 140,99 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,002 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 267,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 734,92 |
| 232.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 225,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 226,51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 14 769,71 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 7 765,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 247,80 |  | 38 495,60 |
| 233 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 2,04 | 1 | 2,04 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 10 636,95 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 636,95 |
| 234 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,84 |  |  |  |  | 9 162,27 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 19,84 |  |  | 342,08 | 1,35 | 9 162,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 442,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 1 602,40 |  | 640,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 470,03 | 1,35 | 253,82 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 4,8 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 12,62 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 4,8 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 60,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 636,63 |  | 254,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,4 |  |  | 349,91 | 1,35 | 188,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 533,27 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,192 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 11,08 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 1 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 1 508,40 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00012 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 13,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 106,78 |
| 234.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 135,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 605,04 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 9 316,89 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 898,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 228,99 |  | 26 457,98 |
| 235 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,204 | 1 | 0,204 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 16 280,54 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 280,54 |
| 236 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,456 |  |  |  |  | 1 681,30 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 3,456 |  |  | 360,36 | 1,35 | 1 681,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 2,84 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 1 602,40 |  | 4,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 470,03 | 1,35 | 1,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 636,63 |  | 1,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 349,91 | 1,35 | 0,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,2132 |  |  | 7,50 |  | 1,60 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 4,84 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 5,74 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 4,63 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 4,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,05 |
| 236.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,14 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 633,62 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 858,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 284,90 |  | 4 228,49 |
| 237 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 2 474,70 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,70 |
| 238 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  | 153,73 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  | 360,36 | 1,35 | 153,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 1 602,40 |  | 0,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 470,03 | 1,35 | 0,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 636,63 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 349,91 | 1,35 | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  | 7,50 |  | 0,16 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,0917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 0,48 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 0,57 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 0,46 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,69 |
| 238.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,01 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 149,39 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 78,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 691,00 |  | 386,91 |
| 239 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 126,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,49 |
| 240 | ГЭСН10-01-049-02 | Установка: дверного доводчика |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30544 |  |  |  |  | 142,67 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,56 | 1,15 | 0,30544 |  |  | 346,00 | 1,35 | 142,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  | 1,01 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 1 602,40 |  | 1,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 470,03 | 1,35 | 0,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 636,63 |  | 0,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 349,91 | 1,35 | 0,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,5 |  | 0,055 |  |  | 7,50 |  | 0,41 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,68 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 155,17 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 67,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 863,00 |  | 368,63 |
| 241 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 291,50 | 1,26 | 2 887,29 |  | 2 887,29 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,29 |
| 242 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,095 | 1 | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9.5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,12382 |  |  |  |  | 890,94 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 | 1,15 | 2,12382 |  |  | 310,74 | 1,35 | 890,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,021375 |  |  |  |  | 9,84 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00475 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,26 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,00475 |  |  | 310,74 | 1,35 | 1,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,016625 |  |  | 636,63 |  | 10,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,016625 |  |  | 349,91 | 1,35 | 7,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 367,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 4,03275 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 1 216,64 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,38 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 150,36 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 278,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,78 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 972,84 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 421,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 658,63 |  | 3 672,57 |
| 243 | ФСБЦ-11.3.03.01-0006 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм |  |  |  |  | м | 9,5 | 1 | 9,5 | 239,56 | 1,6 | 383,30 |  | 3 641,35 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 641,35 |
| 244 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 326,12 | 1,07 | 348,95 |  | 139,58 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,58 |
| 245 | ГЭСН10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0036 | 1 | 0,0036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,6*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5037138 |  |  |  |  | 209,53 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 121,67 | 1,15 | 0,5037138 |  |  | 308,13 | 1,35 | 209,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,056295 |  |  |  |  | 34,49 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 9,69 | 1,25 | 0,043605 |  |  | 997,09 |  | 43,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,69 | 1,25 | 0,043605 |  |  | 470,03 | 1,35 | 27,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,13 | 1,25 | 0,005085 |  |  | 1 602,40 |  | 8,15 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 | 1,25 | 0,005085 |  |  | 470,03 | 1,35 | 3,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 | 1,25 | 0,007605 |  |  | 636,63 |  | 4,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,69 | 1,25 | 0,007605 |  |  | 349,91 | 1,35 | 3,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,37 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,3276 |  | 0,0083794 |  |  | 7,50 |  | 0,06 |
|  | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  |  | кг | 173 |  | 0,6228 | 92,95 | 1,42 | 131,99 |  | 82,20 |
|  | 01.7.15.14-0185 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,0016 |  | 0,0000058 | 104 800,96 | 1,35 | 141 481,30 |  | 0,82 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  |  |  |  | м3 | 0,167 |  | 0,0006012 | 3 878,19 | 1,41 | 5 468,25 |  | 3,29 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.02.06 | Лазы и люки |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,02 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 263,54 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 114,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 355,56 |  | 764,48 |
| 246 | ГЭСН06-03-014-01 | Изготовление деревянных щитов разборно-переставной опалубки в построечных условиях, площадь щитов: до 1 м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 0,036 | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,6*0,6) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,414414 |  |  |  |  | 172,39 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1 | 1,15 | 0,0414 |  |  | 284,63 | 1,35 | 15,91 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 9,01 | 1,15 | 0,373014 |  |  | 310,74 | 1,35 | 156,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01035 |  |  |  |  | 5,84 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,00585 |  |  | 1 602,40 |  | 9,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,00585 |  |  | 470,03 | 1,35 | 3,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 636,63 |  | 2,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 349,91 | 1,35 | 2,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,52 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,47 |  | 0,16092 |  |  | 7,50 |  | 1,21 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,006 |  | 0,000216 | 70 296,20 | 1,35 | 94 899,87 |  | 20,50 |
|  | 01.7.15.14-0092 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 90 мм |  |  |  |  | кг | 2,29 |  | 0,08244 | 106,09 | 1,35 | 143,22 |  | 11,81 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные |  |  |  |  | м3 | 0,044 |  | 0,001584 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Доски обрезные |  |  |  |  | м3 | 0,542 |  | 0,019512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,23 |
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 130,11 |
|  | Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок |  |  |  |  | % | 34 | 0,85 | 28,9 |  |  |  |  | 51,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 266,67 |  | 405,60 |
| 247 | ФСБЦ-11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 | 0,001584 | 1 | 0,001584 | 39 263,81 | 1,06 | 41 619,64 |  | 65,93 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=Ф7*0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,93 |
| 248 | ФСБЦ-11.1.03.06-0119 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,019512 | 1 | 0,019512 | 15 783,16 | 1,84 | 29 041,01 |  | 566,65 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=Ф7*0,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,65 |
| 249 О | ТЦ_104_66_6678040812_26.03.2026_02_5.1 | Стол на металлокаркасе 1200х730х760 мм Программа Техно Арго-М АМ-002 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13 701,90 | 1,04 | 28 499,95 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 499,95 |
| 250 О | ТЦ_104_77_7704217370_27.03.2026_02_10.3 | Стул барный DOBRIN KRUGER ARM |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 5 269,05 | 1,04 | 21 919,25 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 919,25 |
| 251 О | ТЦ_104_77_7728499701_26.03.2026_02_7.2 | Кресло офисное Бюрократ CH-330M/BLACK Экокожа черная |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6 560,89 | 1,04 | 13 646,65 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 646,65 |
| Щитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ГЭСНр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,64 | 1 | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,792 |  |  |  |  | 7 557,88 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 17,792 |  |  | 314,66 | 1,35 | 7 557,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1024 |  |  |  |  | 44,99 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,064 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 3,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,064 |  |  | 310,74 | 1,35 | 26,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0384 |  |  | 636,63 |  | 24,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0384 |  |  | 349,91 | 1,35 | 18,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 091,68 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,3264 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 5,94 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 3,264 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 86,17 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,01632 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 83,82 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 1,6896 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 6 016,36 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,8 |  | 0,512 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 386,38 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,004608 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 175,61 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 2,5728 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 337,40 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,04544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 722,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 602,87 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 842,58 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 497,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 160,02 |  | 25 062,41 |
| 253 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,04544 | 1 | 0,04544 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 4 559,92 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 559,92 |
| 254 | ГЭСНр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,756 |  |  |  |  | 2 869,89 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,756 |  |  | 314,66 | 1,35 | 2 869,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032 |  |  |  |  | 14,06 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,35 | 8,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 636,63 |  | 7,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 349,91 | 1,35 | 5,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,102 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 1,86 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 1,02 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 26,93 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,0051 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 26,19 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 0,528 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 1 880,11 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 1,6 |  | 0,32 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 241,48 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0076 |  | 0,00152 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 57,93 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 0,804 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 105,44 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 232,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 883,95 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 595,56 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 326,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 774,05 |  | 9 154,81 |
| 255 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,0142 | 1 | 0,0142 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 1 424,98 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424,98 |
| 256 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,3004 |  |  |  |  | 5 029,98 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 12,3004 |  |  | 302,91 | 1,35 | 5 029,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2975 |  |  |  |  | 134,06 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,1225 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 6,72 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,1225 |  |  | 310,74 | 1,35 | 51,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,175 |  |  | 636,63 |  | 111,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,175 |  |  | 349,91 | 1,35 | 82,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,41 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,14 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 12,41 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 28,56 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 294,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 164,04 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 5 783,72 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 2 853,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 755,11 |  | 13 931,43 |
| 257 | ФСБЦ-01.6.03.04-0122 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2700 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 28,56 | 1 | 28,56 | 1 237,75 | 1,22 | 1 510,06 |  | 43 127,31 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 127,31 |
| 258 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат |  |  |  |  | т | 0,014 | 1 | 0,014 | 51 112,25 | 1,67 | 85 357,46 |  | 1 195,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195,00 |
| 259 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,68977 |  |  |  |  | 296,66 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 0,68977 |  |  | 318,58 | 1,35 | 296,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00975 |  |  |  |  | 5,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 1 602,40 |  | 6,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 470,03 | 1,35 | 2,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 |  |  | 310,74 | 1,35 | 0,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 |  |  | 636,63 |  | 2,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 |  |  | 349,91 | 1,35 | 1,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,04048 |  |  | 7,50 |  | 0,30 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,001847 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,15 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,79 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 365,17 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 184,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 087,00 |  | 860,87 |
| 260 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 9 079,35 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 079,35 |
| 261 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,5471 |  |  |  |  | 2 099,89 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 4,5471 |  |  | 342,08 | 1,35 | 2 099,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,015 |  |  |  |  | 7,69 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00375 |  |  | 997,09 |  | 3,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,00375 |  |  | 470,03 | 1,35 | 2,38 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,47625 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 9,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 636,63 |  | 7,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 349,91 | 1,35 | 5,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,70 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,13734 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 2,50 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 0,6948 |  |  | 7,50 |  | 5,21 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,0429 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 33,83 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,000816 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 98,16 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 4,29 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 267,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 107,58 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 2 550,17 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 289,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 358,70 |  | 6 107,61 |
| 262 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 43 | 1 | 43 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 2 705,56 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 705,56 |
| 263 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 30,75 | 1 | 30,75 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 2 420,64 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 420,64 |
| 264 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 113,10 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,10 |
| 265 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,40365 |  |  |  |  | 202,06 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,40365 |  |  | 370,80 | 1,35 | 202,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 0,525 |  |  | 7,50 |  | 3,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,06 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 244,49 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 123,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 827,67 |  | 574,15 |
| 266 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8412 |  |  |  |  | 358,55 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0068 |  |  | 261,13 | 1,35 | 2,40 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 0,4312 |  |  | 284,63 | 1,35 | 165,69 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 0,4032 |  |  | 349,91 | 1,35 | 190,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0044 |  |  |  |  | 2,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0044 |  |  | 636,63 |  | 2,80 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0044 |  |  | 349,91 | 1,35 | 2,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,01 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,075952 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 15,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378,44 |
| 266.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,63 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 349,81 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 183,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 874,00 |  | 917,48 |
| 267 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 738,88 |  | 7 477,76 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 477,76 |
| 268 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,774 |  |  |  |  | 4 565,44 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 9,774 |  |  | 346,00 | 1,35 | 4 565,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 2,52 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,006 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,006 |  |  | 310,74 | 1,35 | 2,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 3,93984 |  |  | 7,50 |  | 29,55 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,12 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 42,30 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0006 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 80,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 720,48 |
| 268.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 67,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 567,96 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 4 430,92 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 329,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 247,83 |  | 11 548,70 |
| 269 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,612 | 1 | 0,612 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 3 191,08 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 191,08 |
| 270 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,952 |  |  |  |  | 2 748,68 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 5,952 |  |  | 342,08 | 1,35 | 2 748,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 132,83 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,12 |  |  | 1 602,40 |  | 192,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,12 |  |  | 470,03 | 1,35 | 76,14 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,44 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 3,79 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,44 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 18,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,12 |  |  | 636,63 |  | 76,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,12 |  |  | 349,91 | 1,35 | 56,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,98 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,0576 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 3,32 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,3 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 452,52 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000036 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 4,14 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 632,04 |
| 270.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 40,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 881,51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 795,06 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 469,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 228,98 |  | 7 937,39 |
| 271 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0612 | 1 | 0,0612 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 4 884,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 884,16 |
| 272 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,728 |  |  |  |  | 840,65 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 1,728 |  |  | 360,36 | 1,35 | 840,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 1,42 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 1 602,40 |  | 2,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 470,03 | 1,35 | 0,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,001 |  |  | 636,63 |  | 0,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,001 |  |  | 349,91 | 1,35 | 0,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,1066 |  |  | 7,50 |  | 0,80 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,4585 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 2,42 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,051 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 2,87 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000008 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 2,31 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000015 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 2,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,52 |
| 272.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,07 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 816,81 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 429,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 284,80 |  | 2 114,24 |
| 273 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 1 237,35 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,35 |
| 274 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.2_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 2500 до 3000 м над уровнем моря ОЗП=1,35; ЗПМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  | 153,73 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  | 360,36 | 1,35 | 153,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,28 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 1 602,40 |  | 0,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 470,03 | 1,35 | 0,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 636,63 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 349,91 | 1,35 | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  | 7,50 |  | 0,16 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,0917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 0,48 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 0,57 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 0,46 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,69 |
| 274.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,01 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 149,39 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 78,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 691,00 |  | 386,91 |
| 275 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 126,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,49 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Станция «Кругозор». Работы выполняются на высоте 3000 м над уровнем моря. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 232,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 863,23 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 288,87 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 996,23 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 083,83 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 850,49 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367 444,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 790,26 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 633,87 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,63 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 944,36 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 893,02 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 959,75 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,39 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,11 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,51 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 784,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 900,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 642,77 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,76 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 105,95 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 786,22 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 582,43 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 913,00 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 847,15 |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 065,85 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 859,46 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 809,35 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 593,69 |
|  |  | Всего по разделу 4 Станция «Кругозор». Работы выполняются на высоте 3000 м над уровнем моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 548,20 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 433,28 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 065,85 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 242,1351428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,97537 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Станция "Азау". Работы выполняются на высоте 2300 м над уровнем моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10*0,35) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5145 |  |  |  |  | 181,54 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,7 |  | 0,5145 |  |  | 282,28 | 1,25 | 181,54 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 0,0245 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,54 |
|  | Пр/812-090.0-1 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 163,39 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 85,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 292,86 |  | 430,25 |
| 277 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,464 |  |  |  |  | 1 908,81 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 | 0,3 | 4,464 |  |  | 342,08 | 1,25 | 1 908,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 92,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 1 602,40 |  | 144,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 470,03 | 1,25 | 52,88 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,08 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 2,84 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 | 0,3 | 1,08 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 13,55 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 636,63 |  | 57,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,09 |  |  | 349,91 | 1,25 | 39,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 | 0 | 0 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 | 0 | 0 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 0,00 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 | 0 | 0 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 218,96 |
| 277.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 30,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 001,05 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 941,02 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 020,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 474,04 |  | 5 211,06 |
| 278 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,3305 |  |  |  |  | 3 170,44 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 | 0,3 | 7,3305 |  |  | 346,00 | 1,25 | 3 170,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0045 |  |  |  |  | 1,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0045 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,3 | 0,0045 |  |  | 310,74 | 1,25 | 1,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 | 0 | 0 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 | 0 | 0 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 172,44 |
| 278.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 50,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 172,19 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 077,02 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 617,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 278,67 |  | 7 918,01 |
| 279 | ГЭСНр67-01-004-03 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1896 |  |  |  |  | 67,46 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,32 |  | 0,1896 |  |  | 284,63 | 1,25 | 67,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0009 |  |  |  |  | 0,35 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0009 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  | 310,74 | 1,25 | 0,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,81 |
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 61,71 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 32,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 404,00 |  | 162,12 |
| 280 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 789,91 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 110 |  | 2,2 |  |  | 287,24 | 1,25 | 789,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0448 |  |  |  |  | 17,40 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,0448 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,24 |  | 0,0448 |  |  | 310,74 | 1,25 | 17,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,31 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 702,36 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 355,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 367,50 |  | 1 867,35 |
| 281 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,016 |  |  |  |  | 881,77 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,3 | 2,016 |  |  | 349,91 | 1,25 | 881,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,77 |
| 281.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,3 | 14,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,77 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 793,59 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 405,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,77 |  | 2 095,08 |
| 282 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  | 100 м2 | 0,21 | 1 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,35666 |  |  |  |  | 1 692,24 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,55 | 0,92 | 4,35666 |  |  | 310,74 | 1,25 | 1 692,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 9,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1 | 0,021 |  |  | 636,63 |  | 13,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 1 | 0,021 |  |  | 349,91 | 1,25 | 9,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,581 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 11.3.03.08-0004 | Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм |  |  |  |  | 10 м2 | 10,5 | 0 | 0 | 108,36 | 1,42 | 153,87 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) |  |  |  |  | м2 | 102,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 714,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 701,43 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 1 905,60 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 940,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 716,38 |  | 4 560,44 |
| 283 | ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,34336 |  |  |  |  | 2 101,68 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,3 | 0,92 | 5,34336 |  |  | 314,66 | 1,25 | 2 101,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0896 |  |  |  |  | 39,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,56 | 1 | 0,0896 |  |  | 636,63 |  | 57,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,56 | 1 | 0,0896 |  |  | 349,91 | 1,25 | 39,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,252 | 0 | 0 |  |  | 7,50 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 | 0 | 0 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,00725 | 0 | 0 | 76 110,20 | 1,35 | 102 748,77 |  | 0,00 |
|  | 11.1.01.12-0007 | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм |  |  |  |  | м3 | 1,43 | 0 | 0 | 28 414,00 | 1,7 | 48 303,80 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,14 | 0 | 0 | 10 082,68 | 1,52 | 15 325,67 |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 197,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140,87 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 2 312,14 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 000,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 443,19 |  | 5 510,91 |
| 284 | ГЭСН10-01-012-05 | Обшивка каркасных стен: пергамином |  |  |  |  | 100 м2 | -0,16 | 1 | -0,16 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,218816 |  |  |  |  | -485,36 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,28 | 0,92 | -1,218816 |  |  | 318,58 | 1,25 | -485,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,0064 |  |  |  |  | -2,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1 | -0,0064 |  |  | 636,63 |  | -4,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1 | -0,0064 |  |  | 349,91 | 1,25 | -2,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 | 0 | 0 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -492,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -488,16 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | -527,21 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | -228,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 797,81 |  | -1 247,65 |
| 285 | ГЭСНр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,32 | 1 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,896 |  |  |  |  | 3 499,02 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 8,896 |  |  | 314,66 | 1,25 | 3 499,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0512 |  |  |  |  | 20,83 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,032 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,76 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,032 |  |  | 310,74 | 1,25 | 12,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0192 |  |  | 636,63 |  | 12,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0192 |  |  | 349,91 | 1,25 | 8,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 545,83 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,1632 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 2,97 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 1,632 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 43,08 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,00816 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 41,91 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 0,8448 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 3 008,18 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,8 |  | 0,256 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 193,19 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,002304 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 87,80 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 1,2864 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 168,70 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,02272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 079,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 519,85 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3 167,87 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 619,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 083,31 |  | 11 866,66 |
| 286 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,02272 | 1 | 0,02272 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 2 279,96 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 279,96 |
| 287 | ГЭСНр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,0804 |  |  |  |  | 2 391,57 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,0804 |  |  | 314,66 | 1,25 | 2 391,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 11,71 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,018 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,99 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,018 |  |  | 310,74 | 1,25 | 6,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0108 |  |  | 636,63 |  | 6,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0108 |  |  | 349,91 | 1,25 | 4,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 105,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,0918 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 1,67 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 0,918 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 24,24 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,00459 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 23,57 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 0,4752 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 1 692,10 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 1,6 |  | 0,288 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 217,34 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0076 |  | 0,001368 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 52,13 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 0,7236 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 94,89 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,01278 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 517,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 403,28 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 162,95 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 105,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 253,06 |  | 7 785,55 |
| 288 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,01278 | 1 | 0,01278 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 1 282,48 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282,48 |
| 289 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4435 |  |  |  |  | 1 056,81 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 2,4435 |  |  | 346,00 | 1,25 | 1 056,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,58 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0015 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0015 |  |  | 310,74 | 1,25 | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 0,98496 |  |  | 7,50 |  | 7,39 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,03 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 10,57 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00015 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 20,09 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,52 |
| 289.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,39 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 025,67 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 539,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 849,13 |  | 2 677,37 |
| 290 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,153 | 1 | 0,153 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 797,77 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797,77 |
| 291 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,488 |  |  |  |  | 636,27 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 1,488 |  |  | 342,08 | 1,25 | 636,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 30,75 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,03 |  |  | 1 602,40 |  | 48,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,03 |  |  | 470,03 | 1,25 | 17,63 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 0,36 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 0,95 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 0,36 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 4,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,03 |  |  | 636,63 |  | 19,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,03 |  |  | 349,91 | 1,25 | 13,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,99 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,0144 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 0,83 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,075 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 113,13 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,000009 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 1,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,65 |
| 291.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,02 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 647,01 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 340,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 346,80 |  | 1 852,02 |
| 292 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,0153 | 1 | 0,0153 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 1 221,04 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221,04 |
| 293 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,72 |  |  |  |  | 2 939,24 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 6,72 |  |  | 349,91 | 1,25 | 2 939,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,98 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,002 | 284,15 | 1,61 | 457,48 |  | 0,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,3328 |  |  | 7,50 |  | 2,50 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,1 | 978,09 | 1,35 | 1 320,42 |  | 132,04 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00004 | 4 338,27 | 1,4 | 6 073,58 |  | 0,24 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,04 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 58,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 133,22 |
| 293.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 47,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 939,24 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 645,32 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 352,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 794,41 |  | 7 177,62 |
| 294 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1 190,81 | 1,15 | 1 369,43 |  | 5 477,72 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 477,72 |
| 295 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6824 |  |  |  |  | 663,98 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0136 |  |  | 261,13 | 1,25 | 4,44 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 0,8624 |  |  | 284,63 | 1,25 | 306,83 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 0,8064 |  |  | 349,91 | 1,25 | 352,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0088 |  |  |  |  | 3,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0088 |  |  | 636,63 |  | 5,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0088 |  |  | 349,91 | 1,25 | 3,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,03 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,151904 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 30,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,46 |
| 295.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,83 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 647,80 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 340,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 561,75 |  | 1 702,47 |
| 296 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 3 738,88 |  | 14 955,52 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 955,52 |
| 297 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,456 |  |  |  |  | 1 556,76 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 3,456 |  |  | 360,36 | 1,25 | 1 556,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 2,63 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 1 602,40 |  | 4,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 470,03 | 1,25 | 1,76 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 636,63 |  | 1,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 349,91 | 1,25 | 0,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,2132 |  |  | 7,50 |  | 1,60 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 4,84 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 5,74 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 4,63 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 4,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586,30 |
| 297.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 24,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 559,39 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1 512,61 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 795,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 191,10 |  | 3 919,11 |
| 298 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 2 474,70 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,70 |
| 299 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  | 142,34 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  | 360,36 | 1,25 | 142,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 1 602,40 |  | 0,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 470,03 | 1,25 | 0,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 636,63 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 349,91 | 1,25 | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  | 7,50 |  | 0,16 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,0917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 0,48 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 0,57 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 0,46 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,29 |
| 299.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,61 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 138,33 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 72,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 863,00 |  | 358,63 |
| 300 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 126,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,49 |
| 301 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,37954 |  |  |  |  | 549,37 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 1,37954 |  |  | 318,58 | 1,25 | 549,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 9,51 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,008 |  |  | 1 602,40 |  | 12,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,008 |  |  | 470,03 | 1,25 | 4,70 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,0045 |  |  | 310,74 | 1,25 | 1,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,007 |  |  | 636,63 |  | 4,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,007 |  |  | 349,91 | 1,25 | 3,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,08096 |  |  | 7,50 |  | 0,61 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,003694 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,30 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,88 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 676,24 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 342,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 779,50 |  | 1 595,59 |
| 302 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 18 158,70 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 158,70 |
| 303 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,2356 |  |  |  |  | 868,36 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 | 1,15 | 2,2356 |  |  | 310,74 | 1,25 | 868,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0225 |  |  |  |  | 9,59 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,005 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,005 |  |  | 310,74 | 1,25 | 1,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 |  |  | 636,63 |  | 11,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,0175 |  |  | 349,91 | 1,25 | 7,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438,95 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 4,245 | 241,35 | 1,25 | 301,69 |  | 1 280,67 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,4 | 369,80 | 1,07 | 395,69 |  | 158,28 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 328,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,95 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 948,19 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 410,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 869,40 |  | 3 686,94 |
| 304 | ФСБЦ-11.3.03.01-0006 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм |  |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 239,56 | 1,6 | 383,30 |  | 3 833,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 833,00 |
| 305 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 326,12 | 1,07 | 348,95 |  | 139,58 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,58 |
| 306 | ГЭСН10-01-049-02 | Установка: дверного доводчика |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30544 |  |  |  |  | 132,10 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,56 | 1,15 | 0,30544 |  |  | 346,00 | 1,25 | 132,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  | 0,93 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 1 602,40 |  | 1,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,001125 |  |  | 470,03 | 1,25 | 0,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 636,63 |  | 0,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 1,25 | 0,000625 |  |  | 349,91 | 1,25 | 0,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 5,5 |  | 0,055 |  |  | 7,50 |  | 0,41 |
| Н | 01.7.04.01 | Доводчики дверные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,03 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 143,67 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 62,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 150,00 |  | 341,50 |
| 307 | ФСБЦ-01.7.04.01-1006 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 291,50 | 1,26 | 2 887,29 |  | 2 887,29 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 887,29 |
| 308 | ГЭСН10-01-012-01 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,6792 |  |  |  |  | 2 627,10 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,3 | 1,15 | 6,6792 |  |  | 314,66 | 1,25 | 2 627,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,112 |  |  |  |  | 48,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,56 | 1,25 | 0,112 |  |  | 636,63 |  | 71,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,56 | 1,25 | 0,112 |  |  | 349,91 | 1,25 | 48,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,252 |  | 0,04032 |  |  | 7,50 |  | 0,30 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 |  | 0,352 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | 34,68 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,00725 |  | 0,00116 | 76 110,20 | 1,35 | 102 748,77 |  | 119,19 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,14 |  | 0,0224 | 10 082,68 | 1,52 | 15 325,67 |  | 343,30 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 16,8 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | 336,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 581,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 676,09 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 2 890,18 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | 1 251,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 265,31 |  | 7 722,45 |
| 309 | ГЭСН10-01-012-05 | Обшивка каркасных стен: пергамином |  |  |  |  | 100 м2 | -0,16 | 1 | -0,16 |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,52352 |  |  |  |  | -606,70 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,28 | 1,15 | -1,52352 |  |  | 318,58 | 1,25 | -606,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,008 |  |  |  |  | -3,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | -0,008 |  |  | 636,63 |  | -5,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | -0,008 |  |  | 349,91 | 1,25 | -3,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -371,02 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 2,2 |  | -0,352 | 72,97 | 1,35 | 98,51 |  | -34,68 |
|  | 12.1.02.12-0002 | Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °C, масса 0,19 кг/м2 |  |  |  |  | м2 | 105 |  | -16,8 | 12,51 | 1,6 | 20,02 |  | -336,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -986,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -610,20 |
|  | Пр/812-010.0-1 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | -659,02 |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  | -285,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 066,25 |  | -1 930,60 |
| 310 | ФСБЦ-11.2.03.02-0002 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 32, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 16,4 | 1 | 16,4 | 589,30 | 1,62 | 954,67 |  | 15 656,59 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 656,59 |
| 311 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  |  |  |  | 100 м2 | 0,21 | 1 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,445825 |  |  |  |  | 2 115,29 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,55 | 1,15 | 5,445825 |  |  | 310,74 | 1,25 | 2 115,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02625 |  |  |  |  | 11,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,02625 |  |  | 636,63 |  | 16,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 1,25 | 0,02625 |  |  | 349,91 | 1,25 | 11,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,581 |  | 0,12201 |  |  | 7,50 |  | 0,92 |
|  | 11.3.03.08-0004 | Подложка из вспененного полиэтилена под паркет и ламинат, толщина 2 мм |  |  |  |  | 10 м2 | 10,5 |  | 2,205 | 108,36 | 1,42 | 153,87 |  | 339,28 |
| Н | 11.2.03.02 | Покрытие напольное ламинированное (ламинат) |  |  |  |  | м2 | 102,5 |  | 21,525 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 483,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,77 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 2 381,98 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 1 175,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 765,24 |  | 6 040,70 |
| 312 | ФСБЦ-11.2.03.02-0001 | Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм |  |  |  |  | м2 | 21,525 | 1 | 21,525 | 793,78 | 1,62 | 1 285,92 |  | 27 679,43 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*102,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 679,43 |
| 313 О | ТЦ_104_66_6678040812_26.03.2026_02_5.1 | Стол на металлокаркасе 1200х730х760 мм Программа Техно Арго-М АМ-002 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13 701,90 | 1,04 | 28 499,95 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 499,95 |
| 314 О | ТЦ_104_77_7728499701_26.03.2026_02_7.2 | Кресло офисное Бюрократ CH-330M/BLACK Экокожа черная |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 6 560,89 | 1,04 | 13 646,65 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 646,65 |
| 315 О | ТЦ_104_77_7704217370_26.03.2026_02_6.3 | Стул офисный Gigant GCH-01 кожзам |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 615,66 | 1,04 | 5 040,86 |
|  |  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.120_абз.3 | При установке, сборке лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, на монтаж которых отсутствуют сметные нормы: если соответствующее лабораторное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь поставляются в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженерно-технического обеспечения не требуется - 4% ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04; МАТ=1,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 040,86 |
| Щитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | ГЭСНр62-01-016-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,9 |  |  |  |  | 5 467,22 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 13,9 |  |  | 314,66 | 1,25 | 5 467,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 32,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,05 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 2,74 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,05 |  |  | 310,74 | 1,25 | 19,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,03 |  |  | 636,63 |  | 19,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,03 |  |  | 349,91 | 1,25 | 13,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 540,36 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,255 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 4,64 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 2,55 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 67,32 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,01275 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 65,48 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 1,32 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 4 700,28 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,8 |  | 0,4 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 301,86 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,0036 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 137,19 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 2,01 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 263,59 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,0355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 499,76 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 949,78 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 529,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 083,26 |  | 18 541,63 |
| 317 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,0355 | 1 | 0,0355 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 3 562,44 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 562,44 |
| 318 | ГЭСНр62-01-017-06 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,756 |  |  |  |  | 2 657,30 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 33,78 |  | 6,756 |  |  | 314,66 | 1,25 | 2 657,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032 |  |  |  |  | 13,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,02 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 1,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 310,74 | 1,25 | 7,77 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 636,63 |  | 7,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,012 |  |  | 349,91 | 1,25 | 5,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,102 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 1,86 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 5,1 |  | 1,02 | 18,59 | 1,42 | 26,40 |  | 26,93 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый |  |  |  |  | т | 0,0255 |  | 0,0051 | 3 616,92 | 1,42 | 5 136,03 |  | 26,19 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза |  |  |  |  | кг | 2,64 |  | 0,528 | 2 507,62 | 1,42 | 3 560,82 |  | 1 880,11 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 1,6 |  | 0,32 | 531,44 | 1,42 | 754,64 |  | 241,48 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,0076 |  | 0,00152 | 25 237,94 | 1,51 | 38 109,29 |  | 57,93 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 4,02 |  | 0,804 | 93,01 | 1,41 | 131,14 |  | 105,44 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,071 |  | 0,0142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 019,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 670,32 |
|  | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 2 403,29 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 228,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 253,20 |  | 8 650,64 |
| 319 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,0142 | 1 | 0,0142 | 52 265,82 | 1,92 | 100 350,37 |  | 1 424,98 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*0,071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424,98 |
| 320 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | 100 м2 | 0,21 | 1 | 0,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,2253 |  |  |  |  | 3 493,04 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 38,2 | 1,15 | 9,2253 |  |  | 302,91 | 1,25 | 3 493,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,223125 |  |  |  |  | 93,10 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,091875 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 5,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,091875 |  |  | 310,74 | 1,25 | 35,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,13125 |  |  | 636,63 |  | 83,56 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 | 1,25 | 0,13125 |  |  | 349,91 | 1,25 | 57,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,31 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,105 | 56,11 | 1,58 | 88,65 |  | 9,31 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 21,42 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 10,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 684,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 586,14 |
|  | Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  |  | % | 112 |  | 112 |  |  |  |  | 4 016,48 |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  | 1 981,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 104,14 |  | 9 681,87 |
| 321 | ФСБЦ-01.6.03.04-0122 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2700 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 21,42 | 1 | 21,42 | 1 237,75 | 1,22 | 1 510,06 |  | 32 345,49 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 345,49 |
| 322 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат |  |  |  |  | т | 0,0105 | 1 | 0,0105 | 51 112,25 | 1,67 | 85 357,46 |  | 896,25 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*50/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,25 |
| 323 | ГЭСН18-03-006-02 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,68977 |  |  |  |  | 274,68 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,98 | 1,15 | 0,68977 |  |  | 318,58 | 1,25 | 274,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00975 |  |  |  |  | 4,75 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 1 602,40 |  | 6,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,25 | 0,004 |  |  | 470,03 | 1,25 | 2,35 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,25 | 0,00225 |  |  | 310,74 | 1,25 | 0,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 |  |  | 636,63 |  | 2,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,25 | 0,0035 |  |  | 349,91 | 1,25 | 1,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,048 |  | 0,04048 |  |  | 7,50 |  | 0,30 |
|  | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0,1847 |  | 0,001847 | 64,96 | 1,24 | 80,55 |  | 0,15 |
| Н | 18.5.08.05 | Кронштейны стальные анкерные с пластиковыми дюбелями для крепления радиаторов |  |  |  |  | 100 шт | 3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.5.10.04 | Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.5.10.08 | Универсальные монтажные комплекты для радиаторов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,43 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 338,11 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 171,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 776,00 |  | 797,76 |
| 324 | ФСБЦ-18.5.10.04-0278 | Радиатор алюминиевый секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,88 кВт |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7 322,06 | 1,24 | 9 079,35 |  | 9 079,35 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 079,35 |
| 325 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,30495 |  |  |  |  | 2 268,40 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 | 1,15 | 5,30495 |  |  | 342,08 | 1,25 | 2 268,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  | 8,31 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,004375 |  |  | 997,09 |  | 4,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,004375 |  |  | 470,03 | 1,25 | 2,57 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 1,25 | 0,555625 | 14,13 | 1,4 | 19,78 |  | 10,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,013125 |  |  | 636,63 |  | 8,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 1,25 | 0,013125 |  |  | 349,91 | 1,25 | 5,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,99 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,16023 | 35,71 | 0,51 | 18,21 |  | 2,92 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 0,8106 |  |  | 7,50 |  | 6,08 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,05005 | 584,14 | 1,35 | 788,59 |  | 39,47 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,000952 | 150 361,36 | 0,8 | 120 289,09 |  | 114,52 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 5,005 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 35,875 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 463,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 276,71 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 2 754,82 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 1 393,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 890,23 |  | 6 611,58 |
| 326 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  |  |  | шт | 50 | 1 | 50 | 45,93 | 1,37 | 62,92 |  | 3 146,00 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР.р2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 146,00 |
| 327 | ФСБЦ-24.3.02.05-0091 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 25х4,2 мм |  |  |  |  | м | 35,875 | 1 | 35,875 | 70,92 | 1,11 | 78,72 |  | 2 824,08 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 824,08 |
| 328 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 6,79 | 1,11 | 7,54 |  | 113,10 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,10 |
| 329 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  |  |  | 100 соединений | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,40365 |  |  |  |  | 187,09 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,34 | 1,15 | 0,40365 |  |  | 370,80 | 1,25 | 187,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,5 |  | 0,525 |  |  | 7,50 |  | 3,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,09 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 226,38 |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  | 114,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 546,07 |  | 531,91 |
| 330 | ГЭСНм08-03-609-01 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4206 |  |  |  |  | 166,00 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0034 |  |  | 261,13 | 1,25 | 1,11 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,56 |  | 0,2156 |  |  | 284,63 | 1,25 | 76,71 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 20,16 |  | 0,2016 |  |  | 349,91 | 1,25 | 88,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 0,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,0022 |  |  | 636,63 |  | 1,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0022 |  |  | 349,91 | 1,25 | 0,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,51 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3,7976 |  | 0,037976 | 174,93 | 1,13 | 197,67 |  | 7,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,87 |
| 330.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,96 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 161,95 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 85,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 563,00 |  | 425,63 |
| 331 | ТЦ_20.3.03.07_77_7721793895_26.03.2026_02_2.2 | Светильник линейный светодиодный Всесветодиоды Айсберг 76Вт 9500Лм 5000К IP65 настенно-потолочный накладной опал (vs103-76-op-5k) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 738,88 |  | 3 738,88 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 738,88 |
| 332 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,145 |  |  |  |  | 3 522,71 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 8,145 |  |  | 346,00 | 1,25 | 3 522,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 1,94 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005 | 37,32 | 1,47 | 54,86 |  | 0,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  | 310,74 | 1,25 | 1,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,82 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 3,2832 |  |  | 7,50 |  | 24,62 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,1 | 261,09 | 1,35 | 352,47 |  | 35,25 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0005 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 66,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 651,74 |
| 332.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 56,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,65 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 3 418,91 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 797,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 849,16 |  | 8 924,58 |
| 333 | ФСБЦ-20.2.05.04-0055 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,51 | 1 | 0,51 | 3 891,19 | 1,34 | 5 214,19 |  | 2 659,24 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 659,24 |
| 334 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  |  |  | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,96 |  |  |  |  | 2 120,90 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,92 |  | 4,96 |  |  | 342,08 | 1,25 | 2 120,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 102,49 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 1 602,40 |  | 160,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 470,03 | 1,25 | 58,75 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,2 | 1,75 | 1,5 | 2,63 |  | 3,16 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 1,2 | 8,84 | 1,42 | 12,55 |  | 15,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 636,63 |  | 63,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,1 |  |  | 349,91 | 1,25 | 43,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,32 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,096 |  | 0,048 | 37,71 | 1,53 | 57,70 |  | 2,77 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,25 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 377,10 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  |  | т | 0,00006 |  | 0,00003 | 82 698,14 | 1,39 | 114 950,41 |  | 3,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 848,83 |
| 334.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 33,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 223,39 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 2 156,69 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 133,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 346,76 |  | 6 173,38 |
| 335 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,051 | 1 | 0,051 | 72 551,44 | 1,1 | 79 806,58 |  | 4 070,14 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100*1,02/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 070,14 |
| 336 | ГЭСНм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,728 |  |  |  |  | 778,38 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 34,56 |  | 1,728 |  |  | 360,36 | 1,25 | 778,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0025 |  |  |  |  | 1,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 1 602,40 |  | 2,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 470,03 | 1,25 | 0,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,001 |  |  | 636,63 |  | 0,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,001 |  |  | 349,91 | 1,25 | 0,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,1066 |  |  | 7,50 |  | 0,80 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,4585 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 2,42 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,051 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 2,87 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,000008 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 2,31 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000015 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 2,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,15 |
| 336.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,70 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 756,31 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 397,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 191,20 |  | 1 959,56 |
| 337 | ФСБЦ-20.4.03.05-1098 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 271,94 | 0,91 | 247,47 |  | 1 237,35 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,35 |
| 338 | ГЭСНм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.6_п.2.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: на высоте свыше 1500 до 2500 м над уровнем моря ОЗП=1,25; ЗПМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,316 |  |  |  |  | 142,34 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,6 |  | 0,316 |  |  | 360,36 | 1,25 | 142,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,27 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 1 602,40 |  | 0,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 470,03 | 1,25 | 0,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 636,63 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 349,91 | 1,25 | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,132 |  | 0,02132 |  |  | 7,50 |  | 0,16 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 9,17 |  | 0,0917 | 5,87 | 0,9 | 5,28 |  | 0,48 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 41,71 | 1,35 | 56,31 |  | 0,57 |
|  | 01.7.15.14-0161 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  |  |  | т | 0,00016 |  | 0,0000016 | 214 135,65 | 1,35 | 289 083,13 |  | 0,46 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,000003 | 99 190,96 | 1,35 | 133 907,80 |  | 0,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,29 |
| 338.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,61 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 138,33 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 72,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 863,00 |  | 358,63 |
| 339 | ФСБЦ-20.4.01.01-1052 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 86,05 | 1,47 | 126,49 |  | 126,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=МАСТЕР*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,49 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Станция "Азау". Работы выполняются на высоте 2300 м над уровнем моря. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 342,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 958,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,02 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,64 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 913,43 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 516,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 271,31 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,41 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,59 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 260,74 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 018,91 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 284,36 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 160,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 686,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,61 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,05 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 652,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 060,56 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 971,11 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 665,18 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 477,72 |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 187,46 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 521,70 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 079,47 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 255,47 |
|  |  | Всего по разделу 5 Станция "Азау". Работы выполняются на высоте 2300 м над уровнем моря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 342,27 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 694,40 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 187,46 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 122,649459 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,236775 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 449 026,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 377,28 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 474,37 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 918,60 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 651 256,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784 434,41 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784 028,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 648,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 573,25 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 657,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380 123,63 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 394,74 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 631,06 |
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,39 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,23 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,11 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,51 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 484,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 556,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 888,89 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 255,24 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 099,12 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 949,34 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 735,44 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 680,20 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 364,01 |
|  |  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 316,19 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 295,88 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 474,19 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 418,01 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 941 598,92 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 052,89 |
|  |  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 291,60 |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1434,8642895 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 22,8581544 |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс-дефлятор на период проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0137 |
|  |  | Итого с учетом индекса-дефлятора на период проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 995 598,83 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 995 598,83 |
|  |  | Налог на добавленную стоимость 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879 031,74 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 874 630,57 |