Приложение 1 к извещению «Описание объекта закупки»

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта капитального строительства

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи»,

Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8»

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект):

Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район

- Общие данные

- Основание для проектирования объекта:

Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.03.2022 г. № 71-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 833 «О создании особых экономических зон и туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 г. № 610);

Соглашение о создании на территориях Джейрахского и Сунженского муниципальных районов Республики Ингушетия туристско-рекреационной особой экономической зоны от 09.02.2012 № С-36-ОС/Д25 с дополнительными соглашениями от 20.08.2012 № С-278-ОС/Д25, от 06.06.2014 № С-209-ЕЕ/Д14, от 28.07.2014 № С-248-ЕЕ/Д14, от 24.12.2018 № ДС-003-ОБ/С.

______________________________________________________________________________

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

- Застройщик (технический заказчик):

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740

______________________________________________________________________________

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

- Инвестор (при наличии):

Отсутствует

______________________________________________________________________________

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

- Проектная организация:

Определяется по результатам закупки.

______________________________________________________________________________

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика)

- Вид работ:

Новое строительство

______________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство)

- Источник финансирования строительства объекта

Бюджетные ассигнования из федерального бюджета

______________________________________________________________________________

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства)

- Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

- Требования к выделению этапов проектирования:

Не требуется

______________________________________________________________________________

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

- Срок строительства объекта:

2025-2027 годы.

______________________________________________________________________________

- Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1 Разработать проектно-сметную документацию по горнолыжным трассам АР1, АР2, АР4, АР7, АР8, ВТРК «Армхи». При проектировании горнолыжных трасс (в соответствии с прилагаемой к Заданию на проектирование схемой) учесть ориентировочные характеристики (могут уточняться в процессе проектирования, но без изменения категории сложности):

| № п/п | Наименование горнолыжной трассы | Длина, м | Ширина, ср.,м | Площадь, м2 | Отметка старта | Отметка финиша | Категория сложности* | Освещение для ночного катания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АР1 | 1335 | 30 | 40050 | 1885 | 1370 | Красная | нет |
| 2 | АР2 | 1651 | 15 | 24765 | 1485 | 1265 | Зелёная | да |
| 3 | АР4 | 670 | 28 | 18760 | 1485 | 1290 | Красная | да |
| 4 | АР7 | 1177 | 30 | 35310 | 1880 | 1490 | Красная | нет |
| 5 | АР8 | 183 | 40 | 7320 | 1460 | 1420 | Зелёная | да |

* в соответствии с ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов».

10.2 Планировочные решения горнолыжных трасс должны обеспечивать:

- примыкание зоны выката с трассы АР2 к нижней станции ППКД Aa;

- доступ посетителей на трассы АР2, АР4 с верхней станции ППКД Aa;

- доступ посетителей на трассы АР1, АР7 с верхней станции ППКД Ab;

- беспрепятственное водоотведение поверхностных стоков с полотна горнолыжных трасс.

10.3 Для обеспечения безопасного передвижения на горнолыжных трассах лыжников и сноубордистов предусмотреть системы активной и пассивной безопасности:

- стационарные сети (тип «А») при наличии крутого уклона на горнолыжных трассах и за их пределами, при наличии крутых поворотов и наличии участков, потенциально угрожающих выезду/выносу лыжников и сноубордистов за пределы горнолыжных трасс. Тип опор для крепления стационарных сетей безопасности, конструктивные решения фундаментов опор, а также места их установки определить проектом, согласовать с Заказчиком;

- временные сети (тип «В», тип «С», тип «ВС») для ограждения зоны катания и разделения потоков лыжников на опасных участках с учётом максимального сохранения ширины трассы, места их установки определить проектом, согласовать с Заказчиком;

- сигнальные вешки, обозначающие габариты горнолыжных трасс, места их установки определить проектом, согласовать с Заказчиком;

- технологические решения по расстановке информационных, предупреждающих знаков, сигнальных панелей и матов безопасности, согласовать с Заказчиком;

10.4 Предусмотреть решения по размещению анкерных зацепов (уточнить проектом) для работы снегоуплотнительных машин (СУМ) на горнолыжных трассах.

10.4. Инженерная защита территории:

Необходимость и состав работ по устройству инженерной защиты определить проектом по результатам инженерных изысканий.

# 11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение:

ОКОФ: код 220.42.99.12 — Сооружения для занятий спортом и отдых.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 ноября 2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства»):

•	Группа: прочие виды объектов, не включенные в другие группы

•	Вид объекта строительства: прочие объекты строительства

•	Код: 03.03.099.099

  - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

Не относится

______________________________________________________________________

  - Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Исходную интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять 9 баллов по карте ОСР-2015-А в соответствии с СП 14.13330.2018. Выполнить сейсмическое микрорайонирование территории строительства объекта.

Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.

  - Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не относится

________________________________________________________________________

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта)

  - Пожарная и взрывопожарная опасность:

Определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности.

______________________________________________________________________________

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

  - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Не устанавливаются

____________________________________________________________________________

  - Принадлежность объекта к объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе, государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса:

Подлежит государственной историко-культурной экспертизе (уточнить на основании выполненных изысканий), подлежит государственной экологической экспертизе.

______________________________________________________________________________

  - Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»):

Нормальный

______________________________________________________________________________

(повышенный, нормальный, пониженный)

- Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется

______________________________________________________________________________

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

- Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 31 декабря 2019г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. СНиП 11-02-96»;

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

- СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие правила»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- Приказ Минтрудсоцзащиты от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Лыжные виды спорта»;

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

- ГОСТ Р 21.301-2021 СПДС «Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»;

- ГОСТ Р 21.302-2021 СПДС «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией» и ГОСТ 57280-2016 «Общие требования к предоставлению услуг горнолыжного туризма»;

- Проектирование горнолыжных трасс осуществлять как линейных сооружений с учетом следующих требований:

- ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» - при определении устройства и параметров (геометрии) горнолыжных трасс в зависимости от их сложности;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (раздел 5) - при определении расчетного коэффициента устойчивости земляных сооружений или армогрунтовых земляных сооружений горнолыжных трасс;

- ОДМ 218.2.027-2012 «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» - при определении коэффициента условий работы армогрунтовых сооружений и для расчета устойчивости земляных армогрунтовых сооружений горнолыжных трасс, в том числе, с учетом сейсмических воздействий;

- СП 45.13330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 
и ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» при определении устройства земляных сооружений или армогрунтовых земляных сооружений горнолыжных трасс в насыпи или в выемке;

- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» и СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» при определении устройства и расчетных показателей водоотводных сооружений на горнолыжных трассах;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (раздел 7.4) и «Рекомендации НИИ ВОДГЕО по расчету поверхностного стока» при определении расхода поверхностного стока;

- СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* при определении водопропусных труб и малых мостов;

- ВСН-АПК 2.30.05.001-2003 «Мелиорация. Руководство по защите земель, нарушенных водной эрозией. Габионные конструкции противоэрозионных сооружений» (таблица 2) при определении условий подбора материала защиты дна и стенок водоотводных сооружений на горнолыжных трассах;

- ГОСТ Р 52132-2003 «Изделия из сетки для габионных конструкций. Технические условия» при обосновании выбора габионных конструкций для защиты от эрозии дна и стенок водоотводных сооружений горнолыжных трасс;

- ВСН 02-73 «Указания по расчету снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений» - при определении технических параметров снегоудерживающих сооружений.

- ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».

______________________________________________________________________________

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»)

- Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований на площади проектирования с использованием архивных материалов изысканий прошлых лет и других объектов на территории.

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (в редакции от 19.06.2019), СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и другими нормативными документами, регламентирующими производство инженерных изысканий на территории РФ, с учетом архивных материалов и материалов изысканий по другим объектам проектирования на территории ВТРК.

Выполнить основные виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические (в том числе сейсмическое микрорайонирование и уточнение исходной сейсмичности), инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Инженерные изыскания выполнить едиными отчетами для двух смежных объектов «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР1, АР2, АР4, АР7, АР8» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1», в связи с частичным наложением объектов. Затраты на инженерные изыскания предусмотреть в объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1».

Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком.

В целях обеспечения безопасности проводимых работ и жизнедеятельности людей, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на основании Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ выполнить военно-исторические и фондовые исследования в отношении участка с направлением запросов в соответствующие учреждения. Определить необходимость проведения комплекса специальных работ по обследованию и очистке участка от ВОП.

Разработать задания и программы работ на выполнение инженерных изысканий и исследований.

Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и методы выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.

При выполнении инженерных изысканий обеспечить применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Выполнить фотодокументирование полевых работ.

После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

В случае, если орган охраны объектов культурного наследия не располагает сведениями об отсутствии на участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, то должны быть выполнены археологические исследования в соответствии с требованиями, установленными статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Основание для выполнения работ:

Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко- филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;

Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745

«Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ».

Цель проведения археологических исследований:

Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации)

- Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

1 266 793 920 руб.

______________________________________________________________________________

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

- Требования к проектным решениям

- На начальном этапе проектирования разработать основные технические решения (ОТР), в которых представить схему территории проектирования с плановым положением горнолыжных трасс, соединительных трасс (при необходимости) и сооружений инженерной защиты территории (в случае их необходимости), с отображением участков насыпей, выемок, устройства противодеформационных решений горнолыжных трасс и предварительные продольные профили с подтверждением соответствия горнолыжных трасс заданной категории сложности.

В альбоме ОТР представить поперечные профили горнолыжных трасс с шагом 50 м.

В альбоме ОТР определить основные показатели проектируемых объектов, применяемое оборудование и материалы, ориентировочный баланс земляных масс и ориентировочную стоимость строительства. ОТР утверждаются на техническом совете Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ».

Баланс земляных масс должен исключать дефицит грунта на Объекте.

На начальном этапе проектирования предоставить в адрес Заказчика технико-экономическое сравнение вариантов пересечения горнолыжных трасс (мостовые переходы) с автомобильными дорогами в разных уровнях, согласовать с Заказчиком.

16.1. Проектирование осуществлять с помощью системы автоматизированного проектирования. Обеспечить частоту применения конструкции:

- вдоль прямых участков в плане – 10 м;

- вдоль кривых участков в плане – 5 м;

- вдоль вертикальных кривых – 5 м.

16.2. При назначении планово-высотного положения горнолыжных трасс руководствоваться критерием оптимального использования существующего рельефа местности с целью назначения максимально возможной ширины горнолыжных трасс.

16.3. Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки горнолыжных трасс с прилегающими территориями, с существующими и проектируемыми объектами горнолыжной инфраструктуры и сетями инженерно-технического обеспечения.

16.4. При назначении планово-высотного положения горнолыжных трасс допускается пересечение с водотоками и тальвегами, при этом не допускается следование горнолыжных трасс вдоль (в пределах) водотоков и тальвегов.

16.5. При проектировании горнолыжных трасс учесть пересечения (мостовые переходы) с автомобильными дорогами в разных уровнях.

16.6. Горнолыжные трассы зеленого уровня сложности не должны содержать боковые контруклоны.

16.7. Горнолыжные трассы синего уровня сложности не должны содержать больших боковых контруклонов и уклонов, обратных направлению поворота трассы «под снос».

16.8. Горнолыжные трассы красного уровня сложности не должны содержать продольные уклоны выше 21 градуса.

16.9. Не допускается наличие контруклонов при назначении продольного профиля горнолыжных трасс.

16.10. При осуществлении выбора вариантов пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами в разных уровнях учесть мировой опыт реализации данных решений на горнолыжных курортах.

- Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Не требуется

______________________________________________________________________________

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

- Требования к проекту полосы отвода:

Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.

Предусмотреть устройство горнолыжных трасс с соблюдением параметров, соответствующих заданным категориям сложности трасс. Границы полосы отвода (ПО) принять с учетом расположения горнолыжных трасс и сооружений инженерной защиты территории (в случае их необходимости).

При назначении границ временного землеотвода учесть расположение временных дорог для строительства Объекта.

В графической и текстовой части проекта полосы отвода отобразить перечень земельных участков в границе постоянной полосы отвода, перечень земельных участков в границе временной полосы отвода, каталог координат поворотных точек границы постоянной полосы отвода, каталог координат поворотных точек границы временной полосы отвода.

Границы полосы отвода (ПО), а также временный землеотвод для строительства горнолыжных трасс согласовать с Заказчиком.

______________________________________________________________________________

(указываются для линейных объектов)

- Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:

Не устанавливаются

______________________________________________________________________________

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

- Требования к технологическим решениям:

В составе технологического раздела (технологической части раздела) предусмотреть разработку:

- паспорта трассы;

- оценки безопасности горнолыжной трассы;

- расчет количества снегоуплотнительной техники;

- расчет количества персонала службы эксплуатации и работников лыжного патруля;

- требований к персоналу;

- решений по обеспечению безопасного катания;

- знаков разметки;

- правил поведения;

- требований к медицинской помощи и эвакуации пострадавших.

Санитарно-бытовые помещения для персонала горнолыжных трасс производственных процессов 1б и 2г предусматриваются в составе гардеробов домашней и рабочей одежды, душевых, санузлов в административном здании (многофункциональный комплекс с административными помещениями, комнатой для персонала, диспетчерская, операторская СИС, серверная, пункт проката и сервиса, проектируется отдельным проектом).

Питание персонала горнолыжных трасс предусматривается в комнате приема пищи в многофункциональном комплексе.

Эвакуация посетителей горнолыжных трасс в случае получения ими травм, не позволяющих двигаться самостоятельно, осуществляется сотрудниками лыжного патруля, который формируется службой эксплуатации ВТРК «Армхи» после завершения строительства и с началом эксплуатации горнолыжных трасс. Оказание медицинской помощи посетителям горнолыжных трасс в случае необходимости предусматривается в медицинском пункте на территории ВТРК «Армхи». В случае необходимости дальнейшее медицинское обслуживание будет оказываться вне территории туристско-рекреационного комплекса «Армхи» на базе медицинских учреждений Джейрахского района (Джейрахская районная больница на 50 коек и поликлиника на 100 пос./смену в с. Ольгетти), в республиканских медицинских учреждениях, в ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» и иных медицинских учреждениях в зависимости от вида и тяжести заболевания или травмы.

- Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым горнолыжным трассам в разделе Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

В составе Технологических и конструктивных решений линейного объекта предусмотреть:

- план горнолыжных трасс с отображением вертикальной планировки проектной поверхности, с учетом площадок для разворота снегоуплотнительной техники, масштаб 1:1000;

- продольные профили горнолыжных трасс и соединительных трасс (при их наличии) в масштабе 1:1000;

- поперечные профили горнолыжных трасс и соединительных трасс с шагом 20 м;

- схему движения снегоуплотнительной техники, оборудованной башенными лебедками, масштаб 1:1000;

- описание характеристик горнолыжных трасс в соответствии с навыками туристов и их возрастной категорией;

- сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, принятых профилей земляного полотна, сведения о продольных и поперечных уклонах, величинах заложения откосов;

- сведения о технико-экономических показателях горнолыжных трасс, включая: площадь горнолыжных трасс с откосами по склону, площадь горнолыжных трасс без откосов по склону, пропускную способность, отметки старта и финиша, перепад высот, средний уклон, ширину, категорию сложности;

- площадки для сопряжения и высотной увязки проектируемых горнолыжных трасс с планировочными решениями верхних и нижних станций ППКД (при необходимости);

- мероприятия по обеспечению безопасности лыжников на горнолыжных трассах в районе опор канатных дорог (при нахождении опор канатных дорог в теле горнолыжных трасс);

- спецификацию оборудования;

- ведомости углов поворота, прямых и кривых (для осей горнолыжных трасс);

- образцы паспортов применяемого монтируемого оборудования;

- Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. В составе основных технических решений представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и не оказывать влияния на обеспечение сохранности объекта культурного наследия.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и безотходных строительных технологий, и селективного сбора отходов.

Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта.

______________________________________________________________________________

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

- Требования к строительным конструкциям:

Коэффициент К0 принять равным 1,0. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

Коэффициент К1 принять равным 0,25. Здания и сооружения проектируемого объекта отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы таблицы 5.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

Металлические детали стационарных опор безопасности и якорей для снегоуплотнительных машин должны быть оцинкованы методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-2021 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля».

______________________________________________________________________________

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых,экологически чистых материалов)

- Требования к фундаментам:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

- Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к наружным стенам:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к перекрытиям:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к колоннам, ригелям:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к лестницам:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к полам:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к кровле:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к витражам, окнам:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к дверям:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)

- Требования к внутренней отделке:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

- Требования к наружной отделке:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

- Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий. При необходимости предусмотреть решения и мероприятия по обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях

______________________________________________________________________________

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

- Требования к инженерной защите территории объекта:

Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению противооползневой устойчивости склонов для горнолыжных трасс с общим анкерным закреплением в 1400 п.м. (уточнить проектом по результатам инженерных изысканий).

Предоставить расчеты, обосновывающие общую несущую способность удерживающих сооружений, несущую способность свай, грунтовых анкеров (в зависимости от выбранного технического решения) по грунту и материалу, прочность отдельных элементов входящих в состав сооружений.

Предоставить расчеты общей и местной устойчивости склонов с учетом принятых проектных решений по расположению сооружений.

Предоставить расчеты нормированного значения коэффициента устойчивости склона, а также расчёты устойчивости склона при сейсмической нагрузке.

Представить технические свидетельства или иные документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия предусмотренных проектом материалов и систем инженерной защиты требованиям технических регламентов.

Размещение и тип сооружений инженерной защиты территории согласовать с Заказчиком.

Предусмотреть на стадии эксплуатации профилактические мероприятия по инженерной защите территории, зданий, сооружений объекта капитального строительства для предотвращения воздействий от возможного схода лавин, включающие в себя организацию под контролем Росгидромета службы наблюдения, прогноза и оповещения с задачами регулярного мониторинга состояния снежного покрова на склонах, определение его высоты и строения, механических свойств, выявление лавиноопасных слоев в соответствии с действующими руководящими документами по снеголавинным работам, разработки прогноза лавинной опасности и обязательного на него реагирования, включающего прекращение доступа людей на лавиноопасные территории до снятия угрозы схода самопроизвольных лавин и искусственно регулируемого спуска лавин и разгрузки лавиноопасных участков от неустойчивых масс снега, проведение  предупредительных спусков снежных лавин с использованием лицензированных Росгидрометом средств активного воздействия.

В местах пересечения горнолыжных трасс с существующими водотоками (ручьями) для пропуска вод предусмотреть устройство водопропускных канав (уточнить проектом).

Предусмотреть водоотведение дождевой и талой воды со склонов для защиты горнолыжных трасс устройством водоотводных канав общей протяженностью до 4000 м с укреплением откосов канав и 6 водопропускных труб диаметром 1600 мм длиной до 30 м каждая (необходимость и характеристики уточнить проектом)

______________________________________________________________________________

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

- Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

С учетом результатов инженерных изысканий на основании утвержденных Заказчиком основных технических решений разработать конструктивные решения по проектируемым объектам в разделе Технологические и конструктивные решения линейного объекта.

Для проектирования принять исходную сейсмичность 9 баллов (уточняется по результатам инженерных изысканий).

Планировочными решениями горнолыжных трасс обеспечить суммарный нулевой баланс земляных масс.

Разработать мероприятия по обеспечению устойчивости и целостности горнолыжных трасс с применением армирующего материала при устройстве насыпей.

При расчете коэффициента устойчивости армированных и неармированных горнолыжных трасс принять коэффициент условий работы d =0.925.

При расчете устойчивости армированных и неармированных горнолыжных трас (насыпные земляные сооружения) учесть коэффициент сейсмичности равный для 9 балльного землетрясения 0,1 (согласно ОДМ 218.2.027-2012 п.п. 7.3.18, СП 238.1326000.2015 приложение Б).

Предусмотреть разработку технологических и конструктивных решений.

______________________________________________________________________________

(указываются для линейных объектов)

- Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Определить проектом.

______________________________________________________________________________

(указываются для линейных объектов)

- Требования к инженерно-техническим решениям:

- Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

- Отопление:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Вентиляция:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Водопровод:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Канализация:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Электроосвещение:

Предусмотреть сети наружного электроосвещения горнолыжных трасс протяженностью до 5005 м (уточнить проектом). Состав оборудования, количество и места установки уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

______________________________________________________________________________

    - Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

    - Телевидение:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

    - Газификация:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

    - Автоматизация и диспетчеризация:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

    - Структурированная кабельная система

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

    - Комплексная автоматизированная парковочная система (КАПС)

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

    - Система передачи данных систем связи (СПД-СС)

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

- Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования	к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических	условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

- Водоснабжение:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Водоотведение:

Разработать систему поверхностного водоотведения горнолыжных трасс.

______________________________________________________________________________

- Теплоснабжение:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Электроснабжение:

Электроснабжение выполнить согласно требований технических условий. Светотехнические и электроустановочные изделия предусмотреть отечественных производителей. Светильники с энергоэффективными светодиодными источниками света. Кабельные линии выполнить в грунте. Марку и сечение кабельных линий, определить проектом с учетом строительства в сейсмических районах. Освещенность горнолыжных трасс должна обеспечивать безопасное вечернее катание в темное время суток.

Запроектировать сети освещения горнолыжных трасс, нагрузки наружного освещения принять по расчету.

Проектную документацию раздела разработать в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в т.ч. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных здании», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

______________________________________________________________________________

- Наружные сети связи:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

- Сети газораспределения:

Не предусматривать.

______________________________________________________________________________

24.2.7 Иные сети инженерно-технического обеспечения:

При необходимости (с обоснованием).

______________________________________________________________________________

- Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать в соответствии с требованиями ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г №7-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48), требованиями ст. 40 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий, в том числе, перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат).

Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Получить согласование территориального управления Федерального агентства по рыболовству в части воздействия проектируемого объекта на водные биоресурсы и среду их обитания.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и сохранение устойчивого природного баланса при выполнении работ, нарушение которых может вызвать изменение геологических и экологических условий.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных и без отходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

В составе раздела отразить перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

Выполнить оценку влияния объекта на общую рекреационную нагрузку.

______________________________________________________________________________

- Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Раздел разработать в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в актуальной редакции;

Федерального Закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федерального Закона РФ от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработку специальных технических условий не предусматривать. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

______________________________________________________________________________

- Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Не требуется

______________________________________________________________________________

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

- Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

Не требуется

______________________________________________________________________________

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

- Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

Не требуется

______________________________________________________________________________

- Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Предусмотреть в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации проектируемого объекта, а также обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

- Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства».

______________________________________________________________________________

- Требования к проекту организации строительства объекта:

В проекте организации строительства:

- разработать перечень мероприятий «Контроль качества строительства», который должен содержать предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

- разработать предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

- разработать программы исследований и испытаний по обеспечению качества и надежности возводимых конструкций, сооружений (включая указания о методах инструментального контроля качества и организации постов, схемах операционного контроля, программах стандартных и специальных испытаний, проводимых специализированными лабораториями, очередности и сроках проведения необходимых исследовательских работ, испытаний и режимных наблюдений);

- указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;

- разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы и оборудование, в том числе от местных поставщиков.

Предусмотреть площадки для промежуточного складирования оборудования и материалов.

Предусмотреть площадки для складирования разрабатываемого грунта в объеме, требуемом для обратной засыпки и планировки территории.

Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к проектируемым сооружениям с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.

Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора с разработкой необходимой природоохранной документации.

Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

В состав ПОС включить ведомость объёмов строительно-монтажных, отделочных и специальных работ на все периоды строительства. Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах), разработать ведомости объемов работ. Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах, группы грунтов по трудности разработки механизированным способом.

Обособленным томом ПОС разработать проект организации строительства для реализации временных дорог.

Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.

Предусмотреть электроснабжение от мобильных ДГУ.

Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.

- Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

Обосновать проектом при необходимости

______________________________________________________________________________

- Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

Определить проектом.

______________________________________________________________________________

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

- Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

Выполнить разработку проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя.

______________________________________________________________________________

(указываются при необходимости)

- Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

В соответствии требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» предусмотреть в составе проекта организации строительства места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки.

______________________________________________________________________________

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

- Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

Определить проектом.

______________________________________________________________________________

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта)

- Иные требования к проектированию

- Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Для участков зеленых насаждений разработать дендроплан и перечетную ведомость древесно-кустарниковой растительности, в соответствии со статьей 88 Лесного Кодекса Российской Федерации разработать проект освоения лесов. Необходимость разработки проекта освоения лесов уточнить проектом.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87,

В состав каждого раздела проектной документации включить спецификацию материалов и оборудования (СО) и ведомости объемов работ (ВОР).

В связи с возможным нахождением на территории проектируемого объекта и вблизи его границ объектов культурного наследия, при необходимости, разработать Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получить необходимые согласования и экспертизы.

______________________________________________________________________________

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

- Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.

Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.

При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:

- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта;

- строительный контроль;

- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;

- затраты на подготовку технических планов сооружений;

- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов.

Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.

Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.

Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.

Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.

______________________________________________________________________________

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной

стоимости строительства)

- Требования к разработке специальных технических условий:

Разрабатываются при необходимости с обоснованием.

______________________________________________________________________________

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

- Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):

В случае необходимости при разработке проектной документации применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

______________________________________________________________________________

- Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется

______________________________________________________________________________

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

- Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

- Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Не предусматривать

______________________________________________________________________________

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

- Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:

3 экземпляров на бумажном носителе,

2 экземпляра на электронном носителе.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):

Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:

– объекта;

– Заказчика;

– Подрядчика;

– даты изготовления электронной версии;

– порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:

форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

геодезические параметры:

– местная система координат Росреестра МСК-07 (на базе СК95);

– система высот: Балтийская 1977 года;

– WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

– состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;

– каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен

быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа;

– название каталога должно соответствовать названию раздела;

– файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;

Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF

- К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение № 1 – ориентировочные технические показатели объекта проектирования;

Приложение № 2 – схема расположения объекта проектирования.

Приложение № 1 к заданию на проектирование

Ориентировочные технические показатели объекта проектирования

(подлежат уточнению в процессе проектирования)

| №№п/п | Наименование объектов, систем | Ед. измерения основного показателя | Основной технический показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горнолыжная трасса АР1 | п.м | 1335 | Уточняется проектом |
| 2 | Горнолыжная трасса АР2 | п.м | 1651 | Уточняется проектом |
| 3 | Горнолыжная трасса АР4 | п.м | 670 | Уточняется проектом |
| 4 | Горнолыжная трасса АР7 | п.м | 1177 | Уточняется проектом |
| 5 | Горнолыжная трасса АР8 | п.м | 183 | Учебная трасса Уточняется проектом |
| 6 | Стационарные и временные сети безопасности для ограждения зоны катания | п.м | Определить проектом |  |
| 7 | Анкерный зацеп для работы снегоуплотнительных машин | шт. | 7 | АР1-три анкерных зацепа. АР4-два анкерных зацепа. АР7-два анкерных зацепа. Основания для установки якорей 5х5 м в котловане глубиной 2,5 м. Уточняется проектом |
| 8 | Анкерное закрепление склонов для обеспечения противооползневой устойчивости | п.м | 1600 | Анкеры длиной до 18 м Уточняется проектом. Высота откоса 10м. |
| 9 | Водоотводные канавы | п.м | 4500 | С укреплением откосов. Уточняется проектом. |
| 10 | Водопропускные трубы | шт. | 6 | Диаметром 1600 мм длиной до 30 м каждая. Уточняется проектом. |
| 11 | Укладка армирующего материала насыпи | п.м | 1250 | Уточняется проектом. |
| 12 | Устройство сетей наружного освещения горнолыжных трасс | п.м | 2350 | Уточняется проектом. |
| 13 | Однопролетные мосты в местах пересечения горнолыжных трасс с автомобильными дорогами | шт. | 2 | Ширина до 12 м, однопролетный мостовой переход длиной до 24 м, с ограждением. Уточняется проектом |
| 14 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания | водный объект | 2 | При необходимости |
| 15 | Разработать отчёт по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) | отчёт | 1 | При необходимости |
| 16 | Разработать раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» | раздел | 1 | При необходимости |
| 17 | Разработка проекта рекультивации нарушенных земель | раздел | 1 | При необходимости |
| 18 | Разработка проекта организации строительства временных дорог | раздел | 1 | Категория сложности проектирования 3: протяжение дороги до 2 км. Временная дорога №1: 950 м; Временная дорога №2: 200 м; Временная дорога №3: 150 м; Временная дорога №4: 190 м; Временная дорога №5: 1177 м; Временная дорога №6: 1335 м. Уточняется проектом. |

Приложение № 2 к заданию на проектирование

Схема расположения объекта проектирования

(прилагается отдельным файлом)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта капитального строительства

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1»

(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее – Объект)

Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

Федеральный закон «Об особых экономических зонах Российской Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ;

Постановление Правительства от 21 июля 2018 г. № 856 в рамках мероприятия «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года

Соглашение о создании на территориях Джейрахского и Сунженского муниципальных районов Республики Ингушетия туристско-рекреационной особой экономической зоны от 09.02.2012 № С-36-ОС/Д25 с дополнительными соглашениями от 20.08.2012 № С-278-ОС/Д25, от 06.06.2014 № С-209-ЕЕ/Д14, от 28.07.2014 № С-248-ЕЕ/Д14, от 24.12.2018 № ДС-003-ОБ/С.

(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника)

2. Застройщик (технический заказчик):

Акционерное общество «КАВКАЗ.РФ» (АО «КАВКАЗ.РФ»), 123112 город Москва, улица Тестовская, дом 10, этаж 26, пом. I; ОГРН 1102632003320, ИНН 2632100740

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)

3. Инвестор (при наличии):

Отсутствует

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)

4. Проектная организация:

Определяется по результатам закупки.

(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер
и идентификационный номер налогоплательщика)

5. Вид работ:

Новое строительство

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее – строительство)

6. Источник финансирования строительства объекта

федеральный бюджет

(указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет,
местный бюджет, внебюджетные средства)

7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии):

Обеспечить (при необходимости) получение технических условий от организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и других коммуникаций, на подключение к существующим коммуникациям и/или их пересечение, 
а также другие необходимые технические условия на основании заявки с расчетными нагрузками, согласованными с Заказчиком.

8. Требования к выделению этапов проектирования:

Проектирование предусмотреть в 1 этап – система искусственного снегообразования горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1.

При проектировании учесть необходимость развития системы искусственного снегообразования для горнолыжных трасс, АР3.1, АР3.2, АР5, АР6, проектирование которой будет осуществляться на последующем этапе.

(указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)

9. Срок строительства объекта:

2025-2027 годы

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1. Предусмотреть автоматизированную систему искусственного снегообразования горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1 .

При проектировании системы искусственного снегообразования учесть количество воды в зависимости от расположения склона, площади склона, которая будет покрыта снегом, а также продолжительность оснежения.

Суммарный расчетный срок оснежения горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1 для назначения количества снегогенераторов – не более 100 часов одновременной непрерывной работы при температуре минус -2 С° по влажному термометру. Оснежение предусмотреть, преимущественно, в одну очередь (определить проектом). Рассмотреть использование оборудования, обеспечивающих оснежение при температуре до плюс +5 С° на основании технико-экономического обоснования, выполненного на этапе разработки общих технических решений (ОТР).

Вентиляторные снегогенераторы (снежные пушки) распределяются с шагом (ориентировочно) до 120 метров. Предварительно принять снегогенераторы в количестве 40 шт. (уточнить проектом).

При проектировании насосных станций предусмотреть по одному резервному насосу на склад.

Необходимо использовать преимущественно стационарные вентиляторные снегогенераторы в комплекте с бортовыми компрессорами.

Предварительные площади оснежения трасс (уточняются проектом с учетом планировочных решений по горнолыжным трассам)

| Наименование трассы | Высотные отметки, м |  |  | Очередь оснежения | Длина участка оснежения, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верхняя | нижняя | перепад высот |  |  |  |
| АР1 | 1885 | 1380 | 505 | 1 | 1290 | 38700 |
| АР2 | 1475 | 1255 | 220 | 1 | 1665 | 24975 |
| АР4 | 1472 | 1290 | 182 | 1 | 630 | 17640 |
| АР7 | 1825 | 1475 | 350 | 1 | 875 | 26250 |
| Учебная 1 | 1458 | 1428 | 30 | 1 | 160 | 4160 |
| Итого |  |  |  |  | 4620 | 111725 |

10.2 Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс АР1, АР2,  АР4, АР7, Учебная 1.

В целях оснежения горнолыжных трасс предусмотреть устройство руслового водозабора ВЗУ на реке Армхи, тип водозабора и размещение уточнить по результатам инженерных изысканий. В проектных решениях по водозабору ВЗУ учитывать перспективное развитие водопотребления с общим расходом воды до 601 м3/ч, в связи с необходимостью перспективного развития водопотребления для оснежения горнолыжных трасс АР3.1, АР3.2, АР5, АР6 на последующих этапах (~ 301 м3/ч).

В составе ВЗУ предусмотреть необходимую систему фильтрации речной воды, с подачей воды из руслового водозабора самотеком по трубопроводам диаметром до 400 мм общей длиной до 150 м. (3 трубы ориентировочно), насосную НС1-0 в подземном исполнении.

Насосную НС1-0 расположить вне зоны затопления при разливе реки (определить проектом). В насосной НС1-0 установить погружные насосы ориентировочной производительностью до 301 м3/ч напором до 180 м (количество насосов и их характеристики уточнить проектом), предусмотреть места для установки перспективных насосов с увеличением общей производительности до 601 м3/ч.

Предусмотреть подачу воды из насосной станции НС1-0 по трубопроводу (пропускная способность до 601 м3/ч) диаметром не менее 300 мм ориентировочной длиной 245 п.м (уточнить проектом) в накопительный резервуар НС1-1 в железобетонном подземном исполнении.

Предусмотреть подачу воды из «теплого» отсека резервуара речной воды, для охлаждения в градирню, размещенную над резервуаром.

Мощность вентиляторов градирни предусмотреть 15х2 кВт, с резервированием места под расширение градирни до 15х3 кВт.

Предусмотреть подачу охлажденной воды в автоматическую безоператорную насосную станцию НС1-1. Производительность насосной станции НС1-1 до 301 м3/ч напором до 350 м (количество насосов и их характеристики уточнить проектом), предусмотреть места для установки перспективных насосов с увеличением общей производительности до 601 м3/ч.

Переход трубопровода под автодорогой к ВТРК «Армхи» предусмотреть методом горизонтально-направленного бурения. Площадку размещения резервуаров и насосной станции НС1-1 расположить на таком удалении от уреза воды реки, чтобы в случае паводковых вод и подъема воды в реке участок размещения находился вне зоны затопления. Отметку расположения уточнить проектом с учетом гидрологических характеристик реки Армхи.

От насосной станции НС1-1 предусмотреть устройство высоконапорных трубопроводов, обеспечивающих подачу воды к снегогенераторам установленных на трассах АР2, АР4, Учебная 1 и насосной станции НС1-2.

Для оснежения трасс АР1, АР7 и перспективного оснежения трасс АР3.1, АР5 до отметки 1895 м, на отметке ориентировочно 1520 м предусмотреть размещение повысительной насосной станция НС1-2. На трубопроводе системы искусственного снегообразования на отметке ориентировочно 1520 м предусмотреть распределительную камеру для присоединения повысительной насосной станция НС1-2. Трубопровод от НС1-1 до камеры присоединения (~ 1200 м) должен обеспечивать расход воды с учетом перспективного развития системы оснежения производительностью до 601 м3/ч.

Размещения насосной станции НС1-2, рассмотреть вблизи верхней станции канатной дороги «Аа» с учетом возможности подъезда по существующим дорогам (горнолыжной трассе).

10.3. Технологический напорный водопровод СИС.

Трубопроводы СИС, предназначенные для подачи воды к снегогенераторам, предусмотреть из труб ВЧШГ с наружной оцинковкой и битумным покрытием, а также с цементно-песчаным покрытием изнутри, с раструбными соединениями класса, отвечающего расчетному давлению в системе (или аналог из полимерно-армированных труб, обеспечивающий все необходимые характеристики – определить на этапе разработки ОТР). Протяженность технологического напорного трубопровода СИС - ориентировочно 6500 м.

Категория системы производственного водоснабжения – III (Категория системы водоснабжения принята в соответствии с п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»).

Предусмотреть решения по опорожнению трубопровода СИС и насосных станций.

10.4 Электроснабжение

10.4.1 Электроснабжение снегогенераторов предусмотреть сетями 0,4 кВ ориентировочно длиной 5030 пог. м., общей длиной кабеля 6780 м, от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ и РТП 10/0,4 кВ, разработанных в отдельном проекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети».

10.4.2 Электроснабжение проектируемых насосных станций:

Электроснабжение насосной станции НС1-0 ВЗУ и насосной станции НС1-1 предусмотреть сетями 0,4 кВ (ориентировочно 290 м и 50 м соответственно, уточнить проектом) от проектируемой ТП ВЗУ 10/0,4 кВ 2х1000 кВА, электроснабжение которой выполнить кабельной линией КЛ 10 кВ ориентировочно длиной 1160 пог. м. от РУ ВН ТП 10/0,4 кВ.

Электроснабжение насосной станции НС1-2 предусмотреть сетями 0,4 кВ (ориентировочно 50 м, уточнить проектом) от проектируемой РТП 10/0,4 кВ

10.5. Размещение АРМ оператора (администратора)

Размещение АРМ оператора (администратора) СИС предусмотреть в помещении Операторская СИС в здании МФЦ (Запроектировано отдельным проектом 
«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Многофункциональный центр» (далее – Объект МФЦ). Объект МФЦ будет реализовываться совместно с Объектом.

АРМ подключается к системе передачи данных (СПД-СС) Объекта МФЦ через телекоммуникационную розетку № 2 помещения Операторской (номер розетки уточняется на стадии разработки РД). СПД-СС Объекта МФЦ является системообразующей для всех объектов ВТРК «Армхи». Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

10.6. Слаботочные сети

Передача данных для системы искусственного снегообразования от операторской СИС до насосных станций ВЗУ, ТП ВЗУ, НС1-0, НС1-1, НС1-2, а также до снегогенераторов необходимо выполнить с помощью кабеля типа «витая пара» либо волоконно-оптического кабеля ВОК (для каждой подсистемы обосновать проектом). Для передачи данных комплексной системы безопасности применить ВОК. Кабель ВОК (G652D) бронированный для укладки в грунт, ориентировочной протяженностью 1540 м (уточнить проектом). Кабель типа «витая пара» ориентировочной протяженностью 5500 м (уточнить проектом). Предусмотреть прокладку кабеля типа «витая пара» в траншее в ПЭ трубе двухслойной гибкой диаметром до 90 мм Российского производства, протяженность 5500 м (уточнить проектом).

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии 
со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1 Назначение:

| Наименование здания/сооружения | Классификация по ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ2) |  | Классификация по Приказу Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование | Код | Именование |
| Водозаборный узел (ВЗУ1) | 220.41.20.20.761 | Сооружение головное водозаборное | 17.1.1.7 | Объекты забора воды – Водозаборное сооружение из поверхностных источников с насосной станцией |
| Насосные станции НС1-0, НС1-1, | 220.42.21.13 | Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции | 17.1.2.1 | Водонапорные башни, насосные станции, резервуары – Сооружение насосной станции первого подъёма |
| Водопровод системы искусственного снегообразования | 220.42.21.12.140 | Трубопровод технологический | 16.2.3.5 | Объекты водосбросные (водоспускные и водовыпускные), водозаборные и водоводы – Трубопровод |
| Сеть водоотведения | 220.42.21.12.190 | Трубопроводы местные прочие | 17.3.4.3 | Канализационные сети - Сооружение внутриплощадочной сети водоотведения |
| Локальные очистные сооружения поверхностного стока | 220.41.20.20.790 | Сооружения жилищно-коммунального хозяйства прочие, не включенные в другие группировки | 17.4.1.1 | Объекты водоочистки - Очистное сооружение бытовой, производственно-дождевой (ливневой) канализации |
| ТП ВЗУ(НС1-0, НС1-1, НС1-2) | 210.00.11.10.730 | Здания трансформаторных подстанций | 16.5.1.3 | Электрические сети - Сооружение закрытого распределительного устройства |
| Кабельные линии 0,4 кВ | 220.42.22.12.110 | Линии электропередачи местные | 16.5.1.18 | Электрические сети - Сооружение кабельной электрической линии |
| Кабельные линии 10 кВ | 220.42.22.11.110 | Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения | 16.5.1.18 | Электрические сети - Сооружение кабельной электрической линии |
| Слаботочные сети | 220.42.22.12.120 | Линии (кабели) связи местные | 22.1.5.1 | Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем |

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:

Не относится

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений 
и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2018 по карте ОСР 2015-А 8 балов.

Наличие опасных природных процессов и явлений определить по результатам инженерных изысканий и исследований.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам:

Не принадлежит

(при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс
опасности объекта)

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность:

| Перечень зданий и сооружений | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс функциональной пожарной опасности | Степень огнестойкости | Класс конструктивной пожарной опасности | Категория по взрывопожарной опасности |
| Насосные станции (ВЗУ НС1-0, НС1-1) | Ф5.2 | III | С0 | Д |
| ТП ВЗУ | Ф5.2 | III | С0 | Д |

(указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта)

11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:

Нет

11.7. Принадлежность объекта к объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе, государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса:

Получить положительное заключение (при необходимости) государственной экологической экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

11.8. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»):

Нормальный

(повышенный, нормальный, пониженный)

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не требуется

(указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта)

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности 
и энергоэффективности проектных решений:

Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2015 № 1033;

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция. СНиП 12-01-2004»;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;

СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Лыжные виды спорта»;

ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.07.2014 № 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованной организацией» и ГОСТ 55881-2016 «Общие требования к услугам горнолыжного туризма».

СП 436.1325800.2018. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования

(указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности
(не ниже класса «С»)

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1.	Выполнить комплекс инженерных изысканий и исследований в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20, СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Площадь участка изысканий ориентировочно 17,1 га. Инженерные изыскания выполнить едиными отчетами для двух смежных объектов «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Горнолыжные трассы АР2, АР3.2, АР4, АР6» и «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1», в связи с частичным наложением объектов. Затраты на инженерные изыскания предусмотреть в объекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Система искусственного снегообразования. Этап 1»

14.2.	Основные виды инженерных изысканий и исследований, необходимых для выполнения:

инженерно-геодезические;

инженерно-геологические, в т.ч., сейсмическое микрорайонирование;

инженерно-гидрометеорологические;

инженерно-экологические.

14.3.	Определить необходимость в специальных видах инженерных изысканий и исследований и до начала производства работ согласовать состав и объём работ с Заказчиком.

14.4.	Разработать Задания на выполнение инженерных изысканий и исследований.

14.5.	Определить состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения в программе работ и до начала работ согласовать у Заказчика.

14.6.	Инженерные изыскания и исследования должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для разработки проектной и рабочей документации, способы и методы работ - оказывать минимальное воздействие на природные комплексы и объект.

14.7.	Подрядчик обязан обеспечить при выполнении инженерных изысканий применение средств измерений, прошедших, в соответствии с законодательством Российской Федерации, метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

14.8.	Создать планово-высотную геодезическую сеть в МСК-06 и WGS-84.

14.9.	Плотность пунктов и тип закрепления определить в программе работ предварительно согласовав места заложения с Заказчиком.

14.10.	По завершению работ, сдать по Акту сдачи-приемки геодезические пункты на наблюдение за сохранностью Заказчику.

14.11.	При выполнении полевых работ произвести фотофиксацию работ и представить Заказчику вместе с прочей отчетной документацией.

14.12.	Все предоставляемые материалы и результаты инженерных изысканий не должны иметь гриф «Секретно».

14.13.	После завершения полевых работ инженерные изыскания и исследования сдать Заказчику по актам сдачи-приемки.

14.14.	Материалы и результаты инженерных изысканий оформить в виде отчетной документации.

14.15.	Все отчеты по инженерным изысканиям и исследованиям сдаются Заказчику отдельными книгами.

14.16.	Требования к археологическим исследованиям:

14.16.1. При необходимости выполнения обеспечить требования, установленные согласно статьям 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14.16.2. Основание для выполнения работ:

- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления отчетной документации утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06 2018 г. № 32;

- Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 4 июня 2015 г. N 1745 «Требования к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

- Приказ Министерства культуры РФ от 27 ноября 2015 г. № 2877 "О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими

и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье

30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ

по использованию лесов и иных работ».

14.16.3. Цель проведения археологических исследований:

Получение заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельный участок под размещение объекта проектирования.

(указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых
и достаточных для подготовки проектной документации)

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:

1 161 638 110 руб.

(указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии – с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство)

II. Требования к проектным решениям

16. На начальном этапе проектирования выполнить основные технические решения (ОТР), в которых разработать схему территории размещения сооружений СИС с отображением расстановки снегогенераторов, ВЗУ, насосных станций, трансформаторных подстанций, представить расчеты, обосновывающие выбор насосного оборудования, время оснежения.

Рассмотреть использование оборудования, обеспечивающих оснежение при температуре до плюс +5 С° на основании технико-экономического обоснования, выполненного на этапе разработки ОТР.

В составе ОТР определить основные показатели проектируемых сооружений 
и оборудования, применяемое оборудование и материалы, ориентировочную стоимость и сроки строительства. ОТР утверждаются на техническом совете Департамента развития инфраструктуры АО «КАВКАЗ.РФ».

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:

Проектирование осуществлять в составе разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» как линейного объекта капитального строительства с учетом основных технических решений, согласованных Заказчиком.

Разработать СПОЗУ для участков размещения водозабора, резервуаров воды, насосных станций, трансформаторных подстанций.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

18. Требования к проекту полосы отвода:

Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.

Границы полосы отвода (ПО), с учетом расположения всех зданий, строений и сооружений, входящих в инфраструктуру СИС.

Проектирование вести с учетом планово-высотной взаимоувязки прилегающих территорий (в том числе горнолыжных трасс), а также существующих и проектируемых инженерных сетей.

Планово-высотные отметки горнолыжных трасс и инженерных сетей передаются Заказчиком в составе исходных данных.

(указываются для линейных объектов)

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам:

Архитектурно-строительные и ландшафтно-рекреационные решения в проектной документации выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ (СНиП, ГОСТ, СП и др.) и требованиями Проект планировки территории ВТРК Армхи.

(указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)

20. Требования к технологическим решениям:

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, требований по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил. Система снегообразования должна обеспечивать автоматизированную работу с учетом мониторинга погодных условий, контроля водопотребления и заданных пользователем программ оснежения.

Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов капитального строительства. Все снегогенераторы на горнолыжных трассах должны оснащаться матами безопасности.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

Конструктивные решения и применение материалов несущих и ограждающих конструкций насосных станций, ТП, а также отделочных материалов, должны быть выполнены с учетом сейсмичности района, уточняемой по результатам инженерных изысканий. Варианты применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования согласовать с Заказчиком в рамках разработки основных технических решений. Срок согласования не должен влиять на общие сроки проектирования Объекта. Предпочтительное исполнение зданий насосных станций - блочно-модульные контейнеры заводского изготовления.

Тип фундаментов зданий, строений и сооружений СИС уточнить на основании материалов и рекомендаций инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов.

Для проектирования принять исходную сейсмичность 8 баллов.

Коэффициент К0 принять равным 1,0 для насосных, сетей электроснабжения, сетей СИС. Сооружения проектируемого объекта отнести соответственно к позиции 3 «Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2» по перечню таблицы 4.2 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

Коэффициент К1 принять равным 0,25 для насосных, сетей электроснабжения, сетей СИС. Сооружения отнести к позиции 2 «Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения…», по перечню таблицы 5.4 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

Коэффициент надежности по ответственности Yn принять равным 1,0.

21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):

Решения по выбору применяемого оборудования подлежат согласованию с Заказчиком. В составе основных технических решений представить конъюнктурный обзор рынка материалов, оборудования и цен для согласования с Заказчиком.

Проектные и технические решения должны предусматривать минимизацию ущерба окружающей среде и не оказывать влияния на обеспечение сохранности объекта культурного наследия.

Предусмотреть применение для строительства сертифицированных экологических материалов, добываемых и перерабатываемых в данном регионе, лучших малоотходных 
и безотходных строительных технологий и селективного сбора отходов.

Все принимаемое оборудование, материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты Российской Федерации.

Выполнить необходимые мероприятия по реализации государственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности 
от импорта.

(указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком)

21.2. Требования к строительным конструкциям:

Применить в конструкциях и отделке высококачественные износоустойчивые экологически чистые материалы.

Все применяемые материалы должны иметь действующие технические свидетельства, подтверждающие применимость в сейсмических районах.

Конструктивные решения водопроводных камер и колодцев подключения снегогенераторов предусмотреть из монолитного либо сборного железобетона для мест установки вентиляторных снегогенераторов. Для мест установки снежных ружей допускается применять специальные стальные колодцы заводского изготовления.

(в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов)

21.3. Требования к фундаментам:

Фундаменты для ТП, НС выполнить в виде монолитной железобетонной плиты (уточнить проектом по результатам инженерных изысканий).

(указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)

21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:

Не предусматривать

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.5. Требования к наружным стенам:

Материал наружных стен определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:

Материал перегородок определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.7. Требования к перекрытиям:

Перекрытия определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Высоту этажа принять в соответствии с техническими характеристиками размещаемого оборудования.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.8. Требования к колоннам, ригелям:

Не предусматривать

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.9. Требования к лестницам:

Материал лестниц определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.10. Требования к полам:

В НС, ТП полы бетонные.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.11. Требования к кровле:

Материал кровли определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений. Предусмотреть односкатную кровлю.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.12. Требования к витражам, окнам:

Используемые при проектировании и строительстве окна заводского изготовления должны удовлетворять общим требованиям ГОСТ 23166 «Блоки оконные».

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.13. Требования к дверям:

Тип дверей/ворот определить проектом и согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования
к материалам, изделиям, конструкциям)

21.14. Требования к внутренней отделке:

Внутренняя отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Предпочтительно отечественного производства.

Отделочные материалы должны:

- быть негорючими и устойчивыми к воздействию химикатов;

- быть минимально пачкающимися и впитывающими запах;

- обладать высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

Материалы внутренней отделки согласовать с Заказчиком на стадии принятия общих технических решений.

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)

21.15. Требования к наружной отделке:

Наружная отделка должна быть запроектирована из экологически чистых, безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Наружная отделка должна защищать здание от физических повреждений и разрушающего воздействия природных факторов.

(указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)

21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:

Наличие опасных процессов и явлений и техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий. При необходимости предусмотреть решения и мероприятия по обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях.

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:

Определить проектом по результатам инженерных изысканий.

Выполнить (при необходимости) комплекс водоотводных. противооползневых, противолавинных, противоселевых и противоэрозионных мероприятий в объеме и качестве, достаточном для защиты объекта от опасных геологических процессов и получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», разработав и согласовав с Минстроем России, при необходимости, специальные технические условия на сооружения инженерной защиты объектов.

Проектирование сооружений инженерной защиты в стоимости работ по договору не учтено и должно выполняться по дополнительному соглашению.

Размещение и тип сооружений инженерной защиты территории согласовать с Заказчиком.

Представить в составе отчётной документации расчеты конструктивных и технологических решений, выполненных при подготовке проектной документации.

(указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Технологические решения объекта выполнить с учетом требований производителей технологического оборудования, ФНП по промышленной безопасности, по безопасности зданий и сооружений, санитарных норм и правил.

(указываются для линейных объектов)

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Должны обеспечить нормативные условия для эксплуатации СИС и размещения технологического оборудования. Входы в сооружения подземного исполнения (люки) огородить сетчатым металлическим ограждением с полимерным покрытием зеленого цвета, оборудованное калиткой с механическим замком. Высоту ограждения установить проектом (не менее 2 м).

(указываются для линейных объектов)

24. Требования к инженерно-техническим решениям:

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию

(указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Отопление:

Отопление помещений насосных станций - электрическое. В качестве приборов отопления принять электрические конвекторы.

24.1.2. Вентиляция:

Воздухообмен в помещениях принять по санитарной норме наружного воздуха, нормам вытяжки от санитарных приборов, нормативной кратности воздухообмена (в зависимости от назначения помещения), по расчету ассимиляции тепловыделений от технологического оборудования; по заданию от разработчиков технологического оборудования.

Предусмотреть мероприятия по защите от шума и вибраций в соответствии с СП 51.13330.2011.

24.1.3. Водопровод:

Предусмотреть мероприятия по опорожнению трубопроводов на период ремонтных, пуско-наладочных и других видов работ

24.1.4. Канализация:

Не предусматривается.

24.1.5. Электроснабжение:

Определить потребную мощность для потребителей электроснабжения, обеспечить получение в целях разработки проектной документации технических условий на присоединение проектируемых электроприемников к сетям электроснабжения, проектными решениями предусмотреть выполнение требований данных технических условий, включая реконструкцию элементов существующих сетей (при необходимости), определить места размещения электроприемников, согласовать с Заказчиком основные технические решения по электроснабжению электроприемников.

Запроектировать системы молниезащиты и заземления, систему уравнивания потенциалов и другие защитные меры от поражения человека электрическим током для всех зданий и сооружений на основании результатов инженерных изысканий в части определения удельного сопротивления грунта в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006 г., а также иных действующих нормативных документов.

Молниезащиту и заземление зданий и сооружений предусмотреть посредством использования металлоконструкций зданий в качестве молниеприемников и металлического контура расчетного сечения с вертикальным заземлителем (при необходимости) - в качестве заземлителя.

Во избежание коррозии предусмотреть изолирующее покрытие мест сварки элементов контура заземления битумным лаком или иным защитным покрытием (болтовое соединение в земле исключить).

При болтовом соединении (на поверхности) предусмотреть покрытие мест соединений эмалью или иным защитным покрытием.

В электрощитовых предусмотреть шину заземления.

Электроприемники проектируемого объекта относятся к III категориям надежности электроснабжения согласно классификации ПУЭ.

Решения по электроснабжению и электроосвещению должны обеспечивать качество электроснабжения потребителей на уровне современных требований, в том числе по надежности и эффективности эксплуатации. При проектировании применить энергоэффективное оборудование для снижения потребляемой мощности.

Систему молниезащиты зданий и её категорию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов РФ.

Панели РУ 0.4 кВ, ВРУ 0.4 кВ выполнить одностороннего обслуживания. Проектируемую РУ 0.4 кВ оборудовать вводными секциями, распределительными секциями, укомплектованными автоматическими выключателями с защитой от сверхтоков. В РУ 0.4 кВ ТП 10/0,4 кВ предусмотреть установку счетчиков электроэнергии.

Предусмотреть установку устройств компенсации реактивной мощности с автоматическим регулированием подключения компенсационных блоков. Мощность, места установки и тип компенсирующих устройств определить проектом.

При разработке проектной документации, показатели электрооборудования РУ 10 кВ их точный состав оборудования уточнить при проектировании с учетом нагрузок потребителей и согласовать с Заказчиком.

24.1.6. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:

Не предусматривать

24.1.7. Телевидение:

Не предусматривать

24.1.8. Газификация:

Не предусматривать

24.2. Комплексная система безопасности (КСБ):

Разработать объектовые подсистемы КСБ в составе:

- охранной и тревожной сигнализации (СОТС);

- охранная телевизионная (СОТ);

- охранного освещения (СОО);

- система передачи данных (СПД-СБ).

Категория надежности электроснабжения СБ – первая (второй источник электроснабжения может быть ИБП со временем автономной работы 1 час)

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (далее – СП 132.13330.2011) проектируемый объект относится к классу 3 (низкая значимость) по значимости в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз.

24.2.1.  Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС):

1.	При разработке системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) учесть:

- требования ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации»;

применяемое оборудование должно иметь технические характеристики, удовлетворяющие следующим требованиям:

•	наработка на ложное срабатывание должна составлять не менее 2 000 часов;

•	время готовности к устойчивой работе после подачи электропитания должно составлять не более 0,5 минут;

•	обеспечение показателей надежности:

•	наработка на отказ – не менее 3 000 час;

•	срок службы – не менее 10 лет;

•	характер применения – непрерывный.

- обеспечение требований помехоустойчивости к воздействию индустриальных и радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

- показатели безопасного воздействия на обслуживающий персонал не должны превышать требований ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования не должен нарушать работоспособности системы в целом.

2.	Центральное оборудование СОТС разместить в помещении операторской.

3.	Охранными извещателями оборудуются все сооружения Объекта (насосные, ТП и т.п., а также оборудование водозабора, с устройством, при необходимости, защитных ограждений), за исключением помещения операторской.

4.	СОТС должна обеспечивать для контролируемых ей помещений и оборудования следующие возможности:

- получение сигналов «тревога» при нарушении шлейфов помещений, взятых под охрану;

- непрерывный, круглосуточный контроль в охраняемых помещениях (поставленных на охрану);

- постановку, снятие с охраны в соответствии с установленными алгоритмами;

- выдачу сигналов «Тревога» на ПЦН при срабатывании системы;

- возможность расширения и обновления системы путем программирования и установки дополнительного оборудования.

5.	Входные и внутренние двери, люки проектируемых зданий и сооружений следует защищать магнитоконтактными извещателями, окна – поверхностными звуковыми извещателями, помещения – объемными оптико-электронными извещателями.

6.	Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

7.	Предусмотреть необходимое оборудование и возможность подключения СОТС через СПД-СБ Объекта к АРМ СОТС системы сбора и обработки информации (ССОИ) Объекта МФЦ. АРМ СОТС ССОИ Объекта МФЦ строится на базе ПО «АРМ Орион Про», для подключения предусмотреть необходимые лицензии. АРМ СОТС ССОИ Объекта МФЦ размещается в помещении оперативного дежурного управления (ОДУ). Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

Для создания СОТС применить оборудование производства Научно-внедренческого предприятия «Болид» (НВП «Болид»).

24.2.2. Система охранная телевизионная (СОТ):

Система охранная телевизионная (СОТ) (ориентировочно 13 видеокамер, уточняется проектом)	должна отвечать требованиям ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- архитектура должна быть основана на IP- технологиях обработки, передачи и архивирования видеоинформации и должна строиться по модульному принципу и обеспечивать надёжную работу системы, простоту ее содержания и обслуживания, а также проведение последующего наращивания и модернизации.

- 	должна обеспечивать:

•	возможность автоматической выдачи на экран видеомонитора изображения от «тревожной» телекамеры (далее – ТК);

•	возможность настройки получения ряда изображений (при необходимости) на нескольких видеомониторах по ряду предварительно заданных последовательностей;

•	беспрерывную, по расписанию, по выбору оператора или по внешнему сигналу (сигнал «тревога») видеозапись изображений от всех или нескольких выбранных ТК в цифровом формате (MPEG4. Н.264, MJPEG) с разрешением не менее 2МП и частотой кадров в секунду не менее 15 - для каждой ТК;

•	создание оперативного архива видеозаписей для всех ТК на сервере СОТ за период времени 30 суток; режим записи 24/7•

- 	ввод в эксплуатацию или вывод из режима эксплуатации отдельных элементов периферийного или центрального оборудования СОТ не должен нарушать работоспособности системы в целом;

- 	уровень индустриальных помех, создаваемых СОТ не должен превышать норм, установленных:

•	ГОСТ 23511-79 «Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений»;

•	ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний»;

-	средняя наработка на отказ (на один ТК) должна составлять не менее 10 000 часов;

-	средний срок службы системы с учётом проведения ремонтно-восстановительных работ должен составить не менее 8 лет;

Для унификации применяемого оборудования и технических решений на объектах 
АО «КАВКАЗ.РФ» применить ТК, программное обеспечение (ПО) и видеосервер/видеорегистратор марки «TRASSIR» российской компании DSSL. Предусмотреть необходимое количество лицензий.

Видеокамеры должны контролировать по периметру все сооружения (в том числе и подземные) Объекта, контролировать входы в сооружения.;

Предусмотреть 20% резерв емкости центрального оборудования для возможности расширения системы.

Сервер (сетевой регистратор) СОТ разместить в юнит 29 в телекоммуникационном шкафу (ТШ СПД-КСБ) Объекта МФЦ, подключить к гигабитному комбопорту  № 8 коммутатора СПД-СБ L3 Объекта МФЦ, размещенному в юните 32 ТШ-КСБ в серверной Объекта МФЦ, предусмотреть патч-корд. Для регистратора применить ИБП (время автономной работы 1 час) с установкой в юниты 27-28 ТШ СПД-КСБ, ИБП подключить к электророзетке №8 данного шкафа. АРМ СОТ СИС (с ИБП, время автономной работы 1 час) разместить на рабочем месте в помещении оперативного дежурного управления (ОДУ) Объекта МФЦ, подключить к телекоммуникационной розетке № 1 данного помещения (уточняется на стадии разработки РД), электропитание от сетевой розетки 220В, предусмотренной в составе Объекта МФЦ (номер уточняется на стадии РД). В целях унификации оборудования и технологической совместимости применить оборудование удаленного рабочего места (УРМ) производства российской компании DSSL, монитор АРМ не менее 27”.

Предусмотреть охранное ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием (с технологическими калитками и воротами в необходимых местах).

Оборудование СОТ запитывается через источники бесперебойного питания с временем поддержания работы 1 час (с учетом выданных ранее указаний).

СОТ Объекта интегрируется в ССОИ Объекта МФЦ. Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

24.2.3. Система пожарной сигнализации (СПС):

Не требуется с учетом категории помещений по взрывопожарной нагрузке. Уточнить проектом.

24.2.4. Система охранного освещения (СОО)

Требования к СОО

- протяженность до 200 м;

-	должна соответствовать требованиям:

•	СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;

•	РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

-	применять светодиодные источники света или инфракрасные прожекторы, выбор источников обосновать;

-	должно включаться для увеличения уровня освещенности до 5 лк в ночное время, а при плохой видимости и в дневное;

-	включение охранного освещения должно осуществляться автоматически (по данным уровня контроля освещенности с помощью фотоэлементов) или вручную (централизованно, из помещения ОДУ Объекта МФЦ/с применением УРМ, уточнить проектом).

24.2.5. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Не требуется. Применить в необходимых случаях механические запорные устройства (врезные замки российского производства).

24.2.6. Система передачи данных (СПД-СБ):

Требования к СПД-СБ

-	должна соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- предусмотреть коммутаторы уровня доступа/распределения;

- в коммутаторе уровня распределения свободные SFP-порты (2 порта) в целях подключения к СПД-СБ ВТРК «Армхи» уровня агрегации на последующих этапах развития ВТРК;

- количество каналов – до 20;

- в сооружениях Объекта (насосных) коммутаторы размещаются в настенных телекоммуникационный шкаф (ТШ) до 12U, в необходимых случаях – в шкафу уличного исполнения с термоподогревом

-	применяемое оборудование должно обеспечивать организацию магистральных (основго и резервного) отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных стандарта Ethernet, пропускной способностью не менее 1 Гбит/с;

Оборудование СПД должно:

- поддерживать возможность управления СПД;

- поддерживать изолированную работу слаботочных систем в СПД.

- обеспечивать организацию магистральных отказоустойчивых помехозащищенных каналов передачи данных (основного и резервного) стандарта Ethernet пропускной способностью не менее 1 Гбит/с, SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором.

- обеспечивать оперативный мониторинг работы всего оборудования СПД;

- обеспечивать сбор и представление статистики о работе всего оборудования СПД;

- поддерживать круглосуточный режим функционирования

- соответствовать требованиям СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Оборудование СПД-СБ применяется для передачи данных от систем КСБ, размещенных на сооружениях Объекта по ВОЛС в СПД-СБ Объекта МФЦ. При необходимости, также допускается передача технологических данных СИС.

24.3. Сети связи:

24.3.1. Структурированная кабельная система (СКС):

Структурированная кабельная сеть (далее - СКС) Объекта должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования». СКС должна иметь топологию «звезда»/«кольцо» (уточнить проектом).

СКС в горизонтальном сегменте не требуется. Слаботочные кабели предусматриваются в рамках соответствующих инженерных систем и систем безопасности.

Магистральную подсистема СКС Объекта (МП СКС) выполнить из волоконно-оптического одномодового (G652) бронированного кабеля, со стопроцентным запасом свободных волокон, в грунте.

МП СКС соединяет ТШ сооружений Объекта (насосных, водозабора,) с серверным помещением Объекта МФЦ и служит для передачи информации между СПД-СБ Объекта и СПД-СБ Объекта МФЦ.

Оптический кабель прокладывается по территории Объекта в грунте, с применением футляров в необходимых случаях, в зданиях и помещениях – по закладным каналам, кабельным лоткам, проектируемым декоративным кабель-каналам;

В фундаменте сооружения с размещением ТШ две закладные (основная и резервная) для ввода линий связи, а также   технологических кабелей связи СИС.

24.3.2. Система передачи данных систем связи (СПД-СС):

Не требуется.

24.3.3. Система телефонной связи (СТС)

СТС строится на основе корпоративной системы телефонной связи по технологии IP-телефонии (протокол SIP).  В целях унификации и технологической совместимости применить IP-телефон российского производства QTECH модель QVP-95PR (или аналогичный). В качестве корпоративной АТС на ВТРК применяется АТС российского производителя НТЦ “Протей» модели «Cometa.MS», предусмотренная на Объекте МФЦ. Телефон установить в операторской СИС на рабочем месте оператора, подключить в телекоммуникационной розетке № 1 из состава СКС Объекта МФЦ. Предусмотреть патч-корд 2м для соединения соответствующего порта патч-панели (юнит 25, ТШ СПД-СС Объекта МФЦ) с портом 100BASA-T коммутатора L2 (размещен в юните 22 ТШ СПД-СС) из состава СПД-СС Объекта МФЦ. Номер порта коммутатора и патч-панели уточняется на стадии РД.  Параметры подключения IP-телефона к АТС предоставляет заказчик на этапе ПНР.

24.4. Автоматизация и диспетчеризация

Автоматизацию инженерных систем в обоснованных нормативами случаях предусмотреть локальную.

24.5. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей 
и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию 
на проектирование):

24.5.1. Водоснабжение:

Предусмотреть использование быстросборных раструбных трубопроводов из ВЧШГ (или аналог из полимерно-армированных труб, обеспечивающий все необходимые характеристики – определить на этапе разработки ОТР), производителя трубопровода определить на основании конъюнктурного анализа рынка и технико-экономического сравнения.

24.5.2. Водоотведение:

Предусмотреть водоотведение от площадки ВЗУ НС1-0, НС1-1 и НС1-2 
с отведением очищенных стоков в водный объект или в канализацию поверхностного водоотведения, разработанную в отдельном проекте «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Армхи», Республика Ингушетия. Инженерные сети» (определить на этапе ОТР). При отведении стоков в водный объект предусмотреть узел учета сточных вод. Ориентировочно диаметр 250 мм и длина трубы 350 м (уточнить проектом).

24.5.3. Теплоснабжение:

Не предусматривать

24.5.4. Электроснабжение:

Кабели 0,4 кВ и 10 кВ применить с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированные стальными проволоками с защитным шлангом из полиэтилена, предназначенные для прокладки в грунте, в траншее, где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель.

Прокладку проектируемых кабелей 0,4 кВ и 10 кВ предусмотреть в грунте в траншее с подсыпкой и засыпкой слоями просеянного местного грунта или песка, под дорогами - на глубине 1 м от поверхности покрытия (уточнить проектом).

При пересечении с подземными коммуникациями и прохождении под дорогами кабели прокладывать в трубах ПНД.

Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на трассе должны соответствовать требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80. ГОСТ 1508-78 и техническим условиям.

24.5.5. Сети связи:

Наружная сеть связи реализуется как внешняя магистральная подсистема СКС (ВМП СКС). Применить единый волоконно-оптический кабель (G652D, 16 волокон, бронированный) для передачи данных СПД-СБ и иных информационных потоков, Ориентировочная длина кабеля, включая магистральную подсистему первого уровня и внешнюю магистральную подсистему СКС, 1630 м (уточнить проектом). Оптические кабели расключаются на оптические кроссы. В помещении серверной Объекта МФЦ оптический кросс установить в юнит 42 (далее – ОК16-42) ТШ СПД-СБ (шкаф предусмотрен проектом по объекту МФЦ). Предусмотреть комплектацию оптических кроссов оптическими розетками типа FC/UPS SM D-типа. Предусмотреть оптические патч-корды типа FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, одномодовые, 2 м. Предусмотреть SFP-модули типа 1000BASE –LX с LC-коннектором.

Для ввода в сооружения Объекта сетей связи предусмотреть закладную.

Для прокладки кабелей максимально использовать кабельную канализацию связи смежного Объекта «Инженерные сети», который будет строиться и вводиться в эксплуатацию в один временной период с Объектом. Вводные колодцы связи уточнить на этапе проектирования.

Точки подключения сетей связи Объекта (граница проектирования):

– свободный оптический порт 27F Коммутатора U32 L3 (коммутатор размещен в юните 32 ТШ СПД-СБ и учтен в Объекте МФЦ) – для передачи информации по основному каналу – подключаются порты №1 и №2 ОК16-42;

- свободный оптический порт 27F Коммутатора U31 L3 (коммутатор размещен в юните 31 ТШ СПД-СБ и учтен в Объекте МФЦ) – для передачи информации по резервному каналу, подключаются порты №3 и №4 ОК16-42;

Количество патч-кордов определить проектом.

Подключение Объекта к сети Интернет не требуется, однако при выполнении требований п. 24.5.5 Задания возможно опосредованное подключение через СПД-СБ МФЦ (которая в свою очередь присоединяется к сети Интернет). Параметры подключения предоставляет Заказчик на этапе ПНР.

Расстояние по горизонтали (в свету) до подземных сетей связи до фундаментов зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельном размещении, при пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принять в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а также с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

При необходимости предусмотреть конструкцию защиты внешних линий связи от механических повреждений и природных явлений.

Проектом предусмотреть необходимые измерения всех кабельных линий.

24.5.6. Сети газораспределения:

Не предусматривать

24.5.7 Иные сети инженерно-технического обеспечения:

Не предусматривать

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (ч. 12 ст. 48);

- требованиями Положения о составе разделов проектной документации

и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (включающий в т.ч. перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, а также данные о затратах на выполнение экологического контроля (мониторинга) в период строительства);

- законодательством Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды

Выполнить оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и представить ее результаты в составе проекта Заказчику.

Выполнить оценку воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания.

Обеспечить получение положительного заключения Государственной экологической экспертизы проектной документации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

Раздел разработать в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в актуальной редакции;

Федерального Закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федерального Закона РФ от 21.12.94 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390).

Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Разработку специальных технических условий не предусматривать. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

Предусмотреть современные решения обеспечения энергетической эффективности объекта.

(не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:

Не предусматриваются.

(указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:

В составе проектной документации предусмотреть разработку мероприятий по противодействию терроризму и в разделе 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельным томом подраздел «Перечень мероприятий по противодействию терроризму».

Мероприятия по антитеррористической защищённости разработать в целях обеспечения безопасности функционирования зданий (сооружений) объекта посредством применения инженерно-технических и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террористического акта.

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации
в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта,
а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 52, ст. 7220, 2016, № 50, ст. 7108; 2017, № 31, ст. 4929, № 33, ст. 5192)

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Разработать в составе соответствующих разделов проектной документации перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарно-гигиенических условий.

(указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологическойи санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

Разработать раздел проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации»

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

Разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ.

В разделе ПОС

-	указать перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства;

-	разработать логистическую схему доставки оборудования и основных строительных материалов с указанием расстояния доставки и мест их складирования, сформировать опросные листы на основные строительные материалы от местных поставщиков.

Увязать технические решения (в частности, временные дороги на период строительства) с учетом этапов строительства всех объектов, проектируемых по Договору;

Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа ко всем участкам производства работ при строительстве Объекта, предусмотреть проектом подъездные дороги на период строительства к горнолыжным трассам с указанием объемов работ по их устройству и содержанию.

Указать места обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах.

В проекте предусмотреть мероприятия по обращению с отходами строительного мусора 
с разработкой необходимой природоохранной документации.

Разработать организационно-технологическую схему, отражающую оптимальную последовательность возведения линейного объекта с указанием технологической последовательности работ.

Представить технологию производства земляных работ (в т.ч. при скальных грунтах). Указать машины и механизмы, применяемые при этих работах.

Предусмотреть перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.

Обосновать потребности строительства в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, а также мест размещения пунктов социально-бытового обслуживания. Обосновать целесообразность командирования специалистов, количество и расстояние перевозки командированных работников, участвующих в строительстве, от пунктов сбора к местам временного проживания, периодичность командировок, вид транспорта, наличие мест временного проживания и социально-бытового обслуживания. Учесть влияние местных условий строительства на продолжительность рабочей смены.

При необходимости предусмотреть проектом перенос существующих временных/постоянных зданий и сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение проектируемых объектов в предварительно согласованные места.

33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:

Разработать проект организации демонтажа существующей системы искусственного снегообразования - ориентировочно 1230 м.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта:

Не предусматривать

(указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

Не предусматривать

(указываются при необходимости)

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Предусмотреть в составе ПОС места складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве с указанием протяженности маршрута их доставки.

(указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления)

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:

При необходимости

(указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
при проектировании и строительстве объекта)

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

Для участков зеленых насаждений разработать дендроплан и перечетную ведомость древесно-кустарниковой растительности, в соответствии со статьей 88 Лесного Кодекса Российской Федерации разработать проект освоения лесов. Необходимость разработки проекта освоения лесов уточнить проектом.

В состав каждого раздела проектной документации включить спецификацию материалов и оборудования (СО) и ведомости объемов работ (ВОР).

В связи с нахождением на территории проектируемого объекта и вблизи его границ объектов культурного наследия разработать Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Организовать выполнение историко-культурной экспертизы с получением Акта историко-культурной экспертизы.

(указываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2013, № 17, ст. 2174; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, № 45, ст. 6245; 2017, № 29, ст. 4368) с учетом функционального назначения объекта)

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметную документацию разработать в соответствии с требованием постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на основе сметных нормативов, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Локальные сметные расчеты разработать с использованием государственных элементных сметных норм.

Метод определения сметной стоимости – ресурсно-индексный.

При определении сметной стоимости строительства учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта следующие затраты Заказчика:

- создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта;

-  строительный контроль;

- авторский надзор за строительством объекта, включая проезд специалистов авторского надзора;

- затраты на подготовку технических планов сооружений;

- при необходимости, затраты на оплату за технологическое присоединение объектов.

Затраты Подрядчика учесть в сводном сметном расчете стоимости строительства объекта, согласно проектных решений и рекомендаций «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России 04.08.2020 № 421/пр.

Разработать ведомости объемов работ (ВОР) на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, создание геодезической разбивочной основы и вынос в натуру объекта, на подготовку технических планов сооружений (при необходимости). Сведения из ВОР использовать при разработке сметной документации.

Представить конъюнктурный анализ цен производителей/поставщиков материальных ресурсов по материалам и оборудованию с приложением коммерческих предложений не менее, чем от 3-х поставщиков.

Локальные сметные расчеты, объектные сметные расчеты и сводный сметный расчет на электронном носителе передаются в форматах «ГРАНД-смета», EXCEL (WORD) и PDF.

(указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной
стоимости строительства)

40. Требования к разработке специальных технических условий:

При необходимости с обоснованием.

(указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122):

В случае необходимости при разработке проектной документации необходимо применять перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:

Не требуется

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)

43. Требования о применении технологий информационного моделирования:

Не предусматривать

(указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)

44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:

Не предусматривать

(указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации – с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

Количество экземпляров Проектной документации и результатов инженерных изысканий:

- 3 экземпляров на бумажном носителе,

- 2 экземпляра на электронном носителе.

Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2012 в формате DWG и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и дублируется в формате AdobeАcrobat PDF 
и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках) или ином цифровом носителе, изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск):

Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием:

  - объекта;

  - Заказчика;

  - Подрядчика;

  - даты изготовления электронной версии;

  - порядкового номера диска (диск должен быть упакован в пластиковый бокс, 
на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка);

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.

Требования к форматам отчетных материалов и к картографическим данным:

  - форматы векторных данных: AutoCAD 2013 (.dwg) (использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком);

  - форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки;

  - форматы основной и сопроводительной дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf;

  - кодировка: Windows 1251 Cyrillic;

  - геодезические параметры:

  - местная система координат Росреестра МСК-06;

  - система высот: Балтийская 1977 года;

  - WGS-84, проекция Меркатора, 37 зона Северного полушария (в метрах);

- состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации;

- каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа;

- название каталога должно соответствовать названию раздела;

- файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем: Windows;

Сметная документация передается в формате программного комплекса «Гранд смета», EXCEL (WORD) и PDF

46. К заданию на проектирование прилагаются:

Приложение 1 – Ориентировочные технические показатели объекта проектирования Приложение 2 – Схема расположения объекта проектирования

Приложение № 1

к заданию на проектирование

Ориентировочные технические показатели объекта проектирования

(подлежат уточнению в процессе проектирования)

| № п/п | Наименование объектов, систем | Ед. измерения основного показателя | Основной технический показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка изысканий | га | 17,1 | Уточняется проектом |
| 2 | Объекты водообеспечения СИС |  |  |  |
| 2.1 | Русловой водозабор на реке Армхи (ВЗУ) | шт. | 1 | Производительностью ~ 601 м3/ч. В подрусловом исполнении. |
| 2.2 | Насосная станция НС1-0 | шт. | 1 | Монолитная железобетонная емкость, разделенная внутри на два яруса, прямоугольной формы габаритами 8,3х4,8х8,9 (ДхШхВ) Производительностью 261 м3/ч с напором не менее 180 м. Уточняется проектом |
| 2.3 | Ограждающие конструкции (шпунтовое ограждение котлована под строительство НС 1-0) | п.м. | 42 | Глубина ~11,0 м Конструкция ограждения уточняется проектом. |
| 2.4 | Трубопровод от ВЗУ до насосной станции НС1-1 | п.м. | 245 | Трубопровод диаметром 315 мм от насосной станции водозаборного узла (насосной станции НС1-0) до насосной станции НС1-1, в том числе закрытым способом 20 м (1 переход). Уточняется проектом |
| 2.5 | Переходы методом ГНБ, в том числе: | п.м. | 20 | Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 «питьевая» Ø630х37,4 Уточняется проектом |
| 2.5.1 | ГНБ № 1 для рабочей трубы Ø315х18.7 футляром Ø630х37.4 | п.м. | 20 | Уточняется проектом |
| 2.6.1 | Резервуар с насосной станцией НС 1-1 (блочно-модульного заводского изготовления) и градирней | шт. | 1 | Производительностью не менее 301 м3/ч напором не менее 350 м. Насосная станция – 2 блок-контейнеров габаритами 8,3х5,8х3,2 (ДхШхВ) Градирня Мощность вентилятора 15х2 кВт, площадь секции 18 м2, габаритами 5,5х2,7х7,0 (ДхШхВ) Резервуар (450 м3) габаритами 9,0х9,0х8,9 (ДхШхВ(глубина)) Уточняется проектом |
| 2.6.1 | Резервуар с насосной станцией НС 1-2 (блочно-модульного заводского изготовления) | шт. | 1 | Производительностью не менее 301 м3/ч напором не менее 550 м. Насосная станция – 2 блок-контейнеров габаритами 8,3х5,8х3,2 (ДхШхВ) Резервуар (450 м3) габаритами 9,0х9,0х8,9 (ДхШхВ(глубина)) Уточняется проектом |
| 2.7 | Трубопроводы от насосных станций высокого давления НС1-1, НС1-2 до точек подключения снегогенераторов | п.м. | 6370 | Раструбные трубы и соединительные части из ВШЧГ, до Ø 300 мм. Уточняется проектом |
| 2.8 | Снегогенераторы | шт. | 40 | Уточняется проектом |
| 2.9 | Колодцы бетонные для подключения снегогенераторов | шт. | 40 | Уточняется проектом |
| 3 | Ливневая канализация, в т.ч. |  |  | От площадки НС1-0 |
| 3.1 | Сеть водоотведения | п.м. | 250 м | Труба Ø 250 мм открытым способом -230 м; труба ПЭ Ø 250 мм методом ГНБ – 20 м, уточняется проектом. |
| 3.1.1 | ГНБ № 2 для рабочей трубы Ø250 футляром Ø630х37.4 | п.м. | 20 | Уточняется проектом |
| 3.2 | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | шт. | 1 | Производительность ~ 15 л/с. Корпус ПЭ Ø2500, L~14 м. Глубина заложение фундаментной плиты 3х14,5х0,4 ~ 5,0 м. |
| 3.3 | Узел учета сточных вод | шт. | 1 | В ж/б колодце Ø2,0 м, глубиной 3,0 м. |
| 4 | Объекты электроснабжения СИС |  |  |  |
| 4.1 | Блочно-модульные трансформаторные подстанции |  |  |  |
| 4.1.1 | ТП ВЗУ | шт. | 1 | Мощность 2х1000 кВа, Габаритные размеры (ДхШхВ, мм): 5340х7480х 4485 (3 блока) Уточняется проектом |
| 4.2 | Кабельные линии 10 кВ для подключения ТП ВЗУ | п.м. | 1160 | Длина кабеля 2550 пог.м: Уточняется проектом |
| 4.3 | Кабельные линии 0,4 кВ для подключения снегогенераторов | п.м. | 4030 | Длина кабеля 5780 Уточняется проектом |
| 4.4 | Кабельные линии 0,4 кВ для подключения НС1-0, НС1-1 | п.м. | 340 | Общая длина каблея 1360 пог.м |
| 4.4.1 | ГНБ № 3 для кабеля 0.4 кВ футляром Ø160х11,8 | п.м. | 20 | Уточняется проектом |
| 5 | Слаботочные сети СИС |  |  |  |
| 5.1 | Слаботочные сети (волоконно-оптический кабель) | п.м. | 1630 | Длина кабеля 1630 п.м. Сети для организации каналов связи и передаче данных между производственными площадками. Прокладывается в одной траншее с водопроводом системы искусственного снегообразования, кабельными линиями 0,4 – 10 кВ и с сетями автоматизации, в защитной трубе ЗПТ. Уточняется проектом |
| 5.1.1 | ГНБ № 4 для кабеля СС футляром Ø160х11,8 | п.м. | 20,0 | Уточняется проектом |
| 5.2 | Сети управления СИС (кабель автоматизации) В трубе ПНД гибкой двухслойной Д90 | п.м. п.м. | 5500 5500 | Длина кабеля – 4500 пог.м От операторской СИС до насосных станций и снегогенераторов (колодцев) кабелем в грунте в одной траншее с водопроводом системы искусственного снегообразования, волоконно –оптическим кабелем, кабельными линями 0,4-10кВ в защитной трубе. Уточняется проектом |
| 5.3 | АРМ оператора СИС АРМ СОТ | Место место | 1 1 | В операторской СИС в здании МФЦ |
| 5.4 | Операторская СИС | кв.м. | 25 | Операторская СИС в здании МФЦ (помещение спроектировано отдельным проектом) |
| 5.5. | Система телефонной связи IР-телефон | Шт. | 1 |  |
| 6 | Сети связи и комплексная система безопасности СИС: |  |  |  |
| 6.1 | Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС) | сооружения | 4 | Располагаются в помещениях ТП ВЗУ, НС1-0, НС1-1,НС1-2 |
| 6.2 |  |  |  |  |
| 6.3 | Система охранного видеонаблюдения (СОТ) | камера | 17 | Уличные IP камеры с подсветкой для наружного наблюдения. Уточняется проектом. Количество видеокамер определяется проектом. |
| 6.4 | Система охранного освещения | П.м. | 260 | Уточнить проектом |
| 7 | Ограждения ТП ВЗУ, НС1-0, НС1-1, НС1-2 | п.м. | 260 | Сетчатая панель «Топаз» с порошково-полимерным покрытием, из прутка Ø4, ячейка 50х200, высота 2300 мм. Уточняется проектом. |
| 8 | Оценка воздействия проектируемого объекта на водные биологические ресурсы и среду их обитания | Водный объект | 1 | Для водных объектов (рек): Армхи |
| 9 | Раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия. Выполнение историко-культурной экспертизы с получением Акта историко-культурной экспертизы. | раздел | 1 |  |
| 10 | Раздел «Проект организации демонтажа существующей СИС» | раздел | 1 | Длина существующей сети СИС, до Ø 160 мм, ориентировочно 1230 м., 19 снегогенерирующих ружей, насосная станция 9х9х3,6 м, кирпичное с ж/б перекрытием, (Q=160 м3/ч, H=80 м.), Уточняется проектом. |

Приложение № 2 к заданию на проектирование

Схема расположения объекта проектирования

(прилагается отдельным файлом)

Общая схема объекта проектирования